Приложение 13

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса:

Наименование конкурса: «Понижающий преобразователь частоты KU/70МГц с резервированием 1:1»

№ лота:

Наименование лота:

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016). ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Межгосударственный стандарт ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). ГОСТ 31947-2012. |
| Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки понижающего преобразователя частоты Ku/70 МГц с резервированием 1:1 для переноса сигналов СВЧ в частоту 70 МГц (далее – Оборудование), для использования в системах спутниковой связи. Поставляемое Оборудование должно относиться к классу профессионального оборудования, предназначенного для использования в составе приёмных трактов земных станций спутниковой связи. |
|  | 2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ. В настоящей технической спецификации приняты следующие термины и сокращения: RF (СВЧ) - диапазон частот от 300 МГц до 300 ГГц (длина волны от 1 метра до 1 миллиметра); Ku-диапазон – диапазон частот сантиметровых и миллиметровых длин волн, используемых в спутниковой радиосвязи; IF (ПЧ)– диапазон частот на которую несущая волна (радиочастота) смещается на промежуточном этапе при передаче или приеме сигнала в радиоприемных устройствах; LCD – это технология экрана, основанная на способности жидких кристаллов изменять свою ориентацию под действием электрического поля, что позволяет управлять прохождением света для формирования изображения. CEE 7 (Schuko) – стандартизированный тип вилок электропитания приборов и устройств; DB-9, N-тип, SMA-тип, RJ-45 – типы (виды) стандартных разъемов; Ethernet – семейство технологий пакетной передачи данных между устройствами для компьютерных и промышленных сетей; IEC – International Electrotechnical Commission, международная электротехническая комиссия (МЭК); RS232 – стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter); RS422/485 – стандарты физического уровня для асинхронного интерфейса UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter); RU – Rack Unit, единица измерения высоты специального оборудования в рамках стандарта 19-дюймовых стоек телекоммуникационного, серверного, сетевого, оборудования. |
|  | 3. СОСТАВ ОБОРУДАВАНИЯ Система сдвоенного конвертера (Down-converter) Ku/70 МГц с резервированием 1:1. |
|  | 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ Оборудование должно обеспечивать перенос сигналов СВЧ частоты в частоту 70 МГц с возможностью усиление этого сигнала по мощности. Оборудование должно быть выполнено конструктивно в едином корпусе, предназначенном для установки в стандартную 19-дюймовую стойку. Комплект Оборудования должен обеспечивать заданную функциональность и полную совместимость между собой и должен быть рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в режиме 24×7×365 (24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году). Оборудование должно включать в себя два блока понижающего преобразователя частоты (конвертера) и коммутатор. Оба конвертера должны функционально уметь работать как в режиме «State Alone», так и в режиме «Switching». Переключение между конвертерами может осуществляться как автоматически при аварии, так и вручную. На передней панели Оборудования должна располагаться LCD панель с клавишами управления, на задней - разъёмы для удаленного управления устройством посредством подключения через серийный интерфейс (EIA-232, EIA-485) и Ethernet. Оборудование должно иметь сертификаты Intelsat IESS308/309. |
|  | 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ RF-характеристика (вход): Диапазон частот от 10,70 ГГц до 11,70 ГГц. Шаг выбора частоты не более 125 кГц. Волновое сопротивление от 47,5 Ом до 52,5 Ом. Стабильность частоты +/- 1 РРМ. Обратные потери: не более 16 дБ. Разъём подключения RF частоты: N-тип (гнездо). IF-характеристика (выход): Внешняя синхронизация «10 МГц» с уровнем от 0 до +13 дБм. Разъём подключения синхронизации: BNC. Диапазон частот: от 52 МГц до 88 МГц. Волновое сопротивление от 47,5 Ом до 52,5 Ом. Обратные потери: не более 16 дБ. Разъём подключения IF- частоты: BNC-тип (гнездо). Коэффициент шума: не более5 дБ. Конвертирование: одиночное без инверсии. Выходная мощность в точке сжатия 1 дБ: не менее 15 дБм. Усиление преобразования: не менее 30 дБ. Фазовый шум не более: – на частоте 100 Гц: -68dBc; – на частоте 1 кГц: -78 dBc; – на частоте 10 кГц: -88 dBc; – на частоте 100 кГц: -95 dBc; – на частоте 1 МГц: -115 dBc; – на частоте 10 Гц: -55 (максимальное). Диапазон регулировки усиления: не менее 20 дБ. Нелинейность усиления: не более 1,0 дБ. Нестабильность усиления от 0°C до +60°C: не более 1,5 дБ. Опорный сигнал: «10 МГц». Параметры окружающей среды: Рабочий температурный диапозон …………………………………..…….. от 0°C до +60°C. Допустимое значение относительной влажности ………………………...от 5% до 90% (без конденсации). Температура хранения и транспортировки……. от -40°C до +85°C. Влажность хранения и транспортировки ….…. от 5% до 90% (без конденсации). Питание: от 90 В до 265 В, 50/60 Гц. Габариты, не более: 483х44х800 мм (Ширина х Высота х Глубина). Охлаждение: воздушное принудительное. |
|  | 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Поставщик при поставке товара должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект документации должен содержать (не ограничиваясь ниже перечисленным): Инструкции по инсталляции на поставляеое оборудование (на русском и английском языках). Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию на поставляемое оборудование (на русском и английском языках). Документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках). Протоколы измерений параметров (испытаний) от заводов-изготовителей оборудования, подтверждающие заявленные характеристики. Документы, подтверждающие гарантию заводов-изготовителей оборудования не менее 12 месяцев. Вся документация должна быть передана, на бумажном и электронном (USB-Flash) носителях информации. Инструкции по техническому обслуживанию должны содержать информацию по периодичности и объёму технического обслуживания оборудования Поставляемые материалы и изделия должны иметь каталожные (артикульные) номера, по которым они могут быть идентифицированы на веб-сайтах производителей. |
|  | 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ И УПАКОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ Транспортная тара и упаковка оборудования должны обеспечивать целостную доставку оборудования всеми видами транспорта от завода-изготовителя до Заказчика. Транспортная тара должна иметь соответствующую маркировку и предупредительные знаки. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | После поставки оборудования Заказчик совместно с Поставщиком проводят проверку комплектности и визуальной целостности поставленной продукции. В течение трех рабочих дней после поставки товара Заказчик совместно с Поставщиком проводят проверку соответствия поставленной продукции требованиям настоящей Технической спецификации, включая проверку работоспособности оборудования, входящего в комплект поставки. По результатам проверки Заказчиком и Поставщиком подписывается акт приема-передачи товара. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Конкурстық құжаттамаға

13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: "Қазтелерадио" АҚ «Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы: "Қазтелерадио" АҚ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы: «1:1 резервтеуі бар KU/70 МГц төмендеткіш жиілік түрлендіргіш»

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда* |  |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | DDP |
| Тауарларды жеткізу орны* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламенті (ТР ЕАЭО 037/2016). ГОСТ 32144-2013 «Электр энергиясы. Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйелеріндегі электр энергиясының сапа нормалары». Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Тұрмыстық және соған ұқсас мақсаттағы штепсельдік электр қосқыштар. Негізгі өлшемдер» (С4 стандарты). ГОСТ 31947-2012. |
| Шыққан жылы |  |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | 1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР Осы техникалық сипаттама спутниктік байланыс жүйелерінде пайдалану үшін СВЧ сигналдарын 70 МГц жиілігіне түрлендіруге арналған, 1:1 резервтеуі бар Ku/70 МГц төмендеткіш жиілік түрлендіргішін (бұдан әрі – Жабдық) сатып алу мақсатында әзірленді. Жеткізілетін Жабдық спутниктік байланыс жерүсті станцияларының қабылдау тракттарының құрамында пайдалануға арналған кәсіби жабдық класына жатуы тиіс. 2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАДА ҚАБЫЛДАНҒАН ТЕРМИНДЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР Осы техникалық сипаттамада келесі терминдер мен қысқартулар қабылданған: RF (СВЧ) – 300 МГц-тен 300 ГГц-ке дейінгі жиілік диапазоны (толқын ұзындығы 1 метрден 1 миллиметрге дейін); Ku-диапазоны – спутниктік радиобайланыста қолданылатын сантиметрлік және миллиметрлік толқын ұзындықтарының жиілік диапазоны; IF (ПЧ) – сигналды радиоқабылдау құрылғыларында беру немесе қабылдау кезінде тасымалдаушы толқын (радиожиілік) аралық кезеңде ауыстырылатын жиілік диапазоны; LCD – электр өрісінің әсерінен сұйық кристалдардың бағдарын өзгерту қабілетіне негізделген экран технологиясы, бұл жарықтың өтуін басқару арқылы кескін қалыптастыруға мүмкіндік береді; CEE 7 (Schuko) – аспаптар мен құрылғылардың электр қоректендіру штепсельдерінің стандартталған түрі; DB-9, N-типі, SMA-типі, RJ-45 – стандартты қосқыштардың түрлері; Ethernet – компьютерлік және өнеркәсіптік желілерде құрылғылар арасында деректер пакетін беру технологияларының жиынтығы; IEC – International Electrotechnical Commission, Халықаралық электротехникалық комиссия (МЭК); RS232 – UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) асинхронды интерфейсінің физикалық деңгей стандарты; RS422/485 – UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) асинхронды интерфейсінің физикалық деңгей стандарттары; RU (Rack Unit) – телекоммуникациялық, серверлік және желілік жабдықтарға арналған 19 дюймдік тіректер стандарты шеңберіндегі арнайы жабдықтың биіктігін өлшеу бірлігі. 3. ЖАБДЫҚ ҚҰРАМЫ 1:1 резервтеуі бар Ku/70 МГц қосарланған төмендеткіш жиілік түрлендіргіш жүйесі (Down-converter). 4. ЖАБДЫҚҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жабдық СВЧ жиіліктегі сигналдарды 70 МГц жиілігіне түрлендіруді және осы сигналды қуат бойынша күшейту мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Жабдық стандартты 19 дюймдік тірекке орнатуға арналған біртұтас корпуста конструктивті түрде орындалуы тиіс. Жабдық жиынтығы берілген функционалдылықты және өзара толық үйлесімділікті қамтамасыз етуі, сондай-ақ тәулік бойы үздіксіз 24×7×365 режимінде (тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн, жылына 365 күн) жұмыс істеуге есептелуі тиіс. Жабдық құрамына екі төмендеткіш жиілік түрлендіргіш блогы (конвертер) және коммутатор кіруі тиіс. Екі конвертер де функционалдық тұрғыдан «Stand Alone» режимінде де, «Switching» режимінде де жұмыс істей алуы тиіс. Конвертерлер арасында ауысу апаттық жағдайда автоматты түрде де, сондай-ақ қолмен де жүзеге асырылуы мүмкін болуы тиіс. Жабдықтың алдыңғы панелінде басқару батырмалары бар LCD панелі, ал артқы панелінде сериялық интерфейс (EIA-232, EIA-485) және Ethernet арқылы қашықтан басқаруға арналған қосқыштар орналасуы тиіс. Жабдықта Intelsat IESS308/309 сертификаттары болуы тиіс. 5. ЖАБДЫҚТЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ ### RF-сипаттамалары (кіріс): Жиілік диапазоны: 10,70 ГГц-тен 11,70 ГГц-ке дейін. Жиілікті таңдау қадамы: 125 кГц-тен артық емес. Толқындық кедергі: 47,5 Ом-нан 52,5 Ом-ға дейін. Жиілік тұрақтылығы: ±1 PPM. Қайтарым шығыны (Return loss): 16 дБ-ден артық емес. RF жиілігін қосу разъёмы: N-типі (ұя). ### IF-сипаттамалары (шығыс): Сыртқы синхрондау сигналы «10 МГц» деңгейі: 0-ден +13 дБм-ге дейін. Синхрондау разъёмы: BNC. Жиілік диапазоны: 52 МГц-тен 88 МГц-ке дейін. Толқындық кедергі: 47,5 Ом-нан 52,5 Ом-ға дейін. Қайтарым шығыны: 16 дБ-ден артық емес. IF жиілігін қосу разъёмы: BNC-типі (ұя). Шу коэффициенті: 5 дБ-ден артық емес. Түрлендіру: инверсиясыз бір реттік. 1 дБ қысылу нүктесіндегі шығыс қуаты: кемінде 15 дБм. Түрлендіру күшейтуі: кемінде 30 дБ. Фазалық шу, артық емес: – 10 Гц жиілікте: -55 dBc (максималды); – 100 Гц жиілікте: -68 dBc; – 1 кГц жиілікте: -78 dBc; – 10 кГц жиілікте: -88 dBc; – 100 кГц жиілікте: -95 dBc; – 1 МГц жиілікте: -115 dBc. Күшейтуді реттеу диапазоны: кемінде 20 дБ. Күшейтудің сызықтық емес мәні: 1,0 дБ-ден артық емес. 0°C-тан +60°C-қа дейінгі аралықта күшейтудің тұрақсыздығы: 1,5 дБ-ден артық емес. Тірек сигналы: «10 МГц». Қоршаған орта параметрлері: Жұмыс температурасының диапазоны: 0°C-тан +60°C-қа дейін. Рұқсат етілген салыстырмалы ылғалдылық: 5%-дан 90%-ға дейін (конденсациясыз). Сақтау және тасымалдау температурасы: -40°C-тан +85°C-қа дейін. Сақтау және тасымалдау кезіндегі ылғалдылық: 5%-дан 90%-ға дейін (конденсациясыз). Қоректендіру: 90 В-тан 265 В-қа дейін, 50/60 Гц. Габариттік өлшемдері, артық емес: 483 × 44 × 800 мм (Ені × Биіктігі × Тереңдігі). Салқындату: мәжбүрлі ауа арқылы салқындату. 6. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жеткізуші тауарды жеткізу кезінде жеткізілетін өнімнің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттер, стандарттар ережелері немесе өзге де нормативтік құжаттар талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Құжаттама жиынтығы (төменде көрсетілгендермен шектелмей) мыналарды қамтуы тиіс: Жеткізілетін жабдықты орнату жөніндегі нұсқаулықтар (орыс және ағылшын тілдерінде). Жеткізілетін жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтар (орыс және ағылшын тілдерінде). Паспорттық деректерді қамтитын құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде). Жабдық өндіруші зауыттардың мәлімделген сипаттамаларды растайтын параметрлерді өлшеу (сынақ) хаттамалары. Жабдық өндіруші зауыттардың кемінде 12 ай кепілдігін растайтын құжаттар. Барлық құжаттама қағаз және электрондық (USB-Flash) ақпарат тасымалдағыштарында тапсырылуы тиіс. Техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтарда жабдыққа техникалық қызмет көрсету мерзімділігі мен көлемі туралы ақпарат болуы тиіс. Жеткізілетін материалдар мен бұйымдар өндірушілердің веб-сайттарында сәйкестендіруге болатын каталогтық (артикулдық) нөмірлерге ие болуы тиіс. 7. ЖАБДЫҚТЫ ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ ҚАПТАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жабдықтың тасымалдау ыдысы мен қаптамасы оны өндіруші зауыттан Тапсырыс берушіге дейін барлық көлік түрлерімен бүтін және қауіпсіз жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс. Тасымалдау ыдысында тиісті таңбалау және ескерту белгілері болуы тиіс. |
| Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Жабдық жеткізілгеннен кейін Тапсырыс беруші жеткізушімен бірлесіп жеткізілген өнімнің комплектілігін және визуалды бүтіндігін тексереді. Тауар жеткізілгеннен кейінгі үш жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші жеткізушімен бірге жеткізілген өнімнің осы Техникалық сипаттама талаптарына сәйкестігін, соның ішінде жабдықтың жұмыс қабілетін тексереді. Тексеру нәтижелері бойынша Тапсырыс беруші мен Жеткізуші тауарды қабылдау-тапсыру актісін қол қояды. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).