Приложение 13

к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания».

Наименование организатора: АО «Казтелерадио».

№ конкурса: ___________________________________.

Наименование конкурса: ________________________.

№ лота: _______________________________________.

Наименование лота: «Приёмник сигнала наведения/радиомаяка L-диапазона, цифровой».

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Срок поставки* |  |
| Место поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016). ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). |
| Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники | 2025 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки цифрового приёмника сигнала наведения/радиомаяка L-диапазона производства (далее – Приемник радиомаяка). Приемник радиомаяка приобретается для замены существующего оборудования Заказчика (модельTracking Receiver, (P/N: 201800-1000), входящего в состав антенных систем с диаметром рефлектора 4,8 м и 7,3 м производства General Dynamics SATCOM Technologies. |
|  | 2. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ: 1) Приемник радиомаяка – 1 шт.; 2) шнур питания c вилкой типа CEE-7/7 («Schuko») – 1 шт.; 3) направляющие для монтажа блока в стандартный 19-ти дюймовый телекоммуникационный шкаф – 1 комплект; 4) комплект документации на оборудование и программного обеспечения – 1 шт.; 5) стандартная заводская упаковка. |
|  | 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Приемник радиомаяка должен обеспечивать сопряжение интерфейсов и полную совместимость с блоком системы наведения производства Vertex RSI, General Dynamics SATCOM Technologies модель 7134, 7134-EMT ACU. Приемник радиомаяка должен иметь возможность перестройки частоты, как с передней панели, так и дистанционно через последовательный интерфейс по командам блока системы наведения антенны General Dynamics SATCOM Technologies (Vertex RSI) 7134 ACU. Приемник радиомаяка должен иметь: – сенсорный графический ЖК-дисплей, на который должны выводиться основные параметры (частота, полоса и уровень входного сигнала), отображения величины C/No сигнала сопровождения и спектра принимаемого сигнала (в реальном времени); – возможность управления через сенсорный ЖК-дисплей; – возможность удаленного контроля работы и управления пользователем через Ethernet-интерфейс; – встроенный понижающий преобразователь частоты, для возможности работы с входными сигналами Ku-диапазона частот; – два аналоговых выхода постоянного тока. Взаимодействие пользователя с Приемником радиомаяка должно осуществляться посредством интуитивно понятного графического веб-интерфейса (GUI), рассчитаного на работу через любой стандартный веб-браузер споддержкой HTML5 без необходимости использования какого-либо дополнительного программного обеспечения. |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЧ характеристики: Входы РЧ: гнездо типа N, 50 Ом. КСВН, не более: 1,5:1. Частотный диапазон по входу, не уже: от 10,7 ГГц до 13 ГГц. Максимальный уровень входного сигнала, не менее: + 10 дБм. Диапазон уровней входного пилот-сигнала, не менее: от –96 дБм до 0 дБм. Динамический диапазон, не менее: 90 дБ. Шаг настройки на пилот-сигнал, не более: 1 кГц. Полоса пропускания до детектирования (Predetection Bandwidth): 250 кГц, 4 кГц и 1 кГц. Ошибка линейности уровня сигнала, не более: ±2 дБ. Чувствительность захвата (C/No): 35 дБ-Гц (в полосе пропускания 1 кГц). Способ детектирования, сигналов: на основе БПФ (FFT) без интеграции. Ширина сканирования (Sweep Width), не уже: от ±16 кГц до ±300 кГц (с возможностью регулировки). Время захвата сигнала, не более: 300 мс (в полосе пропускания 4 кГц). Стабильность частоты: ±25 кГц (в рабочем температурном диапазоне). Выходы слежения: аналоговые и потоковые цифровые. Аналоговые выходы: два выхода от 0 до 10 В постоянного тока. Интерфейсы дистанционного управления и контроля, связи с ПК: RS232/422 (разъём DB-9), Ethernet (разъём RJ45). Электропитание: однофазное, напряжение в пределах, не уже – от 200 В до 240 В, частотой 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 500 Вт. Рабочий температурный диапазон, не уже: от 0°C до +40°C. Высота блока, не более: 2 RU. |
|  | 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию на поставляемое оборудование (на русском или английском языках); 2) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках); 3) протоколы измерений параметров (испытаний) от заводов-изготовителей оборудования, подтверждающие заявленные характеристики; 4) сертификаты соответствия требованиям технических регламентов таможенного союза о безопасности низковольтного оборудования и электромагнитной совместимости технических средств (на казахском и/или русском языках); 5) сертификат соответствия (на казахском и/или русском языках). Вся документация должна быть передана, на бумажном и электронном (USB-Flash) носителях информации. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Конкурстық құжаттамаға

13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ «Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы.

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ.

Конкурстың №: _________________________________.

Конкурстың атауы: ______________________________.

Лоттың №: _____________________________________.

Лоттың атауы: «Нұсқаулық сигнал қабылдағышы/L-диапазонды радиомаяк, сандық».

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Жеткізу орны |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі | Еуразиялық экономикалық одақтың "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" техникалық регламенті (ЕАЭО ТР 037/2016). МЕМСТ 32144-2013 " Электр энергиясы. Техникалық құралдардың үйлесімділігі электромагниттік болып табылады. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйелеріндегі электр энергиясының сапа нормалары". МЕМСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) "Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы электр штепсельді қосқыштар. Негізгі өлшемдер " (C4 стандарты). |
| Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс | 2025 |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 12 |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | 1. КІРІСПЕ Осы Техникалық ерекшелік өндірістің L-диапазонындағы бағыттау сигналының/радиомаяктың цифрлық қабылдағышын (бұдан әрі – радиомаяктың Қабылдағышы) сатып алу үшін әзірленген. Радиомаяк қабылдағышы General Dynamics SATCOM Technologies өндірген рефлектор диаметрі 4,8 м және 7,3 м антенна жүйелерінің құрамына кіретін Тапсырыс берушінің қолданыстағы жабдығын (Receiver моделі, (P/N: 201800-1000) ауыстыру үшін сатып алынады. |
|  | 2. ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫНЫҢ ҚҰРАМЫ: 1) радиомаяк Қабылдағышы – 1 дана; 2) CEE-7/7 типті шанышқымен қуат сымы ("Schuko") – 1 дана; 3) блокты стандартты 19 дюймдік телекоммуникациялық шкафқа орнатуға арналған бағыттағыштар-1 жиынтық; 4) жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етуге арналған құжаттама жиынтығы – 1 дана; 5) стандартты зауыттық қаптама. |
|  | 3. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР Радиомаяк Қабылдағышы VERTEX RSI, General Dynamics SATCOM Technologies моделі 7134, 7134-EMT ACU шығарған жетекші жүйенің интерфейстері мен толық үйлесімділігін қамтамасыз етуі керек. Радиомаяк Қабылдағышы General Dynamics SATCOM Technologies (VERTEX RSI) 7134 ACU антенналық бағыттау жүйесінің блок командалары бойынша сериялық интерфейс арқылы жиілікті алдыңғы панельден де, қашықтан да қайта құру мүмкіндігіне ие болуы керек. Радиомаяк Қабылдағышында болуы керек: – негізгі параметрлерді (кіріс сигналының жиілігі, жолағы және деңгейі), сүйемелдеу сигналының C/No шамасын және қабылданған сигнал спектрін (нақты уақыт режимінде)көрсететін сенсорлық графикалық СК- дисплей; – сенсорлық СК –дисплей арқылы басқару мүмкіндігі; – Ethernet интерфейсі арқылы пайдаланушыны қашықтан басқару және басқару мүмкіндігі; – Ku-диапазондық кіріс сигналдарымен жұмыс істеу мүмкіндігі үшін кірістірілген төмен түрлендіргіш; – екі аналогтық тұрақты ток шығысы. Пайдаланушының радиомаяк Қабылдағышымен өзара әрекеттесуі кез-келген қосымша бағдарламалық жасақтаманы қажет етпестен HTML5 қолдауымен кез-келген стандартты веб-шолғыш арқылы жұмыс істеуге арналған интуитивті графикалық веб-интерфейс (GUI) арқылы жүзеге асырылуы керек. |
|  | 4. ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР РЖ сипаттамалары: РЖ кірістері: N типті ұя, 50 Ом. КСВН, артық емес: 1,5:1. Кіріс жиілігі диапазоны тар емес: 10,7 ГГц-тен 13 ГГц-ке дейін. Кіріс сигналының максималды деңгейі, кем емес: +10 дБм. Кіріс пилоттық сигнал деңгейлерінің диапазоны, кем емес: –96 дБм-ден 0 дБм-ге дейін. Динамикалық диапазон, кем емес: 90 дБ. Пилоттық сигналды реттеу қадамы: 1 кГц аспайды. Анықтау алдындағы өткізу қабілеттілігі (Predetection Bandwidth): 250 кГц, 4 кГц және 1 кГц. Сигнал деңгейінің сызықтық қателігі, артық емес: ±2 дБ. Түсіру сезімталдығы (C/No): 35 дБ-Гц (өткізу жолағы 1 кГц). Сигналдарды анықтау әдісі: интеграциясыз ЖФТ (FFT) негізінде. Сканерлеу ені (Sweep Width), тар емес: ±16 кГц-тен ±300 кГц-ке дейін (реттелетін). Сигналды қабылдау уақыты, артық емес: 300 мс (4 кГц өткізу жолағында). Жиілік тұрақтылығы: ±25 кГц (жұмыс температурасының диапазонында). Бақылау шығыстары: аналогтық және ағындық цифрлық. Аналогтық шығыстар: 0-ден 10-ға дейінгі екі тұрақты ток шығысы. Қашықтан басқаруға және бақылауға, ДК-мен байланысқа арналған интерфейстер: RS232/422 (DB-9 қосқышы), Ethernet (RJ45 қосқышы). Қуат көзі: бір фазалы, кернеу шегінде - 200 В-тан 240 В-қа дейін, жиілігі 50 Гц. Қуатты тұтыну: 500 Вт-тан аспайды. Жұмыс температурасының диапазоны, бұдан былай емес: 0°C-тан 40°C-қа дейін. Блок биіктігі, артық емес: 2RU. |
|  | 5. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Құжаттама жиынтығында (төмендегілермен шектелмеу керек): 1) жеткізілетін жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық (орыс немесе ағылшын тілдерінде); 2) төлқұжат деректері бар құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде); 3) мәлімделген сипаттамаларды растайтын жабдықты өндірушілердің параметрлерді өлшеу (сынаулар) хаттамалары; 4) Кеден одағының төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі және техникалық жабдықтың электромагниттік үйлесімділігі жөніндегі техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестік сертификаттары (қазақ және/немесе орыс тілдерінде); 5) сәйкестік сертификаты (қазақ және/немесе орыс тілдерінде). Барлық құжаттама қағаз және электронды (USB-Flash) тасымалдағышта ұсынылуы керек |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | жоқ |
| Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді) | жоқ |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).