Приложение 13

к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания».

Наименование организатора: АО «Казтелерадио».

№ конкурса: ___________________________________.

Наименование конкурса: «Блок управления системой наведения».

№ лота: _______________________________________.

Наименование лота: ____________________________.

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Срок поставки* |  |
| Место поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016). ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). |
| Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники | 2025 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки блока управления системой наведения (далее – БУСН) профессиональных прямофокусных параболических антенн производства Vertex RSI и General Dynamics SATCOM Technologies с диаметрами рефлекторов антенн от 4,8 до 7,3 м. БУСН приобретается для замены существующего оборудования Заказчика (модель 7134 Antenna Control Unit, P/N: 201609-01), входящего в состав антенных систем производства General Dynamics SATCOM Technologies с диаметром рефлекторов антенн от 4,8 м и 7,3 м. БУСН предназначен для работы в составе штатной системы наведения антенны General Dynamics SATCOM Technologies модель: 7.3 KXK-120 (3434) в качестве устройства управления блоком управления двигателями 7150 Power Drive Unit. |
|  | 2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ: 1) БУСН – 1 шт.; 2) шнур питания c вилкой типа CEE-7/7 («Schuko») – 1 шт.; 3) направляющие для монтажа блока в стандартный 19-ти дюймовый телекоммуникационный шкаф – 1 комплект; 4) комплект документации на оборудование и программного обеспечения – 1 шт.; 5) стандартная заводская упаковка. |
|  | 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БУСН должен обеспечивать: – сопряжение интерфейсов и совместимость с блоком управления двигателями антенных систем производства Vertex RSI, General Dynamics SATCOM Technologies модель 7150 Power Drive Unit, а также сельсинами производства Moog Components Group модели 11-BHW-48F/J076 (Size 11 Single Speed Resolver); – управление антенной в ручном и автоматическом режиме; – настройку антенны по трем осям (азимут, угол места, поляризация); – контроль положения антенны по трем осям (азимут, угол места, поляризация); – аварийную индикацию; – поддержку управления и перестройки внешних приемников радиомаяка производства General Dynamics SATCOM аналогового Model 520A и цифрового Model 550A. БУСН должен иметь: – интегрированный приемник радиомаяка; – сенсорный графический ЖК-дисплей, на который должны выводиться основные параметры интегрированного приемника радиомаяка в реальном времени: центральная частота, полоса частот, C/No, уровень входного сигнала и его графический спектр; – сенсорный графический ЖК-дисплей, на который должны выводиться основные параметры системы наведения антенны: азимут, угол наклона, угол поворота облучателя (плоскости поляризации); Интегрированный в БУСН приемник радиомаяка должен иметь: – возможность управления через сенсорный ЖК-дисплей; – аналоговые выходы постоянного тока; – возможность удаленного контроля работы и управления пользователем через Ethernet-интерфейс; – возможность перестройки частоты, как с передней панели, так и дистанционно через Ethernet-интерфейс. БУСН должен иметь следующие режимы работы: – ручной (Manual) - управление поворотом антенны вокруг каждой из осей, в том числе с использованием двухскоростных приводов движения по азимуту и углу места; – наведение антенны по заданным оператором координатам (Designate); – наведение на цель (Target Track) - поворот антенны по команде в заранее запрограммированную позицию; – пошаговое слежение (Step Track) - автоподсройка, оптимизированная в соответствии с уровнем сигнала от радиомаяка; – улучшенное слежение с использованием информации из памяти (Enhanced Memory Track) – автоматическое наведение, основанное на 24-часовой орбитальной таблице с данными, собранными в процессе пошагового слежения; – INTELSAT-11 - автоматическое слежение в соответствии с наборами угловых координат (азимут и угол места), рассчитанными на основе 11 параметрических коэффициентов Intelsat, а также широты и долготы места установки антенны. Взаимодействие пользователя с БУСН должно осуществляться посредством интуитивно понятного графического веб-интерфейса (GUI), рассчитаного на работу через любой стандартный веб-браузер с поддержкой HTML5 без необходимости использования какого-либо дополнительного программного обеспечения. |
|  | 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА Характеристики БУСН: Точность слежения за ИСЗ: не хуже 0,05 градуса. Точность наведения на ИСЗ: не хуже 0,05 градуса. Разрешение кодирования углового положения: 16 бит (0,0055°). Разрешение отображения позиции (азимут и угол места) на дисплее передней панели: 0,01°. Абсолютная точность кодирования углового положения: 0,05° (типичное среднеквадратическое значение) Повторяемость кодирования положения: 0,01°. Интерфейс для подключения приемника системы слежения: аналоговый вход от –10 до +10 В постоянного тока. Интерфейс дистанционного управления и контроля, связи с ПК: Ethernet (разъём RJ45). РЧ характеристики интегрированного приемника радиомаяка: тип входного радиочастотного разъёма – гнездо типа N, 50 Ом; КСВН – не более 1,5:1; частотный диапазон по входу, не уже – от 950 МГц до 2150 МГц; шаг настройки на пилот-сигнал – не более 1 кГц; соотношение C/No – не менее 40 дБ; диапазон уровней входного пилот-сигнала, не уже – от –85 дБм до –10 дБм; максимальный уровень входного сигнала – не менее –10 дБм. Электропитание: однофазное, напряжение в пределах, не уже – от 200 В до 240 В, частотой 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 200 Вт. Высота блока: не более 3U. Глубина блока: не более 600 мм. Масса: не более 10 кг. Рабочий температурный диапазон, не уже: от 0°C до +40°C. |
|  | 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках); 2)протоколы измерений параметров (испытаний) от завода-изготовителя оборудования, подтверждающие заявленные характеристики; 3)сертификат соответствия (на казахском и/или русском языках). 4)инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию на поставляемое оборудование (на русском или английском языках); Вся документация должна быть передана, на бумажном и электронном (USB-Flash) носителях информации. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Конкурстық құжаттамаға

13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ «Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы.

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ.

Конкурстың №: _________________________________.

Конкурстың атауы: «Бағыттау жүйесін басқару блогы».

Лоттың №: _____________________________________.

Лоттың атауы: __________________________________.

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Жеткізу орны |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі | Еуразиялық экономикалық одақтың "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" техникалық регламенті (ЕАЭО ТР 037/2016). МЕМСТ 32144-2013 " Электр энергиясы. Техникалық құралдардың үйлесімділігі электромагниттік болып табылады. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйелеріндегі электр энергиясының сапа нормалары". МЕМСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) "Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы электр штепсельді қосқыштар. Негізгі өлшемдер " (C4 стандарты). |
| Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс | 2025 |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 12 |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | 1. КІРІСПЕ Осы Техникалық сипаттама VERTEX RSI және General Dynamics SATCOM Technologies өндірген, антенна рефлекторларының диаметрі 4,8 -ден 7,3 м-ге дейінгі кәсіби тікелей фокусты параболалық антенналарды бағыттау жүйесін басқару блогын (бұдан әрі-БЖББ) сатып алу үшін әзірленген. БЖББ 4,8 м және 7,3 м антенна рефлекторларының диаметрі бар General Dynamics SATCOM Technologies өндірісінің антенна жүйелерінің құрамына кіретін Тапсырыс берушінің қолданыстағы жабдығын (Antenna Control Unit моделі 7134, P/N: 201609-01) ауыстыру үшін сатып алынады. БЖББ General Dynamics SATCOM technologies антеннасының штаттық бағыттау жүйесінде жұмыс істеуге арналған үлгі: 7.3 KХК-120 (3434) 7150 Power Drive Unit қозғалтқышын басқару блогын басқару құрылғысы ретінде. |
|  | 2. ЖАБДЫҚТЫҢ ҚҰРАМЫ: 1) БЖББ - 1 дана.; 2) CEE-7/7("Schuko") типті шанышқымен қуат сымы – 1 дана; 3) блокты стандартты 19 дюймдік телекоммуникациялық шкафқа орнатуға арналған бағыттағыштар – 1 жиынтық; 4) жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етуге арналған құжаттама жиынтығы – 1 дана.; 5) стандартты зауыттық қаптама. |
|  | 3. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР БЖББ қамтамасыз етуі керек: – VERTEX RSI, General Dynamics SATCOM Technologies 7150 Power Drive Unit моделі, сондай-ақ Moog Components Group 11-BHW-48F/J076 (Size 11 single Speed Resolver)моделі шығарған антенна жүйелерінің қозғалтқыштарын басқару блогымен интерфейстерді жұптастыру және үйлесімділік; – антеннаны қолмен және автоматты режимде басқару; – антеннаны үш ось бойынша баптау (азимут, орын бұрышы, поляризация); – антеннаның үш ось бойынша орналасуын бақылау (азимут, орын бұрышы, поляризация); – авариялық индикация; – General Dynamics SATCOM аналогтық Model 520A және цифрлық Model 550A шығарған сыртқы радиомаяк қабылдағыштарын басқару мен қайта құруды қолдау. БЖББ болуы керек: – біріктірілген радиомаяк қабылдағышы; – нақты уақыттағы интеграцияланған радиомаяк қабылдағышының негізгі параметрлері көрсетілуі керек сенсорлық графикалық СК-дисплейі: орталық жиілік, жиілік диапазоны, C/No, кіріс деңгейі және оның графикалық спектрі; – антеннаны бағыттау жүйесінің негізгі параметрлері шығарылатын сенсорлық графикалық СК-дисплей: азимут, көлбеу бұрышы, сәулелендіргіштің айналу бұрышы (поляризация жазықтығы); БЖББ жүйесіне біріктірілген радиомаяк қабылдағышында мыналар болуы керек: – СКД сенсорлық дисплей арқылы басқару мүмкіндігі; – Тұрақты токтың аналогтық шығыстары; – жұмысты қашықтан бақылау және Ethernet интерфейсі арқылы пайдаланушыны басқару мүмкіндігі; – алдыңғы панельден де, Ethernet интерфейсі арқылы қашықтан да жиілікті реттеу мүмкіндігі. БЖББ келесі жұмыс режимдеріне ие болуы керек: – қолмен (Manual) - осьтердің әрқайсысының айналасында антеннаның айналуын басқару, оның ішінде азимут пен орын бұрышы бойынша екі жылдамдықты қозғалыс жетектерін пайдалану; – антеннаны оператор берген координаттар бойынша бағыттау (Designate); – мақсатты бағыттау (Target Track) - антеннаны команда бойынша алдын-ала бағдарламаланған позицияға бұру; – қадамдық бақылау (Step Track) - радиомаяктың сигнал деңгейіне сәйкес оңтайландырылған автоматты түрде қалпына келтіру; – жадтан алынған ақпаратты пайдалану арқылы жақсартылған бақылау (Enhanced Memory Track) – қадамдық бақылау процесінде жиналған деректері бар 24 сағаттық орбиталық кестеге негізделген автоматты бағыттау; – INTELSAT-11 параметрлік Intelsat коэффициенттерінен және антеннаны орнату орнының ендігі мен бойлығынан есептелген бұрыштық координаталар жиынтығына (азимут және орын бұрышы) сәйкес автоматты бақылау. Пайдаланушының БЖББ -мен өзара әрекеттесуі кез-келген қосымша бағдарламалық жасақтаманы қажет етпестен HTML5 қолдайтын кез-келген стандартты веб-шолғыш арқылы жұмыс істеуге арналған интуитивті графикалық веб-интерфейс (GUI) арқылы жүзеге асырылуы керек. |
|  | 4. БЛОКТЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ БЖББ сипаттамалары: ЖЖС бақылау дәлдігі: 0,05 градустан кем емес. ЖЖС бағыттау дәлдігі: 0,05 градустан кем емес. Бұрыштық позицияны кодтау ажыратымдылығы: 16 бит (0,0055°). Алдыңғы дисплейде позицияны көрсету ажыратымдылығы ( азимут және орын бұрышы ): 0,01°. Бұрыштық позицияны кодтаудың абсолютті дәлдігі: 0,05° (әдеттегі орташа квадраттық мағынасы) Позицияны кодтаудың қайталануы: 0,01°. Бақылау жүйесінің қабылдағышын қосуға арналған интерфейс: минус 10 В-тан плюс 10 В тұрақты токқа дейін. Қашықтан басқару және ДК байланысты басқару интерфейстері: Ethernet (RJ45 қосқышы). РЖ интеграцияланған радиомаяк қабылдағышының сипаттамалары: кіріс радиожиілік қосқышының түрі – N, 50 Ом типті ұя; КБТТК 1,5:1 артық емес; кіріс бойынша жиілік диапазоны, тар емес – 950 МГц-тен 2150 МГц-ке дейін; пилоттық сигналға орнату қадамы – 1 кГц аспайды; C/No қатынасы 40 дБ кем емес; кіріс пилоттық сигнал деңгейлерінің диапазоны, тар емес –85 дБм-ден –10 дБм-ге дейін; кіріс сигналының максималды деңгейі, кем дегенде –10 дБм. Электрмен жабдықтау: бір фазалы, кернеу шегінде, тар емес – 200 В-тан 240 В-қа дейін, жиілігі 50 Гц. Қуат тұтыну: 200 Вт-тан аспайды. Блоктың биіктігі: 3U артық емес. Блоктың тереңдігі: 600 мм-ден аспайды. Салмағы: 10 кг-нан аспайды. Жұмыс температурасының диапазоны, тар емес: 0°C - тан +40°C-қа дейін. |
|  | 5. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Құжаттама жиынтығында мыналар болуы керек (төмендегілермен шектелмеу) 1) паспорттық деректері бар құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде); 2) мәлімделген сипаттамаларды растайтын жабдықты дайындаушы зауыттың параметрлерін (сынақтарын) өлшеу хаттамалары; 3) сәйкестік сертификаты (қазақ және/немесе орыс тілдерінде). 4) жеткізілетін жабдыққа пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық (орыс немесе ағылшын тілдерінде); Барлық құжаттама қағаз және электрондық (USB-Flash) ақпарат тасығыштарда берілуі тиіс. |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | жоқ |
| Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді) | жоқ |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).