Приложение 13

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса: ______________________________

Наименование конкурса: «Конвертор спутниковой станции ПД  ТЦ Алматы»

№ лота: __________________________________

Наименование лота: ________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016). ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). |
| Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники | 2025 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки сдвоенного понижающего преобразователя частоты с внутренней схемой резервирования 1:1 (далее – Преобразователь частоты). Преобразователь частоты предназначен для работы в составе наземной станции спутниковой связи передачи данных, для переноса сигналов из Ku-диапазона частот в промежуточную частоту 70 МГц. Преобразователь частоты должен относиться к классу профессионального оборудования, предназначенного для использования в составе приёмных трактов земных станций спутниковой связи. |
|  | 2. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ: 1) Преобразователь частоты – 1 шт.; 2) шнур питания c вилкой типа CEE-7/7 («Schuko») – 2 шт.; 3) направляющие для монтажа блока в стандартный 19-ти дюймовый телекоммуникационный шкаф – 1 комплект; 4) комплект документации на оборудование – 1 шт.; 5) USB-Flash носитель с документацией и ПО – 1 шт.; 6) стандартная заводская упаковка. |
|  | 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ Преобразователь частоты должен быть рассчитан на надежную работу в круглосуточном режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году (24/7/365). Преобразователь частоты должен иметь конструктивное исполнение для установки в стандартный 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф (стойку). Преобразователь частоты должен обеспечивать перенос поданых на его вход сигналов из Ku-диапазона частот в промежуточную частоту 70 МГц и усиление этих сигналов по мощности. Преобразователь частоты должен иметь в своем составе: – два одинаковых, по своим характеристикам, модуля преобразования частоты из Ku-диапазона частот в промежуточную частоту 70 МГц; – два независимых источника питания; – систему резервирования модульных преобразователей частоты, работающий по схеме резервирования 1:1 (один в работе, один в резерве). Преобразователь частоты должен иметь возможность «горячей замены» модулей преобразования частоты. без необходимости использования дополнительного внешнего контроллера переключения или каких-либо внешних переключателей. Переключение между модулями преобразования частоты должно осуществляться как автоматически, при нештатной работе или выходе из строя модуля, так и в ручном режиме. Преобразователь частоты должен иметь: – ЖК-дисплей; – клавиши управления на передней панели; – индикаторы состояния (исправности и неисправности); – возможность изменения параметров, как с передней панели, так и дистанционно. Органы управления и индикации должны находиться на передней панели блока, разъемы для подключения сигнальных цепей, кабелей управления и питания – на тыльной части корпуса. Состав отображаемых на ЖК-дисплее, параметров должен включает в себя: – отображение текущей частоты настройки; – величину усиления; – величину мощности входного СВЧ сигнала и сигнала промежуточной частоты; – текущее состояние модулей преобразования частоты (активен, в резерве); – внутреннюю температуру блока. Преобразователь частоты должен иметь энергонезависимую память и возможность хранения установленных в нем параметров (конфигураций) при отключении напряжения питания. Преобразователь частоты должен иметь собственный внутренний опорный генератор и возможность подключения к нему внешнего опорного генератора с частотой 10 МГц, с автоматической синхронизацией с ним. Преобразователем частоты должен иметь возможность дистанционного контроля его работы и управления пользователем через Ethernet-интерфейс. Дистанционное управление Преобразователем частоты должно осуществляться через встроенное программное обеспечение (веб-сервер), посредством интуитивно понятного графического веб-интерфейса (GUI), рассчитаного на работу через любой, стандартный веб-браузер. Преобразователь частоты должен иметь резервируемые источники питания, в корпусе блока должно быть не менее двух независимых источников питания. Преобразователь частоты должен быть рассчитан на питание от сети 220 В ±10% частотой 50 Гц и предназначен для подключения к розеткам европейского типа CEE-7 («Schuko») с заземляющим контактом. |
|  | 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО РЧ ВХОДУ Входной частотный диапазон, не уже: от 10,70 ГГц до 11,70 ГГц. Тип входного разъёма: N-тип (гнездо), импеданс 50 Ом; Номинальный входной уровень сигналов: до не менее 0 дБм. Максимальный совокупный уровень входного сигнала (без повреждения блока): до не менее +10 дБм. 4.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ВЫХОДУ ПЧ Выходная промежуточная частота: 70 МГц с отклонениями не более 18 МГц в сторону уменьшения и увеличения. Тип выходного разъёма: BNC-тип (гнездо), импеданс 50 Ом; Выходная мощность сигнала в точке сжатия 1 дБ: не менее +5 дБм. Обратные потери, не менее: 18 дБ. 4.3 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Шаг установки входной частоты, не более: 1 кГц. Диапазон регулировки усиления: не менее 20 дБ, с шагом не более 0,1 дБ. Коэффициент усиления преобразования: не менее 30 дБ и не более 35 дБ. Неравномерность АЧХ по выходу ПЧ 70 МГц: не более 0,5 дБ в сторону уменьшения и увеличения. Фазовые шумы преобразователя частоты, дБн: – на частоте 100 Гц: не более -65; – на частоте 1 кГц: не более -75; – на частоте 10 кГц: не более 85; – на частоте 100 кГц: не более -95; – на частоте 1 МГц: не более -115; Уровень внутриполосных побочных излучений, не более: -60 дБн. 4.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРЕННЕГО ГЕНЕРАТОРА ОПОРНОЙ ЧАСТОТЫ Частота опорного генератора: 10 МГц (со стандартными допусками). Стабильность частоты опорного генератора (в рабочем температурном диапазоне): кратковременое отклонение – не более 0,01 ppb (1x10e–11); отклонение при длительной работе – не более 100 ppb (1x10e–7) в год, в сторону уменьшения и увеличения. Фазовые шумы опорного генератора, дБн/Гц: – на частоте 10 Гц: не более -125; – на частоте 100 Гц: не более -140; – на частоте 1 кГц: не более -150; – на частоте 10 кГц: не более -155. Входной разъём для сигнала внешней опорной частоты 10 МГц: BNC-тип (гнездо), импеданс 50 Ом. Разъём для связи с ПК и подключения к ЛВС: гнездо типа RJ-45. Скорость передачи данных по ЛВС: 10/100 Base-T (дуплекс и полудуплекс). Электропитание: однофазное, напряжение в пределах не уже от 200 В до 240 В, частотой 50 Гц. Количество источников питания: не менее 2. Общая потребляемая мощность: не более 500 Вт. Рабочий температурный диапазон, не уже: от 0°C до +50°C. Температурный диапазон хранения и транспортировки, не уже: от -40°C до +70°C. Охлаждение блока: принудительное воздушное. Высота блока: не более 1RU. Глубина блока: не более 650 мм. Вес: не более 25 кг. |
|  | 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации на поставляемое оборудование должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках); 2) протоколы испытаний (на русском или английском языках); 3) сертификат соответствия (на казахском и/или русском языках); 4) инструкции по эксплуатации (на русском или английском языках). Документация должна быть передана на бумажном и электронном (USB-Flash) носителях информации. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Конкурстық құжаттамаға

13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ «Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы: «Алматы ТО спутниктік деректерді беру станциясының конвертері»

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Жеткізу орны |  |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі | Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламенті (ТР ЕАЭО 037/2016). ГОСТ 32144-2013 «Электр энергиясы. Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйелеріндегі электр энергиясының сапа нормалары». Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Тұрмыстық және соған ұқсас мақсаттағы штепсельдік электр қосқыштар. Негізгі өлшемдер» (С4 стандарты). |
| Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс | 2025 |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 12 |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | 1. КІРІСПЕ Бұл техникалық сипаттама ішкі 1:1 резервтік тізбегі бар қос төмендеткіш жиілік түрлендіргішін (бұдан әрі - Жиілік түрлендіргіші) сатып алу үшін әзірленген. Жиілік түрлендіргіші деректерді беру үшін жердегі жерсеріктік байланыс станциясының бөлігі ретінде жұмыс істеуге, сигналдарды Ku-диапазон жиілігінен 70 МГц аралық жиілікке беру үшін арналған. Жиілік түрлендіргіші жерсеріктік байланыс станцияларының қабылдау жолдарының бөлігі ретінде пайдалануға арналған кәсіби жабдық санатына жатуы керек. |
|  | 2. ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫНЫҢ ҚҰРАМЫ: 1) Жиілік түрлендіргіші – 1 дана; 2) CEE-7/7 типті шанышқымен қуат сымы ("Schuko") – 2 дана; 3) блокты стандартты 19 дюймдік телекоммуникациялық шкафқа орнатуға арналған бағыттағыштар – 1 жиынтық; 4) жабдыққа арналған құжаттама жиынтығы – 1 дана; 5) құжаттамасы бар USB-Flash тасығыш және БҚ– 1 дана; 6) стандартты зауыттық қаптама. |
|  | 3. ЖАБДЫҚҚА ҚОЙЫЛҒАН ТАЛАПТАР Жиілік түрлендіргіші тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн, жылына 365 күн (24/7/365) сенімді жұмыс істеуге арналған. Жиілік түрлендіргіші стандартты 19 дюймдік телекоммуникациялық шкафта (тіректе) орнатуға арналған болуы керек. Жиілік түрлендіргіші оның кірісіне қолданылатын сигналдарды Ku-диапазон жиіліктерінен 70 МГц аралық жиілікке беруді және осы сигналдарды қуатпен күшейтуді қамтамасыз етуі керек. Жиілік түрлендіргішінің құрамында болу керек: – сипаттамалары бойынша Ku-диапазон жиілігінен 70 МГц аралық жиілікке дейінгі жиілікті түрлендірудің екі бірдей модульдері; – екі тәуелсіз қуат көзі; – 1:1 резервтік схемасы бойынша жұмыс істейтін модульдік жиілік түрлендіргіштеріне арналған резервтік жүйе (біреуі жұмыста, біреуі резервте). Жиілік түрлендіргіші жиілікті түрлендіру модульдерін «ыстық ауыстыру» мүмкіндігіне ие болуы керек, қосымша сыртқы қосқыш контроллерін немесе кез келген сыртқы қосқыштарды қажет етпей. Жиілікті түрлендіру модульдері арасында ауысу автоматты түрде, штаттан тыс жұмыс істегенде немесе модуль істен шыққан кезде де, қол режимінде де жүзеге асырылуы тиіс. Жиілік түрлендіргішінде мыналар болуы керек: – СКД дисплейі; – алдыңғы панельдегі басқару пернелері; – күй көрсеткіштері (ақау және ақаусыз); – алдыңғы панельден де, қашықтан да параметрлерді өзгерту мүмкіндігі. Басқару элементтері мен көрсеткіштері блоктың алдыңғы панелінде, сигналдық тізбектерді қосуға арналған қосқыштар, басқару және қуат кабельдері - корпустың артқы жағында орналасуы керек. СКД дисплейде көрсетілетін параметрлердің құрамына мыналар кіруі керек: – ағымдағы орнату жиілігін көрсету; – күшейту шамасы; – кіріс микротолқынды сигнал мен аралық жиілік сигналының қуат шамасы; – жиілікті түрлендіру модульдерінің ағымдағы күйі (белсенді, резервте); – блоктың ішкі температурасы. Жиілік түрлендіргішінде тұрақты және кернеу өшірілген кезде онда орнатылған параметрлерді (конфигурацияларды) сақтау мүмкіндігі болуы керек. Жиілік түрлендіргішінің ішкі тірек генераторы және оған 10 МГц жиіліктегі сыртқы тірек генераторын қосу мүмкіндігі болуы керек, онымен автоматты түрде синхрондалады. Жиілік түрлендіргіші оның жұмысын қашықтан бақылай алатын және Ethernet интерфейсі арқылы пайдаланушымен басқарылатын болуы керек. Жиілік түрлендіргішін қашықтан басқару кез келген стандартты веб-шолғыш арқылы жұмыс істеуге арналған интуитивті графикалық веб-интерфейсті (GUI) пайдалана отырып, кірістірілген бағдарламалық құрал (веб-сервер) арқылы жүзеге асырылуы керек. Жиілік түрлендіргішінде артық қуат көздері болуы керек; блок корпусында кемінде екі тәуелсіз қуат көзі болуы керек. Жиілік түрлендіргішін 50 Гц жиіліктегі 220 В ±10% желіден қуат алуға есептелуі керек және еуропалық типтегі CEE-7 («Schuko») розеткаларына жерге тұйықталған контактімен қосылуға арналған. |
|  | 4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 4.1 РАДИОЖИІЛІКТІ ЕНГІЗУ СИПАТТАМАЛАРЫ Кіріс жиілік диапазоны, енді емес: 10,70 ГГц-тен 11,70 ГГц-ке дейін. Кіріс коннекторының түрі: N-түрі (ұя), кедергісі 50 Ом; Сигналдардың номиналды кіріс деңгейі: кем дегенде 0 дБм дейін. Кіріс сигналының максималды жиынтық деңгейі (блок зақымдалмайды): кем дегенде +10 дБм дейін. 4.2 АРАЛЫҚ ЖИІЛДІКТІ ШЫҒУ СИПАТТАМАЛАРЫ Шығыс аралық жиілігі: 70 МГц, ауытқулары 18 МГц-тен аспайды, төмендеу және жоғарылау бағытында. Шығыс коннекторының түрі: BNC түрі (Розетка), 50 Ом кедергі; 1 дБ қысу нүктесіндегі сигналдың шығыс қуаты: кем дегенде +5 ДБМ. Кері шығындар, кем дегенде: 18 дБ. 4.3 ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ Кіріс жиілігін орнату қадамы, артық емес: 1 кГц. Күшейтуді реттеу диапазоны: 20 дБ-ден кем емес, қадамы 0,1 дБ-ден аспайды. Түрлендіруді күшейту коэффициенті: 30 дБ-ден кем емес және 35 дБ-ден аспайды. 70 МГц ӨЖЖ шығысы бойынша АЖХ біркелкіностьстігі: кему және ұлғаю жағына қарай 0,5 дБ артық емес. Жиілік түрлендіргішінің фазалық шуы, дБн: - 100 Гц жиілікте: -65 артық емес; - 1 кГц жиілікте: -75 артық емес; – 10 кГц жиілікте: 85 артық емес; - 100 кГц жиілікте: -95 артық емес; - 1 МГц жиілікте: -115 артық емес; Жолақішілік жанама сәулелену деңгейі, артық емес: -60 дБн. 4.4 ІШКІ АНЫҚТАМАЛЫҚ ЖИІЛІК ГЕНЕРАТОРЫНЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ Тірек генераторының жиілігі: 10 МГц (стандартты төзімділікпен). Анықтамалық генератор жиілігінің тұрақтылығы (жұмыс температурасының диапазонында): қысқа мерзімді ауытқу 0,01 ppb (1x10e–11)аспайды; ұзақ жұмыс кезінде ауытқу жылына 100 ppb (1x10e–7) аспайды, төмендеу және ұлғаю бағытында. Тірек генераторының фазалық шуы, дБн/Гц: - 10 Гц жиілікте: -125 артық емес; - 100 Гц жиілікте: -140 артық емес; - 1 кГц жиілікте: -150 артық емес; - 10 кГц жиілікте: -155 артық емес. 10 МГц сыртқы анықтамалық жиілік сигналына арналған кіріс ұясы: BNC түрі (ұя), кедергісі 50 Ом. ДК қосқышы және жергілікті желіге қосылу: RJ-45 типті розетка. Жергілікті желінің деректер жылдамдығы: 10/100 Base-T (дуплекс және жартылай дуплекс). Электрмен жабдықтау: бір фазалы, кернеуі 200 В-тан 240 В-қа дейін емес, жиілігі 50 Гц. Қуат көздерінің саны: кемінде 2. Жалпы қуат тұтыну: 500 Вт-тан аспайды. Жұмыс температурасының диапазоны, енде емес: 0°C-тан +50°C-қа дейін. Сақтау мен тасымалдаудың температуралық диапазоны, енді емес: -40°C-тан +70°C-қа дейін. Блокты салқындату: мәжбүрлі ауа. Блоктың биіктігі: 1RU артық емес. Блоктың тереңдігі: 650 мм-ден аспайды. Салмағы: 25 кг артық емес. |
|  | 5. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жеткізілетін жабдыққа арналған құжаттама жиынтығында (төмендегілермен шектелмей)болуға тиіс: 1) паспорттық деректері бар құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде); 2) сынақ хаттамалары (орыс немесе ағылшын тілдерінде); 3) сәйкестік сертификаты (қазақ және / немесе орыс тілдерінде); 4) пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар (орыс немесе ағылшын тілдерінде). Құжаттама қағаз және электронды (USB-Flash) ақпарат тасығыштарда берілуі тиіс. |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | жоқ |
| Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді) | жоқ |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).