Приложение 13

к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания».

Наименование организатора: АО «Казтелерадио».

№ конкурса: ___________________________________.

Наименование конкурса: «Сдвоенный делитель/сумматор активный (L-диапазон) 1:8».

№ лота: _______________________________________.

Наименование лота: ____________________________.

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Срок поставки* |  |
| Место поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016). ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). |
| Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники | 2025 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки профессионального двухканального активного делителя (сплиттера) сигнала L-диапазона 1:8 (далее – Делитель сигнала). Делитель сигнала предназначен для работы в составе наземной станции спутниковой связи и телевидения, для распределения радиочастотных сигналов L-диапазона с компенсацией потерь (за счет встроенных усилителей), а также подачи питания на малошумящие усилители-конвертеры (LNB) земной спутниковой станции. |
|  | 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Комплект поставки каждого Делителя сигнала должен включать (не ограничиваясь перечисленным): 1) Делитель сигнала – 1 шт.; 2) шнур питания c вилкой типа CEE-7/7 («Schuko») – 2 шт.; 3) направляющие для монтажа блока в стандартный 19-ти дюймовый телекоммуникационный шкаф – 1 комплект; 4) комплект документации на оборудование и программного обеспечения – 1 шт.; 5) стандартная заводская упаковка. |
|  | 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Делитель сигнала должен быть рассчитан на надежную работу в круглосуточном режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году (24/7/365). Делитель сигнала должен иметь конструктивное исполнение для установки в стандартный 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф (стойку). Делитель сигнала должен состоять из двух одинаковых усилителей-распределителей, объединенных в одном корпусе, работающих параллельно (независимо друг от друга). Усилители-распределители должны обеспечивать компенсацию потерь, возникающих при делении входного сигнала. Делитель сигнала должен иметь дополнительные функции, с настраиваемыми порогами срабатывания и индикации сигнала аварии, такие как: – подача питания на LNB, с возможностью мониторинга его работы (по току), – обнаружение и контроль наличия радиочастотного сигнала (RF Sensing) на входах. Делитель сигнала должен иметь светодиодную индикацию: – состояния источников питания; – состояния цепи питания LNB; – наличия РЧ-сигнала на входах. Делитель сигнала должен быть оснащен мониторными портами (для каждого канала) для контроля РЧ-сигналов на его входах. Органы индикации, мониторный порт должны находиться на передней панели блока, разъемы для подключения сигнальных цепей, кабелей управления и питания – на тыльной части корпуса. Делитель сигнала должен иметь резервируемые источники питания, в корпусе блока должно быть не менее двух независимых источников питания. |
|  | 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Конфигурация: 2 независимых канала c делителями 1:8 каждый (2*1:8). Диапазон частот каналов, не уже: от 950 МГц до 2150 МГц. Входные разъёмы: гнездо SMA типа (импеданс 50 Ом). Выходные разъёмы: гнездо F-типа (импеданс 75 Ом). Номинальный входной уровень сигналов: -10 дБм. Предельно допустимый входной уровень, не менее: +10 дБм. Обратные потери, не менее: 14 дБ. Вносимые потери, не более: 1,5 дБ. Неравномерность АЧХ: не более ±0,3 дБ (в полосе частот 36 МГц); не более ±1,5 дБ (в полосе частот от 950 МГц до 2150 МГц). Изоляция между выходными портами, не менее: 25 дБ. Групповая задержка, не более: 0,5 нс (в полосе 36 МГц) Коэффициент шума, не более: 13 дБ. Максимальный ток для питания LNB, не менее: 450 мА (на каждый канал). Напряжение для питания LNB: 13 В и 18 В (с возможностью переключения между ними). Диапазон установки порога срабатывания и индикации сигнала аварии LNB (поканально): верхний порог – не менее: 350 мА; нижний порог – не более: 50 мА. Диапазон установки порога для мониторинга наличия радиочастотного сигнала RF Sensing (поканально): от -50 дБм до 0 дБм, c точностью настройки не хуже ±3 дБ. Электропитание: однофазное, напряжение в пределах не уже – от 100 В до 240 В, частотой 50 Гц. Количество источников питания: не менее 2. Потребляемая мощность: не более 75 Вт. Рабочий температурный диапазон, не уже: от 10°C до +40°C. Высота блока: не более 1RU. Вес блока: не более 10 кг. |
|  | 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации на поставляемое оборудование должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках); 2) протоколы испытаний (на русском или английском языках); 3) сертификат соответствия (на казахском и/или русском языках); 4) инструкции по эксплуатации (на русском или английском языках). Документация должна быть передана на бумажном и электронном (USB-Flash) носителях информации. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Конкурстық құжаттамаға

13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ «Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы.

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ.

Конкурстың №: _________________________________.

Конкурстың атауы: «Қос бөлгіш/қосқыш белсенді (L-диапазон) 1:8».

Лоттың №: _____________________________________.

Лоттың атауы: __________________________________.

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Жеткізу орны |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі | Еуразиялық экономикалық одақтың "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" техникалық регламенті (ЕАЭО ТР 037/2016). МЕМСТ 32144-2013 " Электр энергиясы. Техникалық құралдардың үйлесімділігі электромагниттік болып табылады. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйелеріндегі электр энергиясының сапа нормалары". МЕМСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) "Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы электр штепсельді қосқыштар. Негізгі өлшемдер " (C4 стандарты). |
| Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс | 2025 |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 36 |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | 1. КІРІСПЕ Бұл техникалық сипаттама кәсіби екі арналы белсенді L-диапазонды 1:8 сигнал бөлгішін (бұдан әрі – Сигнал бөлгіші) сатып алу үшін әзірленген. Сигнал бөлгіш спутниктік байланыс пен теледидарға арналған жерүсті станциясының бөлігі ретінде жұмыс істеуге, L диапазонындағы радиожиілік сигналдарын жоғалтуды өтеумен таратуға (кіріктірілген күшейткіштерге байланысты), сондай-ақ жерсеріктік жерүсті станциясының төмен шуыл түрлендіргіш күшейткіштеріне (LNB) қуат беруге арналған. |
|  | 2. ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫ Әрбір сигнал бөлгішінің жеткізу пакеті мыналарды қамтуы керек (бірақ олармен шектелмейді): 1) Сигнал бөлгіш – 1 дана; 2) CEE-7/7 («Schuko») типті ашасы бар қуат сымы – 2 дана; 3) стандартты 19 дюймдік телекоммуникациялық шкафқа қондырғыны орнатуға арналған бағыттағыштар – 1 жинақ; 4) жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша құжаттамалар жинағы – 1 дана; 5) стандартты зауыттық қаптама. |
|  | 3. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР Жабдық жаңа (пайдаланбаған) және толық жеткізілген, қорапта, қаптамада және т.б. Сигнал бөлгіш тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн, жылына 365 күн (24/7/365) сенімді жұмыс істеуге арналған. Сигнал бөлгіш стандартты 19 дюймдік телекоммуникациялық шкафта (тіректе) орнатуға арналған болуы керек. Сигнал бөлгіш бір корпуста біріктірілген, параллель жұмыс істейтін (бір-бірінен тәуелсіз) екі бірдей тарату күшейткішінен тұруы керек. Тарату күшейткіштері кіріс сигналын бөлу кезінде пайда болатын шығындардың орнын толтыруды қамтамасыз етуі керек. Сигнал бөлгішінде реттелетін дабыл шегі мен көрсеткіштері бар қосымша функциялар болуы керек, мысалы: – LNB-ге оның жұмысын бақылау мүмкіндігімен қуат беру (ток бойынша), – кірістерде радиожиілік сигналының (RF Sensing) болуын анықтау және бақылау. Сигнал бөлгіште артық қуат көздері болуы керек; блок корпусында кем дегенде екі тәуелсіз қуат көзі болуы керек. Сигнал бөлгішінде жарықдиодты индикатор болуы керек: – қуат көздерінің күйі; – LNB қуат тізбегінің күйі; – кірістерде РЖ сигналының болуы. Сигнал бөлгіші оның кірістеріндегі РЖ сигналдарын бақылау үшін монитор порттарымен (әр арна бойынша) жабдықталуы керек. Көрсеткіш органдары, монитор порты құрылғының алдыңғы панелінде, сигналдық тізбектерді, басқару және қуат кабельдерін қосуға арналған қосқыштар - корпустың артқы жағында орналасуы керек. Сигнал бөлгіште артық қуат көздері болуы керек; блок корпусында кем дегенде екі тәуелсіз қуат көзі болуы керек. |
|  | 4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ Конфигурация: әрқайсысы 1:8 бөлгіштері бар 2 тәуелсіз арна (2*1:8). Арна жиілігі диапазоны, тар емес: 950 МГц-тен 2150 МГц-ке дейін. Кіріс қосқыштары: SMA типті ұя (кедергі 50 Ом). Шығу қосқыштары: F-типті ұя (кедергі 75 Ом). Номиналды кіріс сигналының деңгейі: -10 дБм. Ең жоғары рұқсат етілген кіріс деңгейі, кем дегенде: +10 дБм. Кері шығындар, кем дегенде: 14 дБ. Енгізу жоғалуы, артық емес: 1,5 дБ. АЖС біркелкі еместігі: ±0,3 дБ артық емес (36 МГц жиілік диапазонында); ±1,5 дБ артық емес (950 МГц-тен 2150 МГц-ке дейінгі жиілік диапазонында). Шығу порттары арасындағы оқшаулау, кемінде: 25 дБ. Топтық кідіріс, артық емес: 0,5 нс (36 МГц диапазонында) Шу коэффициенті, артық емес: 13 дБ. LNB қуат көзі үшін максималды ток, кем емес: 450 мА (арнаға). LNB қуат көзінің кернеуі: 13 В және 18 В (олардың арасында ауысуға болады). Жауап шегін орнату диапазоны және LNB дабыл сигналының индикаторы (әр арна бойынша): жоғарғы шек – кем емес: 350 мА; төменгі шек – 50 мА аспайды. Радиожиілік сигналының болуын бақылау үшін шекті орнату диапазоны RF Sensing (әр арна бойынша): -50 дБм-ден 0 дБм-ге дейін, реттеу дәлдігі ±3 дБ-ден кем емес. Қуат көзі: бір фазалы, кернеу диапазоны 100 В-тан 240 В-қа дейін, жиілігі 50 Гц. Қуат көздерінің саны: кемінде 2. Қуатты тұтыну: 75 Вт-тан аспайды. Жұмыс температурасының диапазоны тар емес: 10 ° C-тан 40 ° C-қа дейін. Блок биіктігі: 1RU аспайды. Блок салмағы: 10 кг аспайды. |
|  | 5. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жеткізілетін жабдыққа арналған құжаттамалар жиынтығы мыналарды қамтуы керек (төмендегілермен шектелмейді): 1) төлқұжат деректерін қамтитын құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде); 2) сынақ есептері (орыс немесе ағылшын тілдерінде); 3) сәйкестік сертификаты (қазақ және/немесе орыс тілдерінде); 4) пайдалану жөніндегі нұсқаулық (орыс немесе ағылшын тілдерінде). Құжаттар қағаз және электронды (USB-Flash) тасымалдағышта ұсынылуы керек. |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | жоқ |
| Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді) | жоқ |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).