Приложение 14
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых строительно-монтажных работ и работ по разработке проектной (проектно-сметной) документации

(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора ______________

№ конкурса _____________________________

Наименование конкурса Монтаж системы АГПТ согласно проекту «Разработка проектно-сметной документации в технических помещениях электрощитовой, малой электрощитовой, помещении ИБП и гермозоне ЦТВ РТС Кок-Тобе»

№ лота _____________________________

Наименование лота Монтаж системы АГПТ согласно проекту «Разработка проектно-сметной документации в технических помещениях электрощитовой, малой электрощитовой, помещении ИБП и гермозоне ЦТВ РТС Кок-Тобе»

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 432110.400.000001 |
| --- | --- |
| Наименование работы* | Монтаж системы АГПТ согласно проекту «Разработка проектно-сметной документации в технических помещениях электрощитовой, малой электрощитовой, помещении ИБП и гермозоне ЦТВ РТС Кок-Тобе» |
| Единица измерения* | Работа |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 99 157 958,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 99 157 958,00 |
| Срок выполнения работы* | 4 месяца со дня подписания договора |
| Размер авансового платежа* | 30% |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 (двенадцать) |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Работы должны быть выполнены, согласно объемам, параметрам, материалам и оборудованием, предусмотренным в проектно-сметной документации, являющейся приложением к данной технической спецификации. Поставщик обеспечивает поставку и инсталляцию работ по Монтажу системы Автоматической Системы Газового Пожаротушения (далее – АГПТ) согласно проекту «Разработка проектно-сметной документации в технических помещениях электрощитовой, малой электрощитовой, помещении ИБП и гермозоне ЦТВ РТС Кок-Тобе» на РТС Кок-Тобе Алматинской области. Предлагаемое оборудование должно быть стандартной моделью серийного производства. Не должна быть моделью оборудования, которое снято с производства. Оборудование и материалы должны быть новыми, заводской изготовления, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Оборудование должно быть упаковано и иметь заводскую маркировку. После завершения всех работ Поставщик должен провести полную диагностику на работоспособность системы АГПТ. В стоимость работ входит стоимость используемых материалов, оборудования, услуг, работ и прочее. Поставщик несет ответственность за своих сотрудников по пожарной безопасности, промышленной безопасности, охране труда и электробезопасности. Гарантии изготовителя и поставщика: #### Поставщик должен гарантировать ремонт всего комплекта оборудования в течение не менее 12-и месяцев с момента ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных технической документацией. #### Поставщик обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять обнаруженные дефекты, возникшие по его вине, или заменять вышедшие из строя изделия, узлы и блоки. #### Срок исполнения гарантийных обязательств не должен превышать 30 календарных дней. Устранение выявленных дефектов в течение гарантийного срока осуществляется Поставщиком самостоятельно, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в том числе расходов по транспортировке, монтажу и т.д. Доставка оборудования с ремонта осуществляется до объекта Заказчика. #### Гарантийный срок эксплуатации на вышедшее из строя оборудование продлевается поставщиком на период от даты подачи рекламаций до даты повторного введения отремонтированного оборудования в эксплуатацию. #### В период гарантийного срока, любое обновление программного обеспечения устанавливается за счет Поставщик, без дополнительных затрат со стороны Заказчика. #### В период пост гарантийной эксплуатации у Заказчика должен быть бесплатный доступ к новым версиям ПО для обновления существующего ПО, установленного на передатчиках (прибор приемно-контрольный и управления). #### При возникновениях необходимости внесения изменения в SNMP в период гарантийного обслуживания после подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования работы в рамках технической поддержки осуществляются по отдельному Договору. #### Любое программное обеспечение, загруженное в систему АГПТ или другое дополнительное оборудование не должно иметь ограничения срока пользования, входит в стоимость выполнения работ, без дополнительных затрат со стороны Заказчика. #### Поставщик комплекта оборудования должны предоставить информацию Заказчику относительно модификаций оборудования и совместимости программного обеспечения. Назначенный технический ресурс функционирования комплекса должен быть не менее 120 месяцев, с момента полного ввода в эксплуатацию. Поставщик после заключения договора должен предоставить в течение пяти рабочих дней письмо от производителя оборудования, подтверждающее валидность лицензионного программного обеспечения, установленного в оборудовании. Требования к поставщику работ по монтажу системы АГПТ: Поставщик должен предоставить спецификацию оборудования, техническое описание комплекта и описание на каждый тип поставляемого оборудования, ведомость ЗИП, ведомость эксплуатационных документов, а также паспорта на каждую модель поставляемого оборудования с тестовым испытанием завода изготовителя. #### Вся эксплуатационная документация должна быть выполнена в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Поставщик должен произвести инсталляционные работы и настройку всего комплекта оборудования согласно схемам размещения оборудования, пуско-наладку согласно проекта. #### Поставщик должен представить и передать Заказчику все необходимые документы подтверждающие законность ввоза оборудования на территорию РК (при условиях DDP). #### Поставщик должен провести все необходимые сертификационные работы поставляемого оборудования за свой счёт, предоставить и передать Заказчику сертификаты происхождения и сертификат соответствие РК (при условиях DDP). #### Поставщик обязан провести инструктаж технического эксплуатационного персонала Заказчика для возможности дальнейшей эксплуатации оборудования #### При инсталляции оборудования поставщик должен пронумеровать все концы кабелей и нумерацию внести в кабельный журнал. Поставщик должен предоставить регламент технического обслуживания всего оборудования и указать наработку на отказ основных узлов. Требования к упаковке оборудования: Упаковка должна обеспечивать сохранность поставляемого оборудования и должна обеспечивать защиту от воздействия метеорологических факторов. После монтажа оборудования Поставщик обязан передать Заказчику: - Предъявить копию Сертификата соответствия ЕАЭС или Декларации соответствия ЕАЭС, заверенную печатью Поставщика. - Предъявить копию Сертификата происхождения товара, выданного датой не ранее (до трех лет) до даты заключения договора. - Передать Заказчику: - руководство по эксплуатации и техническое описание на каждый вид оборудования в бумажном виде на русском языке. - паспорт/протокол, подтверждающий дату производства и соответствие эксплуатационных характеристик оборудования заверенный печатью Поставщика. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание: Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

Заместитель Председателя Правления

– Технический директора				____________________ Оспанов Е.М.

Начальника Отдела инфраструктуры и энергетики

____________________ Ордатаев К.Т.