### Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг  способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)

- Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг 279031.900.000064

- Наименование товара, работы, услуги  Инфракрасная паяльная станция для BGA корпусов 4800W

- Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP

- Срок поставки 60 календарных дней

- Размер авансового платежа 0%

- Год выпуска товара не ранее 2026 года

- Гарантийный срок (в месяцах) не менее -12 месяцев

| Для закупок товара | Основные функции станции: HD-оптическая система позиционирования для точного монтажа BGA и компонентов Сенсорный экран и PLC-контроль для стабильной и надежной работы Точность монтажа компонентов до 0,01 мм, коэффициент успешного ремонта – 99,9% Лазерное позиционирование для быстрого определения положения BGA-чипа и платы Прецизионное управление температурой, точность ±2°C Верхняя температурная зона перемещается свободно, вторая зона регулируется по высоте Три независимые температурные зоны для нагрева Насадка горячего воздуха вращается на 360° Поддержка пайки, отпайки, демонтажа и реболлинга BGA-чипов Возможность работы с BGA, VGA, CCGA, QFN, CSP, LGA, SMD и другими компонентами Сертификат CE, двойная защита от перегрева Технические параметры станции: Особые функции: Возможность создания соответствующих температурных кривых в зависимости от размера чипа Электропитание и мощность: Напряжение: AC 220V ±10%, 50/60Hz Общая мощность: 4800 W Мощность нагревателей: верхняя зона – 800 W, вторая зона – 1200 W, инфракрасная зона – 2700 W Управление температурой: замкнутый контур с термопарой типа K, независимые контроллеры, точность ±1°C Размеры и применимость: Размер печатной платы: макс. 370×380 мм, мин. 10×10 мм Размеры чипов: макс. 80×80 мм, мин. 1×1 мм Порты для термопар: 1 шт. Подробные характеристики: Система нагрева с 3 независимыми зонами: Верхний и нижний нагрев горячим воздухом одновременно; нижний ИК-нагрев; точность контроля температуры ±1°C Горячий воздух и ИК-нагрев для одновременного нагрева BGA и платы, предотвращение деформации платы Использование высокоточных термопар типа K и системы самонастройки PID Отображение температурных кривых с анализом в реальном времени; сохранение нескольких пользовательских профилей; возможность точного тестирования температуры через внешние интерфейсы Оптическая система выравнивания: Высококачественная CCD-камера с цветным изображением, функция автофокуса, регулировка яркости и контраста Экран высокого разрешения 15” Управление и эргономика: Сенсорный HD-интерфейс; интегрированная верхняя нагревательная головка и монтажная головка 2 в 1 Насадки из титана с вращением на 360° Микрометрическая точная настройка X, Y и R, точность ±0,01 мм Безопасность: Сигнализация при перегреве Двойная защита от превышения температуры Парольная защита параметров температуры Комплектация: инфракрасная паяльная станция - 1 шт сменные насадки для нижнего нагревателя 50 х 50 мм – 1 шт сменные насадки для верхнего нагревателя 18 х 18 мм, 28 х 28 мм, 38 х 38 мм, 41 х 41 мм – 4 шт Монитор с HDMI-выходом 1080P - 1 шт термопара - 1 шт держатель для нестандартных плат - 6 шт крепёжный винт - 6 шт инструкция по эксплуатации - 1 шт Требования к качеству и оригинальности товара Общие требования: Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, полностью укомплектованным. Товар должен быть оригинальным (заводского производства). Поставка контрафактной продукции, а также восстановленного (refurbished) оборудования не допускается. Сертификация: Продукция должна соответствовать действующим техническим регламентам. Обязательное наличие следующих документов: сертификат соответствия; паспорт изделия (сертификат качества); документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. Все сертификаты должны предоставляться при поставке товара. Соответствие стандартам: Оборудование должно соответствовать международным или национальным стандартам (ISO, IEC или эквивалент). Должны соблюдаться требования электрической безопасности и электромагнитной совместимости. Требования к производителю: Производитель должен быть официально зарегистрированной компанией. На изделии должны быть указаны серийный номер и маркировка производителя. Упаковка должна содержать информацию о производителе, модели и технических характеристиках. Гарантия: В течение гарантийного срока поставщик обязан обеспечить бесплатный ремонт или замену оборудования. Требования к поставке: Каждое изделие должно поставляться в заводской упаковке. Упаковка должна быть целой, без повреждений. Поставка должна включать полный комплект (документация, кабели, аксессуары). Порядок приемки: Заказчик вправе провести проверку соответствия поставленного товара. Товар, не соответствующий техническим характеристикам или вызывающий сомнения в качестве, не подлежит приемке. Место поставки: Поставщик должен обеспечить поставку товара в филиалы АО Казтелерадио по адресам: - В филиал АО «Казтелерадио» «Западный» по адресу: Республика Казахстан г. Актобе ул. Летняя 25; - В филиал АО «Казтелерадио» «Алматинский» по адресу: г. Алматы пр. Аль-Фараби, 126 Б; 3. В филиал АО «Казтелерадио» «Восточный» по адресу: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Стахановская, 70; 4. В филиал АО «Казтелерадио» «Астанинский» по адресу: г. Астана, ул. Суийнбай акына д. 87; 5 В филиал АО «Казтелерадио» «Северный» по адресу: г. Костанай, ул. Каирбекова, 312; 6. В филиал АО «Казтелерадио» «Южный» по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. И.Есенберлина, 11Б. |
| --- | --- |

Примечание.

1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.