Конкурс құжаттамасына

Қосымша 12

Сатып алынатын тауарлардың
техникалық сипаттамасы
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ
Ұйымдастырушының атауы: _____________________________________
Конкурс нөмірі: _____________________________________
Конкурс атауы: «Қазақстан Республикасының 47 елді мекенінде «Қазақ радиосы» және «Шалқар» радиосы бағдарламалары бойынша мемлекеттік радиохабар тарату желісін жаңғырту» жобасы үшін 4 қабатты диполь антенна
Лот нөмірі: _________________________________________
Лот атауы: «Қазақстан Республикасының 47 елді мекенінде «Қазақ радиосы» және «Шалқар» радиосы бағдарламалары бойынша мемлекеттік радиохабар тарату желісін жаңғырту» жобасы үшін 4 қабатты диполь антенна

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 410040.600.000000 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы * | «Қазақстан Республикасының 47 елді мекенінде «Қазақ радиосы» және «Шалқар» радиосы бағдарламалары бойынша мемлекеттік радиохабар тарату желісін жаңғырту» жобасы үшін 4 қабатты диполь антенна |
| Өлшем бірлігі * | Дана |
| Саны (көлемі)* | 7 |
| Баға бірлігі үшін (ҚҚС-сыз) |  |
| Сатып алуға бөлінген жалпы сома (ҚҚС-сыз)* |  |
| Жеткізу шарттары (INCOTERMS 2010 бойынша)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі * | 120 күнтізбелік күн |
| Алдын ала төлем мөлшері * | 30% |
| Сатып алынатын тауарларға арналған ұлттық стандарттар, олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттар. Егер олар болмаса, онда қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалар көрсетіледі. | - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 30318-95. Электромагниттік үйлесімділік. Радиотаратқыштардың жиілік жолағы мен жолақтан тыс сәулеленулеріне қойылатын талаптар. Өлшеу және бақылау әдістері. - Ұлттық стандарт СТ РК ГОСТ Р МЭК 60950-2005. Ақпараттық технология жабдықтарының қауіпсіздігі. - Ұлттық стандарт СТ РК 2203-2012. Құрылымдық кабельдік жүйелерге арналған бұралған жұп кабельдері. Жалпы техникалық талаптар. - Ұлттық стандарт СТ РК 2338-2013. Поливинилхлоридті оқшаулау мен қабықшасы бар иілгіш кабельдер. Жалпы техникалық шарттар. - Ұлттық стандарт СТ РК 2530-2014. Жоғары жиілікті шағын габаритті симметриялық кабельдер. Техникалық шарттар. - Ұлттық стандарт СТ РК 2342-2013. Жоғары жылдамдықты телекоммуникация желілеріне арналған көп жұпты сыртқы байланыс кабельдері. Жалпы техникалық шарттар. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 16442-80. Пластмасса оқшаулауы бар қуат кабельдері. Техникалық шарттар. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 15150-69. Әр түрлі климаттық аймақтарға арналған машиналар, құрылғылар және техникалық бұйымдар. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 26828-86. Машина жасау және аспап жасау бұйымдары. Таңбалау. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 23088-80. Электрондық техника бұйымдары. Қаптамаға, тасымалдауға және сынау әдістеріне қойылатын талаптар. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 14192-96. Жүк таңбалау. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 12.2.007.0-75. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Электротехникалық бұйымдар. Жалпы қауіпсіздік талаптары. |
| Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайларды сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс* |  |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 36 |
| Сатып алынатын тауардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және басқа да сипаттамаларының сипаттамасы | Жобаның негізгі көрсеткіштері. Жабдықтың сипаттамасы 4 қабатты диполь антенна – ТС-тің 1-тармағына сәйкес. Орыс және ағылшын тілдеріндегі пайдалану құжаттарының жиынтығы USB флэш-жинақтауышта – 2 дана. Жеткізілетін жабдық жиынтықтарының барлығы осы техникалық сипаттамаға сәйкес болуы тиіс. ## 1. 4 қабатты диполь антенна, техникалық талаптар: 1.1. Жиілік диапазоны - 87,5-тен 108 МГц-ке дейін. 1.2. Кіріс разъемінің түрі (бөлгіш кірісі) – 7/8" EIA. 1.3. Күшейткіш коэффициенті – кемінде 7,5 dBd. 1.4. Қабылдайтын максималды қуаты – кемінде 3 кВт. 1.5. КСВ – 1,3 артық емес. 1.6. Антенна кіріс кедергісі – 50 Ом кем емес. 1.7. Көлденең жазықтықтағы бағытталу диаграммасы – дөңгелек. 1.8. Поляризация – тігінен. 1.9. Желдік жүктеме – кемінде 100 км/сағат. 1.10. Жұмыс температурасы – -50°C-тен +50°C-қа дейін. 1.11. Материал – тот баспайтын болат. 2. 4 қабатты диполь антенна жабдықтау кешені: 2.1. Таратқыш антенна (төрт тік дипольден құралған модуль), зауыттық бекітпелерімен (кронштейндер) бірге – 7 дана. 2.2. Күш бөлгіші 1*4, зауыттық бекітпелерімен (кронштейндер) бірге – 7 дана. 2.3. Антенна жүйесін монтаждау комплекты, оның ішінде антенна жүйелерін бар мұнараларға (бағандарға) орнатуға арналған өтпелі бекітпелер – 7 комплект. 2.4. Қолдану құжаттары жинағы орыс және ағылшын тілдерінде, антенна жүйесінің паспорты, әрбір өнімге арналған USB flash тасымалдағышта – 2 дана, бір жеткізу орнына. |
| Қатысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды орнату, реттеу, оқыту, тексеру және сынау) | 3. Антенна Диполь, 4-қабатты жиынтықты қабылдау талаптары: 3.1. Жабдық жиынтығын қабылдаудың негізгі құжаты белгіленген тәртіппен бекітілген техникалық ерекшелік болып табылады. 3.2. Жабдық техникалық ерекшелікке сәйкес толық жинақталған болуы тиіс. 3.3. Жеткізуші Қосымша 1-ге сәйкес антенна жиынтығын «Қазтелерадио» АҚ филиалдарына жеткізуді қамтамасыз етеді: 1. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Дүйсенов көшесі, 69Б - 1 дана; 2. Шымкент қаласы, Есенберлин көшесі, 11б - 1 дана; 3.Абай облысы, Семей қаласы, Шугаев көшесі, 157 - 3 дана; 4. Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Воинов Интернационалистов көшесі, 14Б - 1 дана; 5. Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Қайырбеков көшесі, 312 - 1 дана. 3.4. Әлеуетті жеткізуші конкурсқа қатысуға арналған өтінім құрамында жеткізілетін тауарға арналған техникалық ерекшелікті ұсынуы тиіс. 3.5. Жабдық өндірушісі және Жеткізуші жеткізілген жабдықты пайдалану мәселелері бойынша жедел консультациялық көмек көрсетуі тиіс. 3.6. Жеткізуші осы шарт шеңберінде Тапсырыс берушінің өтінімдеріне сәйкес жабдық жиынтығын қабылдаған күннен бастап кемінде 36 ай кепілдік мерзімі ішінде жөндеуге қабылдауы тиіс. |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | - Өндіруші мен жеткізушінің кепілдіктері: 4.1. Жеткізуші жабдықты қабылдаған күннен бастап кемінде 36 ай мерзімге, техникалық құжаттамада көрсетілген тасымалдау, сақтау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, жабдық жиынтығын жөндеуге кепілдік беруі тиіс. 36 айлық кепілдік мерзімі жабдықты қабылдаған сәттен басталады. 4.2. Жеткізуші кепілдік мерзімі ішінде өзінің кінәсінен туындаған ақауларды тегін жоюға немесе диагностика жүргізіліп, Протоколмен рәсімделіп, рекламация берілгеннен кейін істен шыққан өнімдерді және тораптарды ауыстыруға міндетті. Кепілдік міндеттемелерін орындау мерзімі 60 күннен аспауы тиіс. Кепілдік мерзімінде анықталған ақауларды Жеткізуші қосымша шығынсыз, Тапсырыс берушінің тарапынан көлік, монтаж және т.б. шығындарды қоспағанда, өз қаражатына жояды. Жөндеуден кейін жабдықты жеткізу Тапсырыс берушінің филиалының облыс орталығына дейін жүзеге асырылады. 4.3. Істен шыққан жабдыққа кепілдік мерзімі Жеткізуші тарапынан рекламация берілген күннен бастап жөнделген жабдық қайта пайдалануға берілген күнге дейін ұзартылуы тиіс. 4.4. Белгіленген техникалық қызмет ету ресурсы толық пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 120 ай болуы тиіс. 4.5. Жеткізуші келісімшарт жасалғаннан кейін он жұмыс күні ішінде антенна өндіруші зауытының немесе олардың ресми өкілдері (делерлер немесе дистрибьюторлар) тарапынан жабдықты Қазақстан Республикасына жеткізу құқығын растайтын авторизациялық хат ұсынуы тиіс. - Антенна Диполь, 4-қабатты жиынтықты жеткізушіге қойылатын талаптар: 5.1. Жеткізуші жабдықтың спецификациясын, жеткізілетін жабдық жиынтығының техникалық сипаттамасын, сондай-ақ өндіруші зауыттан берілген жабдық паспортысын ұсынуы тиіс. 5.2. Жабдық жеткізушісі Тапсырыс берушіге жабдықты Қазақстан Республикасының аумағына заңды әкелгенін растайтын барлық қажетті құжаттарды (DDP шарттары бойынша) ұсынуы және тапсыруы тиіс. 5.3. Жеткізуші жабдықты жеткізу алдында өзінің есебінен барлық қажетті сертификаттау жұмыстарын жүргізіп, Тапсырыс берушіге шығу тегі сертификаттарын және Қазақстан Республикасына сәйкестік сертификатын (DDP шарттары бойынша) ұсынуы және тапсыруы тиіс. 6. Тасымалдау және сақтау: 6.1. Жабдық жиынтығы теңіз көлігін қоспағанда, әрбір көлік түрінде қолданыстағы ережелерге сәйкес, минус 20°С-тан +50°С-қа дейінгі температурада, +25°С кезінде салыстырмалы ылғалдылық 95%-дан аспайтын жағдайда тасымалдауға рұқсат етілуі тиіс. 6.2. Әуе көлігімен тасымалдау тек жылытылатын герметизацияланған бөлімдерде ғана рұқсат етіледі. 6.3. Жабдық 5-тен 35 Гц-ке дейінгі жиіліктегі синусоидалық діріл әсеріне төзімді және берік болуы тиіс. 6.4. Жабдық 98 м/с² ең жоғарғы пиковый соққы үдеуі, 16 мс соққы импульсінің ұзақтығы және 900-ден 1100-ге дейінгі соққы саны әсеріне төзімді болуы тиіс. 6.5. Қапталған жабдық қойма ғимараттарында сөрелерде қапталған күйінде ұзақ мерзімді сақтауға төтеп беруі тиіс: +5°С-тан +40°С-қа дейінгі температурада, +25°С кезінде салыстырмалы ылғалдылық 80%-ға дейін, сақтау орнының аумағында қышқылдар мен сілтілер булары, агрессивті газдар және коррозия тудыратын басқа да зиянды қоспалар болмауы шарт. |
| * ақпарат мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі). Ескерту. 1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, басқа да сипаттамаларға, байланысты қызметтерге және мердігерге қойылатын қосымша шарттарға қойылатын әрбір талап жеке жолда көрсетіледі. 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. 3. Басқа құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. |  |