Приложение 12
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров

(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса Антенна Диполь, 4-этажная для проекта «Модернизация сети

государственного радиовещания  на программах «Казахское радио» и радио «Шалкар» в 47

населённых пунктах Республики Казахстан»

№ лота _________________________________________

Наименование лота Антенна Диполь, 4-этажная для проекта «Модернизация сети

государственного радиовещания  на программах «Казахское радио» и радио «Шалкар» в 47

населённых пунктах Республики Казахстан»

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 410040.600.000000 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Антенна Диполь, 4-этажная для проекта «Модернизация сети государственного радиовещания на программах «Казахское радио» и радио «Шалкар» в 47 населённых пунктах Республики Казахстан» |
| Единица измерения* | Штука |
| Количество (объем)* | 7 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 120 календарных дней |
| Размер авансового платежа* | 30% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | 1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов». 2.Межгосударственный стандарт ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка». 3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». 4. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.2.007.0-75. «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». #### 5. По устойчивости к механическим воздействиям оборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ 12997—84 «Изделия ГСП. Общие технические условия» в части требований к изделиям в транспортной таре. |
| Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Основные показатели проекта. Описание оборудования Антенна Диполь, 4-этажная - в соответствии п.1 ТС. Комплект эксплуатационных документов на русском и английском языках на USB flash накопителе - 2 комп.; Все комплекты поставляемого оборудования должны соответствовать настоящей технической спецификации 1. Антенна Дипольная 4-этажная, технические требования: 1.1. Диапазон частот - от 87,5 до 108 МГц. 1.2. Тип входного разъёма (вход делителя) - 7/8" EIA. 1.3. Коэффициент усиления - не менее 7,5 dBd. 1.4. Вмещаемая мощность (макс.) - не менее 3 kW. 1.5. КСВ – не более 1,3. 1.6. Входное сопротивление антенны – не менее 50 Ом. 1.7. Диаграмма направленности - круговая. 1.8. Поляризация - вертикальная. 1.9. Ветровая нагрузка - не менее 100 км/час. 1.10. Рабочая температура - от -50 С до + 50̊ С. 1.11. Материал – нержавеющая сталь. 2. Комплект поставки Дипольной антенны 4- этажной: 2.1.Передающая антенна (модуль из 4-х вертикальных диполей) в комплекте, с креплениями (кронштейнами) - в количестве 7 шт. 2.2. Делитель мощности 1*4 в комплекте, с креплениями (кронштейнами) - в количестве 7 шт. 2.3. Монтажный комплект для антенной системы, включая переходные крепления для установки антенных систем на существующие башни (мачты) - 7 комплект. 2.4. Комплект эксплуатационных документов на русском и английском языке, Паспорт на антенную систему, на каждое изделие в USB flash накопителе - 2 экз. на место поставки. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | 3. Требования приёмки комплекта антенны Диполь, 4-этажная: 3.1. Основным документом приёмки комплекта оборудования является техническая спецификация, утвержденная в предписанном порядке. 3.2. Оборудование должно быть полностью укомплектовано в соответствии с технической спецификацией. 3.3. Поставщик обеспечивает поставку комплекта антенны в филиалы АО «Казтелерадио»: 1) Кызылординская область, г. Кызылорда ул. Дуйсенова 69Б - 1 штука; 2) г. Шымкент, ул. Есенберлина, 11б - 1 штука; 3) Абайская область г. Семей, ул. Шугаева 157 - 3 штуки; 4) Карагандинская область, г. Караганда, ул. Воинов Интернационолистов 14 Б - 1 штука; 5) Костанайская область г. Костанай, ул. Каирбекова 312 - 1 штука. 3.4. Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе должен предоставить Техническую спецификацию на поставляемый товар. 3.5. Производитель оборудования, Поставщик должен оказывать оперативную консультативную помощь по вопросам эксплуатации поставленного оборудования. 3.6. Поставщик должен принять комплект оборудования на ремонт согласно заявкам Заказчика, в рамках данного договора, на гарантийный период в течение не менее 36 месяцев с момента приемки оборудования. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | 4. Гарантии изготовителя и поставщика: 4.1. Поставщик должен гарантировать ремонт всего комплекта оборудования в течение не менее 36-и месяцев с момента приемки оборудования при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных технической документацией. Гарантия на 36 месяцев начинается с момента приемки оборудования. 4.2. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять обнаруженные дефекты, возникшие по его вине, или заменять вышедшие из строя изделия и узлы после проведения диагностики, оформленной Протоколом и подачи рекламаций. #### Срок исполнения гарантийных обязательств не должен превышать 60 календарных дней. Устранение выявленных дефектов в течение гарантийного срока осуществляется Поставщиком самостоятельно, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в том числе расходов по транспортировке, монтажу и т.д. Доставка оборудования с ремонта осуществляется до областного центра Филиала Заказчика. #### 4.3. Гарантийный срок эксплуатации на вышедшее из строя оборудование продлевается поставщиком на период от даты подачи рекламаций до даты повторного введения отремонтированного оборудования в эксплуатацию. #### 4.4.Назначенный технический ресурс функционирования должен быть не менее 120 месяцев, с момента полного ввода в эксплуатацию. 4.5. Поставщик после заключения договора должен предоставить в течение десяти рабочих дней авторизационное письмо от завода изготовителя антенны, либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), подтверждающее право поставки оборудования в Республику Казахстан. 5. Требования к поставщику комплекта антенны Диполь, 4-этажная: 5.1. Поставщик должен предоставить спецификацию оборудования, техническое описание комплекта поставляемого оборудования, а также паспорта на поставляемого оборудования с завода изготовителя. #### 5.2. Поставщик оборудования должен представить и передать Заказчику все необходимые документы подтверждающие законность ввоза оборудования на территорию РК (при условиях DDP). 5.3. Поставщик должен провести все необходимые сертификационные работы поставляемого оборудования за свой счёт, предоставить и передать Заказчику сертификаты происхождения и сертификат соответствие РК (при условиях DDP). 6. Транспортировка и хранение: #### 6.1. Комплект оборудования должен допускать транспортировку любым видом транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта, при температуре от минус 20С до +50С, относительной влажности не более 95% при температуре +25С. #### 6.2. Транспортировка самолетом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках. #### 6.3. Оборудование должно быть устойчивым и прочным к воздействиям синусоидальных вибраций частотой от 5 до 35 Гц; #### 6.4. Оборудование должно быть устойчивым к ударам со значением пикового ударного ускорения 98 м/с2, длительностью ударного импульса 16 мс и числом ударов от 900 до 1100. #### 6.5. Упакованное оборудование должно выдерживать длительное хранение в складских помещениях на стеллажах в упакованном виде при температуре от +5С до +40С, относительной влажности до 80% при температуре +25С, при условии отсутствия в помещении для хранения паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. |
| * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически). Примечание. 1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой. 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается. |  |