Конкурс құжаттамасына

Қосымша 12

Сатып алынатын тауарлардың
техникалық сипаттамасы
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ
Ұйымдастырушының атауы: _____________________________________
Конкурс нөмірі: _____________________________________
Конкурс атауы: Жиынтықта «Қазақстан Республикасының 47 елді мекенінде «Қазақ радиосы» және «Шалқар» радиосы бағдарламалары бойынша мемлекеттік радиохабар тарату желісін жаңғырту» жобасы үшін қуаты 500 Вт FM диапазонындағы радиохабар таратқыш»
Лот нөмірі: _________________________________________
Лот атауы: Жиынтықта «Қазақстан Республикасының 47 елді мекенінде «Қазақ радиосы» және «Шалқар» радиосы бағдарламалары бойынша мемлекеттік радиохабар тарату желісін жаңғырту» жобасы үшін қуаты 500 Вт FM диапазонындағы радиохабар таратқыш»

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 410040.600.000000 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы * | Жиынтықта «Қазақстан Республикасының 47 елді мекенінде «Қазақ радиосы» және «Шалқар» радиосы бағдарламалары бойынша мемлекеттік радиохабар тарату желісін жаңғырту» жобасы үшін қуаты 500 Вт FM диапазонындағы радиохабар таратқыш» |
| Өлшем бірлігі * | Жиынтық |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Баға бірлігі үшін (ҚҚС-сыз) |  |
| Сатып алуға бөлінген жалпы сома (ҚҚС-сыз)* |  |
| Жеткізу шарттары (INCOTERMS 2010 бойынша)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі * | 120 күнтізбелік күн |
| Алдын ала төлем мөлшері * | 30% |
| Сатып алынатын тауарларға арналған ұлттық стандарттар, олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттар. Егер олар болмаса, онда қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалар көрсетіледі. | - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 30318-95. Электромагниттік үйлесімділік. Радиотаратқыштардың жиілік жолағы мен жолақтан тыс сәулеленулеріне қойылатын талаптар. Өлшеу және бақылау әдістері. - Ұлттық стандарт СТ РК ГОСТ Р МЭК 60950-2005. Ақпараттық технология жабдықтарының қауіпсіздігі. - Ұлттық стандарт СТ РК 2203-2012. Құрылымдық кабельдік жүйелерге арналған бұралған жұп кабельдері. Жалпы техникалық талаптар. - Ұлттық стандарт СТ РК 2338-2013. Поливинилхлоридті оқшаулау мен қабықшасы бар иілгіш кабельдер. Жалпы техникалық шарттар. - Ұлттық стандарт СТ РК 2342-2013. Жоғары жылдамдықты телекоммуникация желілеріне арналған көп жұпты сыртқы байланыс кабельдері. Жалпы техникалық шарттар. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 15150-69. Әр түрлі климаттық аймақтарға арналған машиналар, құрылғылар және техникалық бұйымдар. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 26828-86. Машина жасау және аспап жасау бұйымдары. Таңбалау. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 23088-80. Электрондық техника бұйымдары. Қаптамаға, тасымалдауға және сынау әдістеріне қойылатын талаптар. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 14192-96. Жүк таңбалау. - Мемлекетаралық стандарт ГОСТ 12.2.007.0-75. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Электротехникалық бұйымдар. Жалпы қауіпсіздік талаптары. |
| Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысжайды, үй-жайларды сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс* |  |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 36 |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | Жобаның негізгі көрсеткіштері. Жабдықтың сипаттамасы FM диапазонындағы радиохабар таратқыш, стерео, моноблок, кіріктірілген немесе сыртқы SNMP адаптерімен, RDS кодерімен, ТС-нің 6-тармағына сәйкес. XLR түріндегі микрофон кабельдері мен ажыратқыштарының жиынтығы, таратқыштарды бағдарламалық сигнал көзіне (спутниктік/эфирлік қабылдағышқа, аудиорезервуарға) және мониторинг жүйесіне қосу үшін қажетті патч-кордтар. Пайдалану құжаттарының жиынтығы орыс және ағылшын тілдерінде USB flash жинақтағышта – 2 жиынтық; Жеткізілетін жабдықтың барлық жиынтықтары осы техникалық ерекшелікке сәйкес келуі тиіс. ## 1. Радиохабар таратқыштарға қойылатын жалпы талаптар: Радиохабар таратқыштар стереофониялық режімде 87,5 тен 108 МГц-ке дейінгі жиілік диапазонында жұмыс істеуге арналған болуы тиіс және ITU-R BS 450-3 ұсынымдарына сәйкес келуі керек. 1.1 Жиілікті модуляция реттелетін жиілік ауытқуы бар, 75 кГц-тен аспауы тиіс. 1.2 Пилот-тон арқылы тасымалдаушы жиіліктің ауытқу номиналдық мәні 6,75 кГц-тен аспауы тиіс. 1.3 Пилот-тон арқылы тасымалдаушы жиіліктің ауытқуын орнату дәлсіздігі 0,75 кГц-тен аспауы тиіс. 1.4 RC-түзету тізбегінің 50 мкс уақыт тұрақтысы сипаттамасына қатысты модуляциялаушы жиіліктердің номиналдық диапазонында АЖС-тың (амплитудалы-жиіліктік сипаттама) біркелкі еместігі «Стерео» режімінде 0,2 дБ-ден аспауы тиіс. 1.5 Қосалқы сәулеленулер деңгейі минус 70 дБ-ден аспауы тиіс. 1.6. Таратқыштарды электрмен қоректендіру жиілігі кемінде 49 Гц және 51 Гц аспайтын және кернеуі кемінде 187 В және 242 В аспайтын айнымалы ток электр желісінен жүзеге асырылуы тиіс. 1.7 Таратқыш 160–250 В шегінде кернеу тербелістері мен секірулері кезінде жұмыс қабілеттілігін және сипаттамаларын сақтауы тиіс, бұл ретте шығу қуаты бұдан босатылады. Кернеу мен жиіліктің ауытқуы жағдайындағы шығу қуатының өзгеру шектері таратқыштың төлқұжатында көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. 1.8 Ауа салқындату жүйесі бар таратқыштың тұтынатын қуаты техникалық төлқұжатта көрсетілген мәннен аспауы тиіс, ал ПӘК (пайдалы әсер коэффициенті) 2.14-тармақта көрсетілген мәндерден кем болмауы тиіс. 1.9 Таратқыштардың орындалуы – моноблок, жалпы биіктігі 3U-ден аспауы тиіс. Таратқыштардың конструкциясы оларды 19 дюймдік тірекке орнатуды қарастыруы тиіс. 1.10 Таратқышта көпшілік параметрлер көрсетілетін көрнекі ақпараттық дисплей және оларды бақылау мен реттеуге арналған қарапайым, интуитивті түсінікті интерфейс болуы тиіс. 1.11 Таратқышта пилот-тонмен бірге кіріктірілген стереокодер болуы тиіс. 1.12 Таратқыш параметрлеріне рұқсатсыз қашықтан қолжеткізуден қорғау жүйесі қарастырылуы тиіс. 1.13 Таратқыш RJ 45 интерфейсі арқылы SNMP протоколы бойынша модулятор мен күшейткішті қашықтан басқару және бақылау жүйесімен жабдықталуы тиіс. 1.14 Таратқыш кіріктірілген немесе сыртқы SNMP адаптерімен, RDS кодерімен жабдықталуы тиіс. 1.15 Таратқыштар келесі халықаралық стандарттарға сәйкес болуы тиіс: – Денсаулық пен қауіпсіздік талаптары: EN60215:1989/A1:1992/A2:1994; – Электромагниттік үйлесімділікке қатысты қорғаныс талаптары: EN301 489-1 V1.8.1; EN301 489-11 V1.3.1; – Радиожиілік спектрін тиімді пайдалану бойынша өлшеулер: EN302 018-2 V1.2.1 1.16 Таратқыштардың халықаралық стандарттарға сәйкестігін растайтын құжаттары болуы тиіс. 2. FM таратқышының техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптар: 2.1 Жұмыс жиіліктерінің диапазоны – 87,5-тен 108 МГц-ке дейін. 2.2 Жұмыс жиілігі диапазоны бойынша қайта баптау қадамы – 10 кГц-тен аспауы тиіс. 2.3 Шығыс қуаты, Вт – 5.5-тармаққа сәйкес, таратқыш қуатының 10%-нан 100%-на дейін бірқалыпты реттелуі тиіс. 2.4 Шығыс кедергісі (импеданс) – 50 Ом-нан аспауы тиіс. 2.5 Шығыс қосқышының түрі – 7/16 (female) типті. 2.6 «A» және «B» арналарындағы аудио кірісінің кіріс кедергісі қолдауға сәйкес болуы тиіс – 600 Ом-нан аспауы тиіс, 10 кОм-нан аспауы тиіс және симметриялы кіріс болуы тиіс. 2.7 Салмақталған (псофометриялық) шу деңгейі — кемінде минус 65 дБ. 2.8 Қосалқы сәулелену деңгейі – кемінде 70 дБ. 2.9 Пилот-тон жиілігі – 18,5 кГц-тен кем емес және 19 кГц-тен аспауы тиіс. 2.10 Тасымалдаушы жиіліктің номинал мәннен ауытқу тұрақтылығы – жылына 50 Гц-тен аспауы тиіс. 2.11 Гармоникалық коэффициент – 0,5%-тен аспауы тиіс. 2.12 Амплитудалы-жиіліктік сипаттаманың (АЖС) біркелкі еместігі – 0,2 дБ-ден аспауы тиіс. 2.13 Жиілік диапазоны – 30-дан 15 000 Гц-ке дейін. 2.14 Жұмыс жиіліктерінің толық диапазонында таратқыштардың өнеркәсіптік ПӘК-і мынадай болуы тиіс: – 960 Вт-тан артық емес. 2.15 Паразиттік амплитудалық модуляция деңгейі – 0,3%-тен аспауы тиіс. 2.16 Сүйемелдеуші паразиттік амплитудалық модуляция деңгейі – 0,5%-тен аспауы тиіс. 2.17 Салмақталмаған (интегралдық) шу деңгейі — кемінде минус 75 дБ. 2.18 Стереоарналар АЖС-ы арасындағы ауытқу – 0,2дБ ден артық болмауы тиіс. 2.19 Таратқыштың өлшемі (ені – 600 мм, биіктігі – 133 мм, тереңдігі – 800 мм) – 1.9-тармаққа сәйкес аспауы тиіс. 2.20. Салқындату – Ауа арқылы, мәжбүрлі, ауа алуы алдыңғы панель арқылы жүзеге асырылады, ал ауа шығару артқы панель арқылы жүргізіледі. 2.21. Кірістердің түрі және кіріс қосқышы: 1. Аналогтық қосқыш: XLR female, симметриялы, шығу кедергісі 600 Ом-нан аспауы тиіс. 2. Цифрлық қосқыш (AES): XLR female. 3. Мультиплекс қосқышы (MPX/SCA): BNC female. 2.22. Таратқышта өлшеу құрылғыларын қосу үшін арналған қосқыш (калибрленген бағытталған тармақтауыш) болуы тиіс, бұл берілетін сигналдардың сапасын өлшеу және бақылау мақсатында қолданылады. Бақылау қосқышының түрі: BNC (female) – 50 Ом (немесе SMA female). Жоғары жиілікті шығу деңгейінің бақылауы – минус 40 дБ-ден минус 60 дБ-ге дейін. 2.23. SNMP адаптері – TCP/IP арқылы қашықтан басқару, ендірілген веб-сервері және SNMP протоколы болуы тиіс. 2.24. Жасанды радиожиіліктік кедергілерге төзімділігі: 2.24.1. Радиожиіліктегі электромагниттік өріс әсеріне төзімділік. Радиохабар таратқыштар келесі параметрлермен радиожиіліктегі электромагниттік өріс әсеріне төзімді болуы тиіс: – өріс кернеулігі: кемінде 3 В/м; – жиілік диапазоны 80 МГц-тен 1000 МГц-ке дейін; – модуляциясы – амплитудалық, кемінде 80%. 2.24.2. Электростатикалық разрядтарға төзімділік. Радиохабар таратқыштар келесі параметрлермен электростатикалық разрядтар әсеріне төзімді болуы тиіс: – жанасу разряды кезінде кемінде 3,9 кВ және 4,1 кВ-тан артық емес; – ауа разряды кезінде кемінде 7,9 кВ және 8,1 кВ-тан артық емес. 2.24.3. Наносекундтық импульстік кедергілердің (НИП) әсеріне төзімділік. Радиохабар таратқыштар келесі НИП параметрлеріне төзімді болуы тиіс: – басқару және сигналдық порттарға НИП әсер еткенде – жиілігі 5 кГц-тен кем емес, кернеуі 0,5 кВ-тан кем емес болуы тиіс; – айнымалы токпен қоректендіру кезінде кіріс және шығыс қоректендіру порттарына НИП әсер еткенде – жиілігі 5 кГц-тен кем емес, кернеуі 0,5 кВ-тен кем емес болуы тиіс. 2.24.4. Электр қоректендіру кернеуінің динамикалық өзгерістеріне төзімділік. Қоректендіру желісінің кернеуі кемінде 209 В және 231 В-тан артық емес және жиілігі кемінде 0,99 Гц және 1,01 Гц-тен артық емес ауытқығанда, қуаттан басқа таратқыш параметрлері 2. FM таратқышының техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптар бөлімінде көрсетілген талаптарға сәйкес болуы тиіс. 2.24.5. Радиохабар таратқыштар келесі үлкен энергиялы микросекундтық импульстік кедергілердің (бұдан әрі – МИП) әсеріне төзімді болуы тиіс: айнымалы токпен қоректендіру тізбектері үшін «сым-сым» режимінде МИП кернеу импульсі: 1 кВ-тан кем емес, «сым-жер» режимінде МИП кернеу импульсі: 2 кВ-тан кем емес болуы тиіс. 2.25. Таратқыштардың күшейткіштерінде LDMOS технологиясы бойынша жасалған транзисторлар қолданылуы тиіс. 2.26. Таратқышта кірістірілген жад картасын сигналдың резервтік көзі ретінде пайдалану мүмкіндігі қарастырылуы тиіс, 32 ГБ-тан кем емес жад карталарын қолдауы тиіс. 2.27. Таратқыштар толықтай бапталған, жұмысқа дайын күйде жеткізілуі тиіс және қосымша реттеуді талап етпеуі керек. Баптауға қажетті параметрлер – 1-қосымшада. 3. Электр қоректендіру кернеуінің динамикалық өзгерістеріне төзімділікке қойылатын жалпы талаптар: Желілік кернеудің номинал мәнінен 242 В-тан 187 В-қа дейін баяу ауытқуы кезінде, жиілігі кемінде 49 Гц және 51 Гц-тен артық емес болған жағдайда, таратқыштардың шығыс қуатының өзгерісі 1,06 Вт-тан аспауы тиіс. 4. Ауа райы және механикалық әсерлерге төзімділік талаптары: 4.1. Таратқыш параметрлері бөлме ауасындағы температура +5-тен +45С дейін және салыстырмалы ылғалдылық +20С температурада 80%-дан аспауы кезінде техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс. 4.2. Таратқыш параметрлері тасымалдау орамында температура минус 20С-тан +50С дейін, салыстырмалы ылғалдылық +20С температурада 95%-ға дейін болатын тасымалдау шарттарына сәйкес техникалық талаптарға сай болуы тиіс. 4.3. Таратқыштың параметрлері тасымалдау шарттарына сәйкес механикалық-динамикалық жүктемелер әсер еткеннен кейін, тасымалдау ыдысында, техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс: – жиілігі 5-тен 35 Гц-ке дейінгі синусоидалық вибрациялар әсерінен; – соққы импульсінің ұзақтығы кемінде 16 мс болатын және соққы саны 900 ден 1100 ретке дейінгі, кемінде 98 м/с² болатын соққы үдеуі әсерінен. ## 5. Сенімділік талаптары: #### 5.1. Таратқыш үздіксіз тәулік бойы жұмыс істеуге есептелуі тиіс. #### 5.2. КСВ қорғауы КСВ мәні артқанда таратқыштың қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін қуатты біртіндеп төмендетуі керек; антенна-өткізгіш жолында қысқа тұйықталу немесе үзіліс болған жағдайда таратқыш өшіріліп, автоматты түрде қайта қосылуы тиіс, өшу/қайта қосылу процесі 3 реттен аспауы қажет. #### 5.3. Таратқышта күшейткіштердің номинал токқа қарағанда кемінде 2 есе артық токқа қарсы қорғаныс қарастырылуы тиіс. #### 5.4. Қызудан қорғау қуатты қауіпсіз деңгейге біртіндеп төмендетіп, салқындату интенсивтілігін арттыруы тиіс. #### 5.5. Таратқышта шығыс қуатын 10%-дан 100%-ға дейін біртіндеп арттырумен «жұмсақ старт» болуы тиіс. 5.6. Ақаусыз жұмыс уақыты 40 000 сағаттан кем болмауы керек, есептеу деректері ерікті түрде қоса берілуі тиіс. 6. Радиохабар тарату таратқышының жеткізу жиынтығы: #### 6.1. Таратқыштардың жеткізілім жиынтығына мыналар кіруі тиіс: #### - FM таратқышы, қуаты кем дегенде 500 Вт: 2 дана; Жалпы саны: 2 дана; #### - Орыс және ағылшын тілдерінде эксплуатациялық құжаттардың 2 комплекті USB флэш-дискіде, бір жеткізу орнына арналған, құрамында: #### - пайдаланушы нұсқаулығы — 1 дана; #### - функционалдық сұлбалар / блок-сұлбалар — 1 дана; #### - мемлекеттік үлгідегі сәйкестік сертификаты (көшірме) — 1 дана; 7. Сыртқы немесе ішкі RDS кодерінің техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптар: Жеткізілім жиынтығына сыртқы немесе ішкі RDS кодері кіруі тиіс. PI, PS, TP, TA, MS, PTY, DI, AF, RT қолдауымен. 7.1. Сыртқы RDS кодері үшін комплектілік: Жеткізілім жиынтығына кіреді: Сандық RDS кодері – 1 дана; Қосылғыш кабельдер жиынтығы – 1 дана; CD/DVD-дегі бағдарламалық қамтамасыз ету – 1 дана; Эксплуатациялық құжаттар жиынтығы (орыс және ағылшын тілдерінде) USB флэш-дискіде – 2 комплект; 8. Цифрлық эфирлік телехабар тарату (әрі қарай - ЦЭТТ) желісін басқару және мониторинг жүйесіне (әрі қарай - ЖБМЖ) интеграциялау үшін радиохабар тарату жабдығына қойылатын талаптар: Жеткізілетін FM диапазонындағы радиохабар тарату жабдығы бақылауға жататын барлық қажетті параметрлерді алу мақсатында "Қазтелерадио" АҚ басқару және мониторинг жүйесіне интеграциялану мүмкіндігіне ие болуға, сондай-ақ MIB-файлдарды ұсынуға тиіс. Мониторингке жататын Радиотелевизиялық станцияда (бұдан әрі – РТС) ОВЧ ТМ радиохабар тарату таратқыштарының техникалық параметрлері:: 8.1. Таратқыштың түсу (шығу) қуаты, Вт * Major - қуаттың 15% төмендеуі-сары сектор; * Critical — қуаттың 20% немесе одан да көп төмендеуі-қызыл сектор. 8.2. Таратқыштың шағылысқан қуаты, Вт * Critical-CSV = 1,5-тен асқанда (100 Вт РВП үшін 5 Вт). 8.3. Таратқыштың температурасы, °C — critical — өндіруші көрсеткен критикалық температурадан асқанда. 8.4. Таратқыштың төмен түсетін (шығатын) қуаттағы жұмысы — ажырату.(1), қосулы.(2). 8.5. Тасымалдаушы жиіліктің ауытқуы – 75 кГц-тен артық емес; 8.6. Таратқыштың жалпы күйі-mains-ok(1); mains-fault(2). 8.7. Аудио күйі — ok(1); аудио-дабыл(2). 8.8. Мердігер ұсынатын Интеграция және мониторинг әдістері бақыланатын жабдықтар мен жүйелерден алынған деректердің мониторинг жүйесіне 100% сенімділігін қамтамасыз етуі тиіс. 8.9. Көрсетілген опциялар SNMP протоколын пайдалану арқылы таратқыштың Ethernet интерфейсі арқылы қол жетімді болуы керек. 8.10. Қызметті (сервисті) ұсыну процесін қамтамасыз ететін жабдық жиынтығында берілетін сигналдардың сапасын өлшеу және мониторинг жүргізу мақсатында өлшеу құрылғыларын қосу үшін қосқышы (калибрленген бағытталған тармақтағыш/порт және т.б.) болуы тиіс. 8.11. Жабдық жиынтығында мониторинг жүйесіне өзінің жағдайы туралы деректерді беруге арналған физикалық интерфейс және бағдарламалық қамтамасыз ету болуы тиіс. 8.12. Жабдық пен БКУ арасында деректер алмасу хаттамасы берілетін ақпараттың қауіпсіздігі мен дұрыстығын, сондай-ақ оны жеткізу кепілдігін қамтамасыз етуге тиіс. 8.13. Жабдық Web интерфейсін пайдалану арқылы параметрлерді басқаруды және реттеуді қолдауы керек. 8.14. Жабдықтан РТС бақылау және басқару блогына (БББ) деректерді беру уақыт циклі үшін 4 секундтан аз уақыт ішінде жүзеге асырылуы тиіс. 8.15. Trap хабарламаларын жіберу үшін SNMP протоколын (Simple Network Management Protocol) пайдалану кезінде SNMP нұсқаларына қолдау қажет. 9. Материалдар мен сатып алынатын бұйымдарға қойылатын талаптар. 9.1 Төмен жиілікті (ТЖ) бағдарламаларды беру үшін қолданылатын инсталляциялық материалдарға қойылатын талаптар: Ғимарат ішіндегі ТЖ (төмен жиілікті) бағдарламаларды беру: Типі – Микрофондық/патч, симметриялы. Орталық өткізгіш – кемінде 2х0,3 мм², Өткізгіштер саны – 2 дана. Экраны – Өрілген. Экрандау тығыздығы – кемінде 94%. Өткізгіштің кедергісі – 100 м-ге 12,7 Ом-нан артық емес. Саны, м – 12 м, оның ішінде: - Қызылорда облысыҚызылорда қаласы, Дүйсенов көшесі 69Б – 12 м; XLR (m) ажыратқышы, саны, дана – 2, оның ішінде: - Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Дүйсенов көшесі 69Б – 2 дана; XLR (f) ажыратқышы, саны, дана – 2, оның ішінде: - Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Дүйсенов көшесі 69Б– 2 дана; 9.2. Мониторинг жүйесіне қосу үшін арналған инсталляциялық материалдарға қойылатын талаптар: Мониторинг жүйесіне қосу үшін арналған инсталляциялық материалдарға қойылатын талаптар: Кабель түрі – UTP Санаты – 5е Тұрақты ток тізбегінің электрлік кедергісі (20°C температурада) – 100 м-ге ең көп дегенде 16,0 Ом Жиіліктер диапазонында толқындық кедергі (4-тен 100 МГц-ке дейін) – 85 Ом-нан кем емес және 115 Ом-нан артық емес. Саны, м – 6,0, оның ішінде: - Батыс Қазақстан облысы – 6 м; - Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Дүйсенов көшесі 69Б– 6 м; RJ-45 ажыратқыштары (желілік), қақпақшамен. Саны, дана – 2, оның ішінде: - Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Дүйсенов көшесі, 69Б – 2 дана; Қаптама түрі – Пакет 10. Жабдықты белгілеу: 10.1. Жабдықты белгілеу IATA, IMDG, ADR талаптарына сәйкес болуы керек. 10.2. Жабдыққа бекітілген тақтайшада келесі мәліметтер болуы тиіс: - өндіріс орын коды; - өндіріс орнының нумерация жүйесі бойынша реттік нөмірі; - жасалу жылы немесе оны ауыстыратын шифр. 10.3. Түсіндірме жазбалар анық әрі сызбаларға сай болуы қажет. Белгілеу өшпейтін және жабдықтың бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде оңай танып-білуге болатын болуы керек. 10.4. Жабдық пен пайдалану құжаттары амортизациялық төсемдері бар қораптарға салынып, ішіне су өткізбейтін қағаз төселуі тиіс. 10.5. Пайдалану құжаттары полиэтилен пленкасынан жасалған қапқа немесе папкаға салынуы керек. 11. Қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғау талаптары: 11.1. Жабдықта ішкі кеңістікке еркін кіруге және кернеулі ток өткізгіш бөліктерге кездейсоқ тиісуге мүмкіндік болмауы тиіс. 11.2. 24 В ауыспалы ток және 110 В тұрақты ток кернеуінен жоғары болған жағдайда ток өткізгіш бөліктерді қоршау және ескерту жазбалары арқылы пайдаланушыны қорғау қарастырылуы қажет. 11.3. Жабдыққа электр кернеуін қосу электросилалық кабель арқылы және жөндеу-профилактикалық жұмыстар кезінде ажыратуға мүмкіндік беретін разъёммен жүзеге асырылуы тиіс. 11.4. Қорғаныш жерге қосу еңбекті қорғау талаптарына сәйкес болуы керек. Жабдық корпусының қорғаныш жерге қосылуы үшін коррозияға төзімді металлдан немесе коррозиядан қорғайтын металлмен қапталған қысқыш (болт) болу керек. 11.5. Болт қорғаныш жер өткізгішін қосуға қолайлы және қауіпсіз орында орналасуы тиіс. Болттың айналасында жерге қосу өткізгішін жалғауға арналған контакт алаңы болуы керек. Алаң коррозиядан қорғалған және бояусыз болуы қажет. 11.6. Болттың жанында пайдалану кезінде өшпейтін жерге қосу белгісі болуы тиіс. Болт құрылымы мен жерге қосу белгісі электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келуі керек. 11.7. Жабдықта кернеуде болуы мүмкін барлық металл, ток өткізбейтін және қолжетімді бөлшектерді жерге қосу элементтеріне электрлік жалғау қамтамасыз етілуі қажет. Қорғаныш болт пен қолжетімді металл бөлшектер арасындағы қарсылық 0,1 Омнан аспауы тиіс. 11.8. Желілік қуат тізбегі мен корпус арасындағы изоляция 1500 В тұрақты кернеуді 1 минут бойы бұзылусыз және беттің қысқа тұйықталусыз өткізгіштіктен сақтауы тиіс. 11.9. Қалыпты климаттық жағдайларда желілік қуат тізбегі мен корпус арасындағы изоляцияның электрлік қарсылығы кемінде 20 МОм болуы қажет. 11.10. Қызметкерлердің жұмыс орындарындағы электр өрісінің кернеулігі қолданыстағы нормаларға сәйкес келуі тиіс. 11.11. Қалыпты климаттық жағдайларда жұмыс істеу кезінде жабдықтың сыртқы беттерінің температурасы 45°С-тан аспауы тиіс. |
| Қатысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды орнату, реттеу, оқыту, тексеру және сынау) | 12. Радиохабар тарату жабдықтары жиынтығын қабылдау талаптары: 12.1. Кешенді қабылдау басталғанға дейін Жеткізуші кешенді сынау бағдарламасы мен әдістемесін әзірлеп, оны бекітіп және Тапсырыс берушімен келісуі, сондай-ақ сынақ хаттамасын әзірлеп, келісуі тиіс. 12.2. Жабдық жиынтығын сынау және қабылдау кезінде негізгі құжат белгіленген тәртіппен бекітілген техникалық ерекшелік болып табылады. 12.3. Сынаққа ұсынылатын жабдық техникалық ерекшелікке сәйкес толық жинақталған болуы тиіс. 12.4. Сынақ жүргізу барысында балқымалы сақтандырғыштарды қоспағанда, таратқышты реттеуге (баптауға), блоктарды, тораптар мен элементтерді ауыстыруға тыйым салынады. 12.5. Егер сынақ бекітілген Сынақ бағдарламасы мен әдістемесінде белгіленген көлемде және дәйектілікпен жүргізіліп, Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келсе, сынақ нәтижелері оң деп есептеледі және жабдық сынақтан өтті деп танылады. 12.6. Егер сынақ барысында Техникалық ерекшелікте белгіленген талаптардың кемінде біреуіне сәйкессіздік анықталса, сынақ нәтижелері теріс деп есептеледі және жабдық сынақтан өтпеді деп танылады. 12.7. Қабылдау-тапсыру сынақтарының оң нәтижелері жабдықты қабылдау туралы шешім қабылдауға негіз болып табылады. 12.8. Тапсырыс беруші жабдықты жеткізуші ұсынған жабдық өндіруші зауытының хаттамасына сәйкес таратқыштың техникалық сипаттамаларына сәйкестігін тексереді. Сынақ жүргізу үшін сертификатталған метрологиялық қызметте калибрлеуден өткен сынақ, өлшеу және бақылау құралдары пайдаланылуы тиіс. Калибрлеу мерзімі өткен сынақ, өлшеу және бақылау құралдарын пайдалануға тыйым салынады. 12.9. Жеткізуші «Қазтелерадио» АҚ филиалдарына 500 Вт таратқыш жиынтығын жеткізуді қамтамасыз етеді: Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Дүйсенов көшесі, 69Б – 1 (бір) жиынтық. 12.10. Әлеуетті жеткізуші конкурсқа қатысуға арналған өтінім құрамында жеткізілетін жабдықтың толық тізбесін, жабдықтың санын, өндірушісін және әрбір жабдық түрі бойынша қысқаша сипаттамасын көрсете отырып ұсынуы тиіс. 12.11. Әлеуетті жеткізуші конкурсқа қатысуға арналған өтінім құрамында жеткізілетін тауарға арналған Техникалық ерекшелікті ұсынуы тиіс. 12.12. Жабдық өндірушісі, Жеткізуші жеткізілген жабдықты пайдалану мәселелері бойынша жедел консультациялық көмек көрсетуі тиіс. 12.13. Жабдық жиынтығы жеткізу сәтіндегі соңғы нұсқадағы бағдарламалық қамтамасыз етумен жабдықталуы тиіс. 12.14. Жеткізілетін бағдарламалық қамтамасыз ету лицензиялық болуы тиіс және ол туралы ақпарат қағаз немесе электрондық тасымалдағыштардағы түпнұсқаларда ұсынылуы тиіс. 12.15. Жеткізуші осы шарт шеңберінде Тапсырыс берушінің өтінімдеріне сәйкес жабдықты қабылдаған күннен бастап кемінде 36 ай кепілдік мерзімі ішінде жабдық жиынтығын жөндеуге қабылдауы тиіс. |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | 13. Өндіруші мен жеткізушінің кепілдіктері: #### 13.1. Жеткізуші жабдықты қабылдаған күннен бастап кемінде 36 ай мерзімге, техникалық құжаттамада көрсетілген тасымалдау, сақтау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, жабдық жиынтығын жөндеуге кепілдік беруі тиіс. 36 айлық кепілдік мерзімі жабдықты қабылдаған сәттен басталады. #### 13.2. Жеткізуші кепілдік мерзімі ішінде өзінің кінәсінен туындаған ақауларды тегін жоюға немесе диагностика жүргізіліп, Протоколмен рәсімделіп, рекламация берілгеннен кейін істен шыққан өнімдерді, тораптарды және блоктарды ауыстыруға міндетті. Кепілдік міндеттемелерін орындау мерзімі 60 календарлық күннен аспауы тиіс. Кепілдік мерзімінде анықталған ақауларды Жеткізуші қосымша шығынсыз, Тапсырыс берушінің тарапынан көлік, монтаж және т.б. шығындарды қоспағанда, өз қаражатына жояды. Жөндеуден кейін жабдықты жеткізу Тапсырыс берушінің филиалының облыс орталығына дейін жүзеге асырылады. #### 13.3. Істен шыққан жабдыққа кепілдік мерзімі Жеткізуші тарапынан рекламация берілген күннен бастап жөнделген жабдық қайта пайдалануға берілген күнге дейін ұзартылуы тиіс. #### 13.4. Кепілдік мерзімінде кез келген бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту Жеткізуші тарапынан тегін орнатылуы тиіс. Кепілдік мерзімінен кейінгі пайдалану кезеңінде Тапсырыс берушіге таратқыштарға орнатылған қолданыстағы бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңарту үшін жаңа нұсқаларға тегін қолжетімділік қамтамасыз етілуі тиіс. Кепілдік қызмет көрсету кезеңінде жабдықты пайдалану актісіне қол қойылғаннан кейін SNMP-ге өзгерістер енгізу қажеттілігі туындаған жағдайда техникалық қолдау аясындағы жұмыстар бөлек Келісім-шарт бойынша жүзеге асырылады. #### 13.5. Таратқышқа жүктелген кез келген бағдарламалық қамтамасыз ету пайдалану мерзіміне шектеу қоймауы тиіс. #### 13.6. Жабдық өндірушісі және Жеткізуші Тапсырыс берушіге жабдық модификациялары және бағдарламалық қамтамасыз етудің үйлесімділігі туралы ақпарат ұсынуы тиіс. #### 13.7. Белгіленген техникалық қызмет ету ресурсы толық пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 120 ай болуы тиіс. #### 13.8. Жеткізуші келісімшарт жасалғаннан кейін он жұмыс күні ішінде жабдыққа орнатылған лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етудің заңдылығын растайтын радиотаратқыш өндірушісінің хаттамасын ұсынуы тиіс. #### 13.9. Жеткізуші келісімшарт жасалғаннан кейін он жұмыс күні ішінде таратқыш өндіруші зауытының немесе олардың ресми өкілдері (делерлер немесе дистрибьюторлар) тарапынан жабдықты Қазақстан Республикасына жеткізу құқығын растайтын авторизациялық хат ұсынуы тиіс. 14. Радиохабар тарату жабдығы жиынтығын жеткізушіге қойылатын талаптар: 14.1. Жеткізуші жабдықтың спецификациясын, жиынтықтың техникалық сипаттамасын және жеткізілетін әрбір жабдық түріне сипаттамасын, пайдалану құжаттарының ведомостарын, сондай-ақ зауыттық тестілік сынақтары бар жеткізілетін жабдықтың әрбір моделі үшін паспорттарды ұсынуы тиіс. 14.2. Жабдық жеткізушісі Тапсырыс берушіге жабдықты Қазақстан Республикасының аумағына заңды әкелгенін растайтын барлық қажетті құжаттарды (DDP шарттары бойынша) ұсынуы және тапсыруы тиіс. 14.3. Жеткізуші жабдықты жеткізу алдында өзінің есебінен барлық қажетті сертификаттау жұмыстарын жүргізіп, Тапсырыс берушіге шығу тегі сертификаттарын және Қазақстан Республикасына сәйкестік сертификатын (DDP шарттары бойынша) ұсынуы және тапсыруы тиіс. 14.4. Жиынтықты қабылдау басталғанға дейін Жеткізуші мен Тапсырыс беруші бірге жиынтықты сынау бағдарламасы мен әдістемесін бекітіп, келісуі тиіс. 14.5. Жиынтықты объектіде қабылдау қабылдау сынақтарының бағдарламасы мен әдістемесіне сәйкес, Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясы мүшелерімен келісілген қабылдау сынақтары хаттамалары негізінде жүргізілуі тиіс. 14.6. Жеткізуші жабдықты одан әрі пайдалану үшін Тапсырыс берушінің техникалық қызмет көрсету персоналына оқыту және нұсқаулық жүргізуге міндетті. 14.7. Жеткізуші барлық жабдықты техникалық қызмет көрсету бойынша ұсыныстарды ұсынуы және негізгі тораптардың істен шығуға дейінгі жұмыс уақыты көрсетілуі тиіс. 15. Тасымалдау және сақтау: 15.1. Жабдық жиынтығы минус 20°С-тан +50°С-қа дейінгі температурада, +25°С кезінде салыстырмалы ылғалдылығы 95%-дан аспайтын жағдайда, көліктің әр түрінде қолданыстағы ережелерге сәйкес (теңіз көлігін қоспағанда) кез келген көлік түрімен тасымалдауға рұқсат етілуі тиіс. 15.2. Әуе көлігімен тасымалдау тек жылытылатын герметизацияланған бөліктерде ғана рұқсат етіледі. 15.3. Жабдық 5-тен 35 Гц-ке дейінгі жиіліктегі синусоидалық діріл әсеріне төзімді және берік болуы тиіс. 15.4. Жабдық соққы үдеудің ең жоғарғы мәні 98 м/с², соққы импульсінің ұзақтығы 16 мс және соққы саны 900-ден 1100-ге дейін болатын соққы әсеріне төзімді болуы тиіс. 15.5. Қапталған жабдық +5°С-тан +40°С-қа дейінгі температурада, +25°С кезінде салыстырмалы ылғалдылығы 80%-ға дейінгі жағдайда, сақтау орнында қышқылдар мен сілтілер буларының, агрессивті газдардың және коррозия туғызатын басқа да зиянды қоспалардың болмауы шартымен, қойма үй-жайларында сөрелерде қапталған күйінде ұзақ мерзімді сақтауға төзімді болуы тиіс. |
| * ақпарат мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі). Ескерту. 1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, басқа да сипаттамаларға, байланысты қызметтерге және мердігерге қойылатын қосымша шарттарға қойылатын әрбір талап жеке жолда көрсетіледі. 2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. 3. Басқа құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. |  |