### Баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

- Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 279031.900.000064

- Қызметтердің атауы: BGA 4800W корпустарына арналған инфрақызыл дәнекерлеу станциясы

- Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP

- Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн

- Аванстық төлем мөлшері:  0%

- Тауар шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес

- Кепілдік мерзімі (айлар): 12 айдан кем емес

| Құрылысқа байланысты емес қызметтерді/ жұмыстарды сатып алу үшін | Дәнекерлеу станциясының негізгі функциялары: BGA және компоненттерді дәл орнатуға арналған HD-оптикалық позициялау жүйесі Тұрақты және сенімді жұмыс үшін сенсорлық экран және PLC басқару Компоненттерді орнату дәлдігі – 0,01 мм, сәтті жөндеу көрсеткіші – 99,9% BGA чипі мен платаның орнын жылдам анықтау үшін лазерлік позициялау Температураны дәл басқару, дәлдік ±2°C артық емес Жоғарғы температура аймағы еркін жылжиды, екінші аймақ биіктігі бойынша реттеледі Жылыту үшін үш тәуелсіз температура аймағы 360° айналатын ыстық ауа насадкасы BGA чиптерін пайкалау, ажырату, демонтаждау және реболлинг жасауға қолдау BGA, VGA, CCGA, QFN, CSP, LGA, SMD және басқа компоненттермен жұмыс істеу мүмкіндігі CE сертификаты, екі есе артық қызудан қорғау Дәнекерлеу станциясының техникалық параметрлері: Арнайы функциялары: Чиптің өлшеміне сәйкес температура қисықтарын жасау мүмкіндігі Электрмен жабдықтау және қуаты: Кернеу: AC 220V ±10%, 50/60Hz кем емес Жалпы қуат: 4800 W кем емес Жылыту қуаты: жоғарғы аймақ –800 W кем емес, екінші аймақ –1200 W кем емес, инфрақызыл аймақ –2700 W кем емес Температураны басқару: K типті термопара арқылы жабық контур, тәуелсіз контроллерлер, дәлдік ±1°C артық емес Өлшемдері және қолданылуы: ПХБ өлшемі: макс. – 370×380 мм кем емес, мин. –10×10 мм кем емес Чип өлшемдері: макс. – 80×80 мм кем емес, мин. –1×1 мм артық емес Термопара порттары: 1 шт. Толығырақ сипаттамасы: 3 тәуелсіз аймақпен жылыту жүйесі: Жоғарғы және төменгі ыстық ауа арқылы бір уақытта жылыту; төменгі инфрақызыл жылыту; температураны дәл бақылау ±1°C артық емес BGA және платаны бір уақытта жылыту үшін ыстық ауа және ИК-нагрев, платаның деформациясын болдырмау Жоғары дәлдікті K типті термопаралар және PID өздігінен баптау жүйесі Температура қисықтарын нақты уақыт режимінде көрсету, бірнеше пайдаланушы профилін сақтау, сыртқы интерфейстер арқылы температураны дәл тексеру Оптикалық түзету жүйесі: Жоғары сапалы CCD-камера, түсті бейне, автофокус функциясы, жарықтық пен контрастты реттеу Кем емес 15” жоғары ажыратымдылықты экран Басқару және эргономика: HD сенсорлық интерфейс; біріктірілген жоғарғы жылыту басы және монтаждау басы 2 в 1 360° айналатын титан насадкалары X, Y және R осьтерін микрометрлік дәл баптау, дәлдік ±0,01 мм артық емес Қауіпсіздік: Қызудың асып кетуіне сигнал беру Екі есе артық қызудан қорғау Температура параметрлерін қорғау үшін құпия сөз Комплектациясы: инфрақызыл паяльная станция – 1 дана Төменгі жылыту элементіне арналған ауыстырылатын насадка 50×50 мм – 1 дана Жоғарғы жылыту элементіне арналған ауыстырылатын насадкалар: 18×18 мм, 28×28 мм, 38×38 мм, 41×41 мм – 4 дана HDMI шығысы бар 1080P монитор – 1 дана Термопара – 1 дана Стандарттан тыс платалар үшін ұстағыш – 6 дана Қосымша бекітетін бұрандалар – 6 дана Пайдалану нұсқаулығы – 1 дана Тауардың сапасы мен түпнұсқалығына қойылатын талаптар Жалпы талаптар: Жеткізілетін жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, толық жинақталған болуы тиіс. Тауар зауыттық өндірістен шыққан, түпнұсқа (оригинал) болуы қажет. Контрафактілі немесе қалпына келтірілген (refurbished) өнімдерді жеткізуге жол берілмейді. Өнім қолданыстағы техникалық регламенттерге сәйкес болуы тиіс; өнім паспорты; қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар. Өндіруші туралы талаптар: Өндіруші ресми тіркелген компания болуы тиіс. Өнімнің сериялық нөмірі және өндіруші белгілері (маркировка) анық көрінуі қажет. Қаптамада өндіруші, модель, техникалық сипаттамалар көрсетілуі тиіс. Кепілдік: Кепілдік мерзімі ішінде тегін жөндеу немесе ауыстыру қамтамасыз етілуі қажет. Жеткізу кезіндегі талаптар: Әрбір құрылғы зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Қаптама бүлінбеген болуы қажет. Жеткізу кезінде толық комплект (құжаттар, кабельдер, аксессуарлар) берілуі тиіс. Қабылдау тәртібі: Тапсырыс беруші жеткізілген тауардың сәйкестігін тексеруге құқылы. Техникалық сипаттамаларға сәйкес келмеген немесе сапасы күмәнді тауар қабылданбайды. Өнім беруші Тауарларды Қазтелерадио АҚ филиалдарына жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс: - "Қазтелерадио" АҚ "Батыс" филиалына Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Летняя к-сі, 25; - "Қазтелерадио" АҚ "Алматы" филиалына Алматы қ. Әл-Фараби даңғ., үй 126 Б; - "Қазтелерадио" АҚ "Шығыс" филиалына Өскемен қ., Стахановская к., 70 үй; - "Қазтелерадио" АҚ "Астана" филиалына Астана қ. Сюинбай акына к-сі., 87 үй; - "Қазтелерадио" АҚ "Солтүстік" филиалына Қостанай қ., Қайрбеков к., 312; - "Қазтелерадио" АҚ "Оңтүстік" филиалына Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Есенберлин көшесі, 11Б |
| --- | --- |

Ескерту:

1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.