Приложение 15 к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика Акционерное общество "Казтелерадио"

Наименование организатора Акционерное общество "Казтелерадио"

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса Перенастройка частотных каналов на 9 РТС для проекта «Модернизация устройств сложения и полосовых фильтров на 64 РТС ЦЭТВ с перенастройкой на частоты ниже 700 МГц» в Костанайской и Северо-Казахстанской областях

№ лота _________________________________________

Наименование лота: Перенастройка частотных каналов на 9 РТС для проекта «Модернизация устройств сложения и полосовых фильтров на 64 РТС ЦЭТВ с перенастройкой на частоты ниже 700 МГц» в Костанайской и Северо-Казахстанской областях

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: |  |
| --- | --- |
| Наименование работы: | Перенастройка частотных каналов на 9 РТС для проекта «Модернизация устройств сложения и полосовых фильтров на 64 РТС ЦЭТВ с перенастройкой на частоты ниже 700 МГц» в Костанайской и Северо-Казахстанской областях |
| Единица измерения: |  |
| Количество (объем): |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость: |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость: |  |
| Срок выполнения работы: | По 25.12.2026г. |
| Размер авансового платежа *: | 30% |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 24 |

| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | 1. Предмет закупки: работы по модернизации оборудования передающего тракта цифрового эфирного телерадиовещания стандарта DVB-T2 «под ключ» на объектах Заказчика. 2. В состав работ входит перенастройка существующего устройства сложения на РТС г. Костанай. 3. В состав работ входит поставка, замена полосового фильтра и перенастройка передатчика на 8 объектах Заказчика: 1) РТС п. Кушмурун Костанайской области; 2) РТС с. Милысай Костанайской области; 3) РТС с. Раздольное Костанайской области; 4) РТС с. Никольско-Бурлукское Северо-Казахстанской области; 5) РТС с. Имантау Северо-Казахстанской области; 6) РТС с. Кишкенеколь Северо-Казахстанской области; 7) РТС с. Лавровка Северо-Казахстанской области; 8) РТС с. Саумалколь Северо-Казахстанской области. 4. В состав работ входит выполнение настроечно-измерительных работ. 5. В состав работ входит проведение приемо-сдаточных испытаний. 6. В состав работ входит предоставление гарантийного и технического сопровождения. 7. Работы выполняются на объектах Заказчика согласно Приложению 2, являющемуся неотъемлемой частью технической спецификации. 8. Перенастройка устройства сложения выполняется на следующем объекте: РТС г. Костанай — 650 МГц 9. Мощность передатчика ЦЭТВ после УС: 1000 Вт, 10. По каждому объекту в Приложении 2 указываются исходные данные: тип разъема входа, тип разъема выхода, допустимая мощность, параметры размещения, сведения об антенно-фидерном тракте и иные данные, необходимые для совместимости. 11. Указание сведений о действующем оборудовании в Приложении 2 является исходными данными для обеспечения технической совместимости. 12. Поставляемое и перенастраиваемое оборудование должно обеспечивать полную техническую совместимость с действующим передающим трактом каждого объекта. 13. Совместимость должна быть обеспечена по рабочей частоте, типу и исполнению разъемов, допустимой мощности, волновому сопротивлению, габаритным и монтажным ограничениям, условиям охлаждения и условиям размещения. 14. Поставляемое и перенастраиваемое оборудование не должно требовать изменения существующих помещений, стоек, шкафов и контейнеров, кроме случаев, отдельно согласованных с Заказчиком. 15. Устройство сложения после перенастройки на РТС г. Костанай должно соответствовать стандарту DVB-T2. 16. Ширина канала устройства сложения — 8 МГц. 17. Количество входов устройства сложения — не менее 2. 18. Входная мощность устройства сложения — не менее 1200 Вт. 19. Тип разъема узкополосного входа устройства сложения — 1- 5/8" EIA. 20. Тип разъема широкополосного входа устройства сложения — 3 1/8" EIA male. 21. Тип разъема выхода устройства сложения — 3 1/8" EIA male. 22. Волновое сопротивление входа и выхода устройства сложения — 50 Ом. 23. Переходное затухание устройства сложения — не менее 30 дБ. 24. Потери устройства сложения — не более 0,8 дБ. 25. Групповое время задержки устройства сложения — не более 700 нс. 26. Коэффициент стоячей волны по напряжению на входах устройства сложения — не более 1,2. 27. Охлаждение устройства сложения — воздушное. 28. Рабочая температура устройства сложения — от минус 10 °С до плюс 45 °С. 29. Устройство сложения должно обеспечивать круглосуточную эксплуатацию без ухудшения технических характеристик. 30. Устройство сложения должно размещаться в существующей стойке РТС без необходимости реконструкции помещения, шкафа или контейнера. 31. Полосовой фильтр после замены и перенастройки передатчика должен соответствовать стандарту DVB-T2 на следующих объектах: 1) РТС п. Кушмурун Костанайской области; 2) РТС с. Милысай Костанайской области; 3) РТС с. Раздольное Костанайской области; 4) РТС с. Никольско-Бурлукское Северо-Казахстанской области; 5) РТС с. Имантау Северо-Казахстанской области; 6) РТС с. Кишкенеколь Северо-Казахстанской области; 7) РТС с. Лавровка Северо-Казахстанской области; 8) РТС с. Саумалколь Северо-Казахстанской области. 32. Ширина канала полосового фильтра — 8 МГц. 33. Волновое сопротивление входа и выхода полосового фильтра — 50 Ом. 34. Групповое время задержки полосового фильтра — не более 700 нс. 35. Потери полосового фильтра — не более 0,8 дБ. 36. Коэффициент стоячей волны по напряжению на входах полосового фильтра — не более 1,15. 37. Охлаждение полосового фильтра — воздушное. 38. Рабочая температура полосового фильтра — от минус 10 °С до плюс 45 °С. 39. Полосовой фильтр должен обеспечивать круглосуточную эксплуатацию без ухудшения технических характеристик. 40. Полосовой фильтр должен размещаться в существующих 19" стойках и/или шкафах РТС. 41. Назначенный технический ресурс функционирования полосового фильтра — не менее 10 лет с момента ввода в эксплуатацию. 42. Срок службы полосового фильтра — не менее 20 лет. 43. До начала работ поставщик обязан получить протокол исходных измерений по каждому объекту от Заказчика. 44. До начала работ поставщик обязан согласовать с Заказчиком график работ и последовательность переключений. 45. Поставщик обязан выполнить настройку на новую частоту, предоставленную уполномоченным органом и/или Заказчиком. 46. Поставщик обязан выполнить полную настройку устройства сложения и полосового фильтра с проведением настроечно-измерительных работ. 47. В перечень выполняемых работ входит перенастройка существующего цифрового ТВ передатчика стандарта DVB-T2, перенастройка устройства сложения и замена полосового фильтра, перенастройка тракта передачи, перестройка частоты, калибровка выходной мощности, линейная и нелинейная коррекция, сохранение параметров настройки. 48. В перечень измеряемых показателей входят MER, BER, Shoulder, Attenuation, Out of Band Emission, Spurious Emissions, а также S11, S12, S21, S22. 49. Для выполнения работ должны использоваться средства измерений и контроля с действующей поверкой и/или калибровкой, обеспечивающие анализ параметров цифрового ТВ сигнала DVB-T2, измерение спектральных характеристик, выходной мощности, S-параметров и документирование результатов измерений. 50. Применение средств измерений с истекшим сроком поверки и/или калибровки не допускается. 51. Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки предоставляет копию письма от производителя либо их (дилеров или дистрибьюторов) о том, что потенциальный поставщик имеет право поставлять предлагаемое оборудование указанное в технической спецификации потенциального поставщика на территории Республики Казахстан. 52. По результатам работ поставщик предоставляет документы о соответствии и иные обязательные документы на поставляемое оборудование в случаях, когда их наличие требуется законодательством Республики Казахстан. 53. При поставке импортного оборудования поставщик предоставляет документы, подтверждающие законность ввоза оборудования на территорию Республики Казахстан. 54. Поставщик предоставляет инструкцию по техническому обслуживанию и эксплуатации на русском языке в электронном виде. 55. Поставщик предоставляет протоколы исходных измерений, протоколы настроечно-измерительных работ и протоколы приемо-сдаточных испытаний. 56. Поставщик предоставляет расчет зоны покрытия для объектов с панельными антеннами системами от Производителя антенн с подтверждающим письмом. 57. Приемка оборудования и результатов работ осуществляется по результатам приемо-сдаточных испытаний. 58. До начала приемки поставщик представляет программу и методику приемо-сдаточных испытаний, согласованную с Заказчиком. 59. В процессе испытаний не допускается подстройка и регулировка оборудования, кроме действий, прямо предусмотренных согласованной программой испытаний. 60. Положительные результаты приемо-сдаточных испытаний являются основанием для приемки выполненных работ. 61. Протоколы измерений представляются с приложением скриншотов результатов измерений. 62. Измеренные параметры должны соответствовать применимым национальным и/или межгосударственным стандартам в области цифрового телевизионного вещания, включая СТ РК 2175-2011 при его применимости. 63. Гарантийный срок на выполненные работы и поставленное/перенастроенное оборудование — не менее 24 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ. 64. В течение гарантийного срока поставщик за свой счет устраняет выявленные недостатки, включая сопутствующие расходы на диагностику, демонтаж, монтаж, транспортировку, ремонт и замену. 65. В течение гарантийного срока Поставщик обязан принимать оборудование в ремонт и/или осуществлять его замену, а также обеспечивать устранение неисправностей по заявкам Заказчика. 66. При изменении частотных присвоений уполномоченным органом и/или Заказчиком в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ потенциальный поставщик обязуется выполнить за свой счет перенастройку устройства сложения, полосового фильтра и передатчика на новые частотные каналы на следующих объектах: 1) РТС г. Костанай; 2) РТС п. Кушмурун, Костанайской области; 3) РТС с. Раздольное, Костанайская области; 4) РТС с. Никольско-Бурлукское, Северо-Казахстанской области; 5) РТС с. Имантау, Северо-Казахстанской области; 6) РТС с. Кишкенеколь, Северо-Казахстанской области; 7) РТС с. Лавровка, Северо-Казахстанской области; 8) РТС с. Саумалколь, Северо-Казахстанской области. 67. При выполнении работ применяются действующие национальные и/или межгосударственные стандарты, в том числе СТ РК 2175-2011, СТ РК 1947-2010, СТ РК ГОСТ Р МЭК 60950, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ Р 52210-2004. |
| --- | --- |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | 1 Победитель при исполнении договора обеспечивает выполнение работ в полном объеме по всем объектам согласно Приложению 2. 2 Победитель до начала приемки представляет Заказчику программу и методику приемо-сдаточных испытаний. 3 Победитель при поставке предоставляет обязательные документы о соответствии, а при поставке импортного оборудования — документы, подтверждающие законность ввоза на территорию Республики Казахстан. 4 Победитель передает Заказчику полный комплект исполнительной и эксплуатационной документации, предусмотренной технической спецификацией. 5 Победитель обеспечивает гарантийное обслуживание и техническую поддержку в сроки, предусмотренные технической спецификацией и договором. |