Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін объектілер бойынша бастапқы деректер

Осы қосымшада Тапсырыс берушінің қолданыстағы жабдығы туралы бастапқы деректер келтірілген және олар тек техникалық үйлесімділікті қамтамасыз ету мақсатында ұсынылады. Көрсетілген мәліметтер нақты бір өндірушінің немесе белгілі бір үлгідегі жабдықты жеткізу талабын білдірмейді.

- Кесте келесі нысан бойынша жасалған: «РТС / жаңа жиілік / кіріс түрі / шығыс түрі / қуаты / антенна түрі / орналастыру шарттары / ескертпе».

- Қуат келесі форматта көрсетілген: «сүзгі/қосу құрылғысының қуаты / одан кейінгі ЦЭТХ хабар таратқышының қуаты, Вт».

| № р/с | РТС | Жаңа жиілік | Кіріс түрі | Шығыс түрі | Қуаты | Антенна түрі | Орналастыру шарттары | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТС Қостанай қаласы | 650 МГц | арналық кіріс 1 5/8" EIA | 3 1/8" EIA male | кемінде 1200 / 1000 | Панельдік, 8 қабат, 4 бағыт (Kathrein) | Қолданыстағы қосу құрылғысы (SPINNER) | сондай-ақ 3 1/8" EIA male кеңжолақты кірісі бар |
| 2 | РТС Құсмұрын кенті, Қостанай облысы | 634 МГц | 1 5/8" EIA | 1 5/8" EIA | 3750 / 1000 | Панельдік, 4 қабат, 4 бағыт (Kathrein) | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |
| 3 | РТС Мыңысай ауылы, Қостанай облысы | 538 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 130 / 50 | Турникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |
| 4 | РТС Раздольное ауылы, Қостанай облысы | 682 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |
| 5 | РТС Никольско-Бурлукское ауылы, Солтүстік Қазақстан облысы | 626 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 130 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |
| 6 | РТС Имантау ауылы, Солтүстік Қазақстан облысы | 626 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 130 / 50 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |
| 7 | РТС Кішкенекөл ауылы, Солтүстік Қазақстан облысы | 626 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 600 / 500 | Панельдік, 8 қабат, 5 бағыт (Sira) | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |
| 8 | РТС Лавровка ауылы, Солтүстік Қазақстан облысы | 626 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 130 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |

Ескертпе: Осы қосымша объектілердің бастапқы техникалық параметрлері бойынша анықтамалық кесте ретінде пайдаланылады.