Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін объектілер бойынша бастапқы деректер

Осы қосымшада Тапсырыс берушінің қолданыстағы жабдығы туралы бастапқы деректер келтірілген және олар тек техникалық үйлесімділікті қамтамасыз ету мақсатында ұсынылады. Көрсетілген мәліметтер нақты бір өндірушінің немесе белгілі бір үлгідегі жабдықты жеткізу талабын білдірмейді.

- Кесте келесі нысан бойынша жасалған: «РТС / жаңа жиілік / кіріс түрі / шығыс түрі / қуаты / антенна түрі / орналастыру шарттары / ескертпе».

- Қуат келесі форматта көрсетілген: «сүзгі/қосу құрылғысының қуаты / одан кейінгі ЦЭТХ хабар таратқышының қуаты, Вт».

| № п/п | РТС | Жаңа жиілік | Кіріс түрі | Шығыс түрі | Қуат | Антенна түрі | Орналастыру шарттары | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгорное ауылының РТС, Абай облысы | 554 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Турникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 2 | Шұбарқайың ауылының РТС, Абай облысы | 586 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 130 / 50 | Турникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 3 | Қарабұйрат ауылының РТС, Абай облысы | 690 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 4 | Курчатов қаласының РТС, Абай облысы | 634 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 5 | Амангелді ауылының РТС, Абай облысы | 658 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Турникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 6 | Үржар ауылының РТС, Абай облысы | 618 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 7 | Алакөл ауылының РТС, Павлодар облысы | 658 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 130 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 8 | Жаңақұрылыс ауылының РТС, Павлодар облысы | 658 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 130 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |

Ескертпе: Осы қосымша объектілердің бастапқы техникалық параметрлері бойынша анықтамалық кесте ретінде пайдаланылады.