Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін объектілер бойынша бастапқы деректер

Осы қосымшада Тапсырыс берушінің қолданыстағы жабдығы туралы бастапқы деректер келтірілген және олар тек техникалық үйлесімділікті қамтамасыз ету мақсатында ұсынылады. Көрсетілген мәліметтер нақты бір өндірушінің немесе белгілі бір үлгідегі жабдықты жеткізу талабын білдірмейді.

- Кесте келесі нысан бойынша жасалған: «РТС / жаңа жиілік / кіріс түрі / шығыс түрі / қуаты / антенна түрі / орналастыру шарттары / ескертпе».

- Қуат келесі форматта көрсетілген: «сүзгі/қосу құрылғысының қуаты / одан кейінгі ЦЭТХ хабар таратқышының қуаты, Вт».

| № п/п | РТС | Жаңа жиілік | Кіріс түрі | Шығыс түрі | Қуат | Антенна түрі | Орналастыру шарттары | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТС Аққыстау ауылы, Атырау облысы | 546 МГц | 1 5/8" EIA | 1 5/8" EIA | 1300 / 1000 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 2 | РТС Көктоғай ауылы, Атырау облысы | 586 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |

Ескертпе: Осы қосымша объектілердің бастапқы техникалық параметрлері бойынша анықтамалық кесте ретінде пайдаланылады.