Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін объектілер бойынша бастапқы деректер

Осы қосымшада Тапсырыс берушінің қолданыстағы жабдығы туралы бастапқы деректер келтірілген және олар тек техникалық үйлесімділікті қамтамасыз ету мақсатында ұсынылады. Көрсетілген мәліметтер нақты бір өндірушінің немесе белгілі бір үлгідегі жабдықты жеткізу талабын білдірмейді.

- Кесте келесі нысан бойынша жасалған: «РТС / жаңа жиілік / кіріс түрі / шығыс түрі / қуаты / антенна түрі / орналастыру шарттары / ескертпе».

- Қуат келесі форматта көрсетілген: «сүзгі/қосу құрылғысының қуаты / одан кейінгі ЦЭТХ хабар таратқышының қуаты, Вт».

| № р/с | РТС | Жаңа жиілік | Кіріс түрі | Шығыс түрі | Қуаты | Антенна түрі | Орналастыру шарттары | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТС Ұзақбай Сыздықбаев ауылы, Жамбыл облысы | 538 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |
| 2 | РТС Жаңатас қаласы, Жамбыл облысы | 570 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 600 / 500 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |
| 3 | РТС Әшира Бүркітбаева ауылы, Жамбыл облысы | 562 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |
| 4 | РТС Жосалы ауылы, Қызылорда облысы | 626 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 130 / 50 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |
| 5 | РТС Қамыстыбас станциясы, Қызылорда облысы | 554 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |
| 6 | РТС Айдарлы ауылы, Қызылорда облысы | 514 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |
| 7 | РТС Жалағаш ауылы, Қызылорда облысы | 658 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |
| 8 | РТС Қарашалаң ауылы, Қызылорда облысы | 626 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |
| 9 | РТС Бекбауыл станциясы, Қызылорда облысы | 610 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Турникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |

Ескертпе: Осы қосымша объектілердің бастапқы техникалық параметрлері бойынша анықтамалық кесте ретінде пайдаланылады.