Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін объектілер бойынша бастапқы деректер

Осы қосымшада Тапсырыс берушінің қолданыстағы жабдығы туралы бастапқы деректер келтірілген және олар тек техникалық үйлесімділікті қамтамасыз ету мақсатында ұсынылады. Көрсетілген мәліметтер нақты бір өндірушінің немесе белгілі бір үлгідегі жабдықты жеткізу талабын білдірмейді.

- Кесте келесі нысан бойынша жасалған: «РТС / жаңа жиілік / кіріс түрі / шығыс түрі / қуаты / антенна түрі / орналастыру шарттары / ескертпе».

- Қуат келесі форматта көрсетілген: «сүзгі/қосу құрылғысының қуаты / одан кейінгі ЦЭТХ хабар таратқышының қуаты, Вт».

| № р/с | РТС | Жаңа жиілік | Кіріс түрі | Шығыс түрі | Қуаты | Антенна түрі | Орналастыру шарттары | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТС Баяш Өтепов ауылы, Шығыс Қазақстан облысы | 546 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 130 / 50 | Турникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 2 | РТС Маралды ауылы, Шығыс Қазақстан облысы | 554 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 3 | РТС Риддер қаласы, Шығыс Қазақстан облысы | 682 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 600 / 500 | Панельдік, 4 қабат, 3 бағыт (Kathrein) | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 4 | РТС Асубұлақ кенті, Шығыс Қазақстан облысы | 514 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 5 | РТС Верхнеберезовка кенті, Шығыс Қазақстан облысы | 546 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 6 | РТС Октябрьский кенті, Шығыс Қазақстан облысы | 650 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 7 | РТС Ақсу ауылы, Шығыс Қазақстан облысы | 522 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 8 | РТС Богатырево ауылы, Шығыс Қазақстан облысы | 650 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 9 | РТС Быструха ауылы, Шығыс Қазақстан облысы | 514 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 10 | РТС Кенюхово ауылы, Шығыс Қазақстан облысы | 546 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 11 | РТС Күршім ауылы, Шығыс Қазақстан облысы | 626 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 200 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 12 | РТС Бесүй ауылы, Шығыс Қазақстан облысы | 650 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 130 / 50 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 13 | РТС Қандыковка ауылы, Шығыс Қазақстан облысы | 514 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 130 / 50 | Турникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |
| 14 | РТС Северное ауылы, Шығыс Қазақстан облысы | 546 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 130 / 50 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз етуге арналған бастапқы деректер |

Ескертпе: Осы қосымша объектілердің бастапқы техникалық параметрлері бойынша анықтамалық кесте ретінде пайдаланылады.