Приложение 2
к конкурсной документации

Исходные данные по объектам для обеспечения технической совместимости

Настоящее приложение содержит исходные данные о действующем оборудовании Заказчика и приводится исключительно для целей обеспечения технической совместимости. Указанные сведения не означают требование о поставке оборудования конкретного производителя или модели.

1. Таблица составлена по форме: «РТС / новая частота / тип входа / тип выхода / мощность / тип антенны/условия размещения / примечание».

2. Мощность указана в формате: «мощность фильтра/устройства сложения / мощность передатчика ЦЭТВ после него, Вт».

| № п/п | РТС | Новая частота | Тип входа | Тип выхода | Мощность | Тип антенны | Условия размещения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТС с. Бозай, Туркестанская область | 658 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 50 | Супертурникетная | существующая стойка РТС | исходные данные для совместимости |
| 2 | РТС с. Боралдай, Туркестанская область | 610 МГц | N female | 7/16 female | 250 / 100 | Супертурникетная | существующая стойка РТС | разные типы входа и выхода |
| 3 | РТС с. Бугунь, Туркестанская область | 530 МГц | N female | 7/16 female | 250 / 100 | Супертурникетная | существующая стойка РТС | разные типы входа и выхода |
| 4 | РТС с. Жыланды, Туркестанская область | 626 МГц | N female | 7/16 female | 250 / 100 | Супертурникетная | существующая стойка РТС | разные типы входа и выхода |
| 5 | РТС с. Кенестобе, Туркестанская область | 562 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 50 | Супертурникетная | существующая стойка РТС | исходные данные для совместимости |
| 6 | РТС с. Кызыласу, Туркестанская область | 538 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 50 | Супертурникетная | существующая стойка РТС | исходные данные для совместимости |
| 7 | РТС с. Тасты, Туркестанская область | 586 МГц | N female | N female | 100 / 100 | Супертурникетная | существующая стойка РТС | исходные данные для совместимости |

Примечание: Настоящее приложение используется как справочная таблица исходных технических параметров объектов.