Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін объектілер бойынша бастапқы деректер

Осы қосымшада Тапсырыс берушінің қолданыстағы жабдығы туралы бастапқы деректер келтірілген және олар тек техникалық үйлесімділікті қамтамасыз ету мақсатында ұсынылады. Көрсетілген мәліметтер нақты бір өндірушінің немесе белгілі бір үлгідегі жабдықты жеткізу талабын білдірмейді.

- Кесте келесі нысан бойынша жасалған: «РТС / жаңа жиілік / кіріс түрі / шығыс түрі / қуаты / антенна түрі / орналастыру шарттары / ескертпе».

- Қуат келесі форматта көрсетілген: «сүзгі/қосу құрылғысының қуаты / одан кейінгі ЦЭТХ хабар таратқышының қуаты, Вт».

| № р/с | РТС | Жаңа жиілік | Кіріс түрі | Шығыс түрі | Қуаты | Антенна түрі | Орналастыру шарттары | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТС Бозай ауылы, Түркістан облысы | 658 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 50 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |
| 2 | РТС Боралдай ауылы, Түркістан облысы | 610 МГц | N female | 7/16 female | 250 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | кіріс және шығыс түрлері әртүрлі |
| 3 | РТС Бүгін ауылы, Түркістан облысы | 530 МГц | N female | 7/16 female | 250 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | кіріс және шығыс түрлері әртүрлі |
| 4 | РТС Жыланды ауылы, Түркістан облысы | 626 МГц | N female | 7/16 female | 250 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | кіріс және шығыс түрлері әртүрлі |
| 5 | РТС Кеңестөбе ауылы, Түркістан облысы | 562 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 50 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |
| 6 | РТС Қызыласу ауылы, Түркістан облысы | 538 МГц | 7/16 female | 7/16 female | 375 / 50 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |
| 7 | РТС Тасты ауылы, Түркістан облысы | 586 МГц | N female | N female | 100 / 100 | Супертурникеттік | РТС-тің қолданыстағы тіреуі | үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер |

Ескертпе: Осы қосымша объектілердің бастапқы техникалық параметрлері бойынша анықтамалық кесте ретінде пайдаланылады.