Приложение 12
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров

(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио

Наименование организатора АО «Казтелерадио»

№ конкурса _________________________________

Наименование конкурса  Антенна

№ лота _____________________________________

Наименование лота Антенная система FM диапазона для радиовещания в комплекте с трансформатором сопротивления, на Н = 275-282м.

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 263040.300.000000 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Антенна |
| Единица измерения* | Комплект |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 150 календарных дней с даты заключения договора |
| Размер авансового платежа* | 30 % |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. |  |
| Год выпуска | 2026 года выпуска |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 месяцев |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | В состав комплекта поставки входит: - Антенная система FM радиовещания, состоящая из шести передающих панелей, расположенных по две панели в этаже в три этажа в соответствии п.1 ТС, количество – 1 комплект. - Трансформатор сопротивления 75/50 Ом – в соответствии п.2 ТС, количество – 1 комплект. 1. Технические характеристики передающей антенной системы: - Диапазон рабочих частот: 87,5 МГц-108 МГц; - КСВн в диапазоне рабочих частот: не более 1,25; - Номинальная рабочая вмещаемая мощность антенной системы: не менее 15 кВт; - Коэффициент усиления антенной системы в максимумах излучения: не менее 9,5 дБд; - Входное волновое сопротивление антенной системы: 50 Ом; - Тип диаграммы направленности: направленная; - Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости по уровню минус 3 дБ: не менее 150 градусов; - Поляризация: вертикальная; - Высота подвеса антенной системы: 275,3 м-282,9 м. - Делитель (делители) антенной системы должен размещаться внутри ствола башни. - Тип входного разъема делителя должен быть рассчитан на работу антенной системы на номинальной мощности; - В связи со значительным расстоянием между выходом главного фидера и предполагаемым местом установки делителя антенной системы для их соединения используется отрезок коаксиального фидера (джампер) с соответствующими разъемами. Данный фидер (джампер) с разъемами должен быть рассчитан на работу на номинальной мощности антенной системы и иметь КСВн не более 1,05; - Длина отрезка данного фидера (джампера) – не менее 20 м. - Максимальная скорость ветра - не менее 160 км/час; - Диапазон рабочих температур: от минус 50̊ С до плюс 50̊ С; - Относительная влажность воздуха: до 100%; - Все металлические поверхности антенной системы должны иметь антикоррозионное покрытие. - Панели крепятся к существующим металлическим конструкциям в антенной части телебашни «Кок-Тобе» на высоте 275,3 м-282,9 м. болтовым соединением с помощью комплектных креплений или дополнительных переходных креплений, поставляемых в комплекте с передающей антенной системой. Чертеж существующих металлических конструкций – чертеж 1 Приложения 1. - Новая антенная система с трансформатором сопротивлений устанавливается на место существующей неисправной антенной системы FM диапазона, обеспечивающей вещание 5 программ РВ (87,7МГц, 2кВт – LUX FM; 88,9МГц, 2кВт – радио Сити; 97,7МГц, 2кВт – Beu FM; 98,9МГц, 2кВт – Aspan FM; 99,3МГц, 2кВт – Orda FM). - Для обеспечения требуемой зоны покрытия необходим расчет зоны покрытия с привязкой к местности. Главный лепесток диаграммы направленности в горизонтальной плоскости должен быть ориентирован на запад, северо-запад, север относительно расположения телебашни Кок-Тобе, N 43°13′ 44,7″, E 76° 58′ 33,9″. При расчете диаграммы направленности должен быть предусмотрен электрический наклон антенных панелей для обеспечения минимальной неравномерности и максимальных уровней напряженности электромагнитного поля (ЭМП) во всей зоне покрытия с учетом сложного рельефа местности и высотной застройки г. Алматы (минимизация провалов в вертикальной диаграмме направленности). Антенная система подключается к существующему коаксиальному фидеру HF-75-120D с волновым сопротивлением 75 Ом. Для этого необходимо использование трансформатора сопротивлений 75/50 Ом. Комплект поставки передающей антенной системы: - Система антенная FM панельная 3 этажа по 2 панели в комплекте с делителем (делителями) и соединительными кабелями- 1 комплект. - Комплект крепежных элементов для монтажа на существующую металлоконструкцию с учетом решений и требуемых характеристик, указанных в паспорте на антенную систему. - Монтажный комплект для крепления антенны на металлоконструкцию башни. - Герметизирующая лента (влагозащитный комплект) на каждую точку соединения, количество – не менее 2 шт. - Отрезок коаксиального фидера (джампера) с разъемами. - Паспорт на антенную систему, включающий схему соединения составных частей, их размещения на существующих металлоконструкциях башни, расчет наклона главного лепестка, расчет ширины ДН в горизонтальной и вертикальной плоскостях. - Результаты расчета зоны покрытия, учитывающего рельеф местности, проведенные для частоты 98 МГц, мощности 2кВт, координаты расположения башни Кок-Тобе N 43° 13′ 44,7″, E 76° 58′ 33,9″. - Комплект эксплуатационных документов (паспорт, инструкция по эксплуатации) на русском и английском языках (за исключением производителей из РФ), на бумажном носителе – 1 экз., и USB flash накопителе – 1 экз. 2. Технические характеристики трансформатора сопротивлений 75/50 Ом: Трансформатор сопротивлений устанавливается между коаксиальным фидером HF75-120D и входом делителя антенной системы внутри ствола башни. Необходимо обеспечить герметичность соединения. - Диапазон рабочих частот: 87,5 МГц-108 МГц; - КСВн в рабочем диапазоне частот: не более 1,1; - Номинальная рабочая вмещаемая мощность: не менее 15 кВт; - Тип входного разъема: 70/20; - Волновое сопротивление входного разъема: 75 Ом; - Тип выходного разъема трансформатора должен соответствовать типу входного разъема коаксиального джампера и рассчитан на работу на номинальной мощности; - Волновое сопротивление выходного разъема: 50 Ом. - Диапазон рабочих температур: от минус 50̊ С до плюс 50̊ С; - Относительная влажность воздуха: до 100%; - Все металлические поверхности трансформатора должны иметь антикоррозионное покрытие. - Чертёж входного разъема трансформатора сопротивления показан на чертеже 2 Приложениия 1. 2.1. Комплект поставки трансформатора сопротивления 75/50 Ом: - Трансформатор сопротивлений 75/50 Ом – 1 шт.; - Герметизирующая лента (влагозащитный комплект) на каждую точку соединения, количество – не менее 1 шт. - Комплект эксплуатационных документов (Паспорт, инструкция по эксплуатации, протокол измерений КСВ в рабочем диапазоне частот на трансформатор) на русском и английском языках (за исключением производителей из РФ), на бумажном носителе – 1 экз., и USB flash накопителе – 1 экз. 3. Транспортировка и хранение: #### 3.1. Комплект оборудования должен допускать транспортировку любым видом транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта, при температуре от минус 20С до +50С, относительной влажности не более 95% при температуре +25С. #### 3.2. Транспортировка самолетом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках. #### 3.3. По устойчивости к механическим воздействиям оборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ 12997—84 «Изделия ГСП. Общие технические условия» в части требований к изделиям в транспортной таре. #### 3.4. Оборудование должно быть устойчивым и прочным к воздействиям синусоидальных вибраций частотой 5–35 Гц; #### 3.5. Оборудование должно быть устойчивым к ударам со значением пикового ударного ускорения 98 м/с2, длительностью ударного импульса 16 мс и числом ударов 1000 10. 3.6. Упакованное оборудование должно выдерживать длительное хранение в складских помещениях на стеллажах в упакованном виде при температуре от +5С до +40С, относительной влажности до 80% при температуре +25С, при условии отсутствия в помещении для хранения паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 3.7. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе заявки на участие в конкурсе полный перечень поставляемого оборудования с указанием количества оборудования, производителя оборудования, тип оборудования с краткой характеристикой для каждого типа оборудования, Проект на антенную систему со схемой соединений панелей, инструкцию по эксплуатации. 3.8. Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе должен предоставить Техническую спецификацию на поставляемый товар, копирование Технической спецификации Заказчика не допускается. 3.9. Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе должен предоставить копию письма (свидетельства, сертификата) от завода изготовителя антенн либо его официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), подтверждающее право поставки оборудования в Республику Казахстан. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | 4. Требование приёмки комплекта антенной системы: 4.1. Основным документом при приёмке комплекта Антенной системы является техническая спецификация, утверждённая в предписанном порядке. 4.2. Оборудование должно быть полностью укомплектовано в соответствии с технической спецификацией. 4.3. Поставщик обеспечивает поставку комплекта Антенной системы с монтажными материалами по адресу: г. Алматы, ул. Ж. Омаровой, д.35. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | 5. Гарантии изготовителя и поставщика: 5.1 Гарантийный срок эксплуатации на все составные части комплекта оборудования: не менее 36 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. 5.2. На период проведения монтажа антенной системы и до ввода ее в эксплуатацию поставщик обязан осуществлять техническую поддержку самостоятельно или с привлечением представителей завода-изготовителя. Данная возможность подтверждается гарантийным письмом. Поставщик предоставляет гарантийное письмо в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора. 5.3. В случае получения теневых зон по результатам контрольных измерений зоны покрытия в г. Алматы после завершения монтажа антенной системы, поставщиком совместно с производителем антенной системы должны быть предоставлены необходимые корректировки в конструкцию антенной системы для обеспечения уверенного приема в г. Алматы. Так же соответствующие корректировки должны быть внесены в паспорт на антенную систему и диаграммы направленности. На гарантийные условия данные изменения не влияют. 5.4. Гарантийный срок эксплуатации продлевается поставщиком на период от даты подачи рекламаций до даты повторного введения комплекса оборудования в эксплуатацию. 5.5. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять обнаруженные дефекты, возникшие по его вине, или заменять вышедшие из строя изделия, узлы и блоки. 5.6. Характеристики поставляемого оборудования должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики, указанные в данной технической спецификации. 5.7. Весь поставляемый перечень оборудования должен быть рассчитан на круглосуточную круглогодичную работу. 5.8. Параметры поставляемого оборудования в течение всего срока службы должны сохраняться в установленных данной спецификацией пределах после устранения нарушений работоспособности. 5.9. Наработка на отказ - не менее 30000 часов. 5.10. Поставляемое оборудование должно быть укомплектовано всем необходимым запасом монтажных и соединительных материалов и должно быть полностью готовым к использованию непосредственно после монтажа. 5.11. Недопустимо к поставке оборудование, бывшее в употреблении или восстановленное. 5.12. Поставка оборудования должна быть осуществлена в оригинальной упаковке завода-изготовителя. Серийный номер и модель оборудования должны быть легко распознаваемы и должны сохраняться в течение всего срока службы, не должны стираться или смываться жидкостями, используемыми при эксплуатации. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.