Приложение 12
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров

(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора РГУ «Комитет казначейства Министерства Республики Казахстан»

№ конкурса _________________________________

Наименование конкурса Радиопередатчик

№ лота _____________________________________

Наименование лота Цифровой ТВ передатчик мощностью 100 Вт для проекта «Модернизация оборудования ЦЭТВ 11 ПРД»

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Радиопередатчик |
| Единица измерения* | Штук |
| Количество (объем)* | 7 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 180 календарных дней |
| Размер авансового платежа* | 30% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | - Национальный стандарт СТ РК ETSI EN 302755-2011. «Цифровое вещательное телевидение Республики Казахстан. Система наземного цифрового телевизионного вещания второго поколения (DVB-Т2). Часть 1. Структура кадров, канальное кодирование и методы модуляции». 2. Национальный стандарт СТ РК 2175-2011. Цифровое вещательное телевидение Республики Казахстан. Система цифрового телевизионного вещания. Радиопередатчики телевизионные цифровые. Основные параметры, технические требования и методы измерений. - Национальный стандарт СТ РК ГОСТ Р МЭК 60950-2005 Безопасность оборудования информационных технологий. - Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.601-2006 "Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы".. |
| Год выпуска |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | - Введение Настоящая техническая спецификация разработана для закупки передатчиков ЦЭТВ стандарта "DVB-T2" проекта Цифровой ТВ передатчик мощностью 100 Вт для проекта «Модернизация оборудования ЦЭТВ 11 ПРД» 1.1. Цель закупки Поставляемое оборудование должно быть новым, относиться к классу профессионального оборудования для обеспечения высококачественной и надежной работы в режиме круглосуточной эксплуатации. Оборудование должно быть рассчитано на непрерывную круглосуточную работу. 2. Технические требования к цифровому передатчику DVB-T2 *Передатчик должен работать в режиме Multiple Frequency Network (MFN). * Передатчик должен иметь возможность работать в любом заданном телеканале ДМВ диапазона от 21 ТВК (470 МГц) до 53 ТВК (734 МГц). *Передатчик должен обеспечивать модуляцию COFDM (режимы 1К,2К,4K,8К,16К, 32К, 32К ext.) *Выходная мощность передатчика определяется эффективным значением мощности радиосигнала с номинальным значением после полосового фильтра, на всех частотах ДМВ диапазона от 21 ТВК (470 МГц) до 53 ТВК (734 МГц) и должна составлять не менее 100Вт (1+1) после полосового фильтра. #### *Передатчик должен иметь 2 х DVB-ASI, BNC 75 Ом резервно переключаемых входа, 2 GbE (IP входа). Должно поддерживаться автоматическое резервирование не менее 2 различных входов. *Модулятор передатчика должен поддерживать режимы работы согласно Требованиям (пункт 2.7.) *Коэффициент битовых ошибок BER радиопередатчика, измеренный перед внутренним декодером LDPC, не должен превышать 10-9. Допускается превышение указанного значения BER не более чем на 2·10-10. *Среднеквадратическое значение коэффициента ошибок модуляции МЕR должно быть не менее 35 дБ. *передатчик должен обеспечить дистанционное управление и мониторинг передатчика через протокол SNMP; *номинальное значение выходного сопротивления передатчика 100Вт (1+1) должно быть 50 Ом, выходной разъем передатчика N-f. *Передатчик должен автоматически выключаться при превышении в выходном фидере значения КСВ, установленного паспортом для передатчика конкретного типа. 2.1. Параметры, относящиеся к использованию радиочастотного спектра, должны соответствовать следующим требованиям: * значение центральной частоты передатчика должно обеспечивать положение спектра излучаемого колебания в границах заданного телевизионного канала от 21 ТВК до 53 ТВК. Отклонение центральной частоты в спектре выходного сигнала от средней частоты рабочего канала должно быть в пределах ±100 Гц в месяц; * относительный уровень спектральной (плотности) мощности внеполосных составляющих спектра выходного сигнала передатчика после полосового фильтра в области отстроек ± (3,9...12) МГц от центральной частоты не должен превышать значений для не критической маски (от минус 110дб до минус 32,8дб) и критической маски (от минус 120дб до минус 32,8дб); *уровни побочных радиоколебаний после фильтра-маски, передаваемых передатчиком в фидер антенны, на частоте побочного радиоизлучения должны не превышать -60 дБ по отношению к эффективной мощности радиопередатчика; 2.2. Параметры, относящиеся к электропитанию, должны соответствовать следующим требованиям *электропитание передатчика 100Вт (1+1) должно осуществляться от электросети однофазного переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В ± 15%; *передатчики должны быть подключены и пройти тестовый режим вещания не менее 15 дней беспрерывной работы; * передатчик 100Вт (1+1) должен использовать воздушное охлаждение; * передатчики должны размещаться в существующей стойке (оборудования формирования потока) исполнения размер 19”. 2.2.1. Устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля. Передатчики телевизионные должны обладать устойчивостью к воздействию радиочастотного электромагнитного поля со следующими параметрами: *напряженность поля: 10 В/м; *диапазон частот 80 – 1000 МГц; *модуляция: амплитудная, 1000 Гц, глубина модуляции 80%. 2.2.2. Устойчивость к воздействию электростатических разрядов. Передатчики телевизионные должны обладать устойчивостью к воздействию электростатических разрядов со следующими параметрами: *при контактном разряде <4 кВ; *при воздушном разряде <8 кВ. 2.2.3. Устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех (далее - НИП). Передатчики телевизионные должны обладать устойчивостью к воздействию следующих наносекундных импульсных помех: *< 1,0 кВ частотой 5 кГц при воздействии НИП на сигнальные порты, порты управления; *< 1,0 кВ частотой 5 кГц при воздействии НИП на входные и выходные порты электропитания источника постоянного тока; *< 2,0 кВ при воздействии НИП на входные и выходные порты электропитания источников переменного тока. 2.3. Передатчик телевизионный должен обладать устойчивостью к воздействию следующих динамических изменений напряжения электропитания: *провалы напряжения, соответствующие снижению напряжения источника питания на 30% в течение 25 периодов частоты питающей сети (500 мс). Критерий качества функционирования передатчика во время теста: B; *прерывания напряжения, соответствующие снижению напряжения источника питания до 95% в течение 250 периодов частоты питающей сети (5000 мс). Критерий качества функционирования передатчика во время теста: С; *выбросы напряжения питания на 20% в течение 25 периодов частоты питающей сети (500 мс). Критерий качества функционирования передатчика во время теста: B. *Устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех (далее - МИП) большой энергии. 2.3.1. Передатчик телевизионный должен обладать устойчивостью к воздействию следующих МИП большой энергии: *для входных и выходных портов электропитания в режиме "провод-провод" значение импульса напряжения МИП: <0,5 кВ, в режиме "провод-земля" значение импульса напряжения МИП: <0,5 кВ; *для цепей питания напряжением переменного тока в режиме "провод-провод" значение импульса напряжения МИП: <1 кВ, в режиме "провод-земля" значение импульса напряжения МИП: <2 кВ. 2.4. Требования устойчивости к колебаниям напряжения питающей сети. Изменение выходной мощности передатчиков при медленных колебаниях напряжения сети от +10% до -15% номинального значения при частоте напряжения сети (50 ±1) Гц должно не превышать ±0,25 дБ. 2.5. Передатчики должны соответствовать техническим требованиям при воздействии следующих факторов внешней среды: *температура воздуха в помещении от +5°С до +40°С; *относительная влажность 95 % при температуре 20°С; *высота над уровнем моря не менее 2000м. 2.5.1. Технические требования условиям транспортирования Параметры передатчика должны соответствовать техническим требованиям после воздействия в транспортной таре температуры от минус -40С до +50С, относительной влажности до 98% (при температуре +25С), соответствующих условиям транспортирования 2.5.2. Нагрузки при транспортировании: *синусоидальных вибраций частотой 5 — 35 Гц; *пикового ударного ускорения 80 м /с², длительностью ударного импульса от 8 до 12 мс и числом ударов не менее 2000. 2.5.3. Требования к материалам и покупным изделиям *Применяемые материалы и компоненты передатчика должны соответствовать международным стандартам. *В усилителях мощности передатчика должны применяться, транзисторы, выполненные по технологии LDMOS. 2.5.4. Требования к ремонту и обслуживанию передатчика: * Основные модули передатчика должны быть легкодоступными для оперативного обслуживания и ремонта. Управление должно быть вынесено на лицевую панель оборудования. * Вещание не должно прекращаться в случае неисправности основного передатчика и в автоматическом режиме должно переключиться на резервный передатчик. 2.6. В комплект поставки должны входить: *цифровые передатчики мощностью не менее 100Вт (1+1) после фильтра - два передатчика Single PLP, системой автоматического резервирования передатчиков с РЧ–кабелями, эквивалентом нагрузки, IP входы, ASI входы, контроль по SNMP. 2.6.1. Маркировка и упаковка передатчика Маркировка передатчика должна соответствовать требованиям IATA, IMDG, ADR 2.6.2. На планке, укрепленной на передатчиках, должны быть нанесены: *код или данные изготовителя; *порядковый номер по системе нумерации изготовителя; (серийный номер) *год изготовления или код, его заменяющий. 2.6.3. Требования к надписи, упаковки, пакетам упаковки: *Поясняющие надписи должны быть четкими и соответствовать чертежам. Маркировка должна быть нестираемой, оставаться легко распознаваемой на весь период эксплуатации оборудования. *Передатчик, запасные части, инструменты и аксессуары должны быть упакованы в коробки, снабженные амортизационными прокладками и выложенные внутри водонепроницаемой бумагой/пленкой. *Эксплуатационная документация должна быть вложена в пакет из полиэтиленовой пленки. Пакет должен быть герметичным. 2.6.4. Требования безопасности и охраны окружающей среды: *В передатчике должна быть исключена возможность свободного доступа во внутреннее пространство и случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Должна быть предусмотрена защита пользователя при наличии напряжения свыше 24 В переменного тока и 110 В постоянного тока при помощи ограждения токоведущих частей и предостерегающих надписей. *Для присоединения защитного заземления к корпусу в передатчике должен быть болт (зажим), выполненный из металла, стойкого к коррозии, или покрытый металлом, предохраняющим его от коррозии. Болт должен быть расположен в безопасном и удобном для подключения заземляющего проводника месте. Вокруг болта должна быть контактная площадка для присоединения заземляющего проводника. Площадка должна быть защищена от коррозии и не иметь окраски. Возле болта должен быть нанесен нестираемый при эксплуатации знак заземления. Конструкция болта и знак заземления должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов *В передатчике должно быть обеспечено электрическое соединение всех доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением, с элементами для заземления. Сопротивление между заземляющим болтом и какой-либо доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом *Изоляция между цепями сетевого питания и корпусом должна выдерживать без повреждения или пробоя действие постоянного напряжения 1500 В (при питании от сети напряжением 220 В или 380 В) длительностью менее 1 мин. *Предельно допустимое значение плотности потока энергии на рабочих местах персонала для передатчиков IV-V диапазонов частот не должно превышать 20 мкВт/см2. *Уровень акустического шума на рабочих местах персонала не должен превышать 64 дБА 2.6.5. Температура наружных поверхностей оборудования во время работы при нормальных климатических условиях должна быть не более *в местах постоянного контакта пользователя с поверхностью не более +45°С; *в местах случайного контакта пользователя с поверхностью не более +60°С 2.6.6. Требования приёмки передатчика #### *Передатчик, предъявляемый на испытания, должен быть полностью укомплектован в соответствии с техническими условиями. #### *В процессе испытаний запрещается подстраивать (регулировать) передатчик, заменять блоки, узлы и элементы, кроме плавких вставок. #### *Результаты испытаний считаются положительными, а передатчик выдержавшим испытания, если испытание проведено в объеме и последовательности, установленных технической спецификацией, и соответствует требованиям технической спецификации. #### *Результаты испытаний считаются отрицательными, а передатчик не выдержавшим испытания, если в процессе испытаний обнаружено несоответствие передатчика хотя бы одному требованию, установленному технической спецификацией. #### *Положительные результаты приемо-сдаточных испытаний являются основанием для принятия решения о приемке передатчика. #### *Для проведения испытаний должны использоваться средства испытаний, измерений и контроля, прошедшие калибровку в сертифицированной метрологической службе. Применение для испытаний средств испытания, измерений и контроля, срок калибровки которых истёк, запрещается. #### *Передатчик должен быть интегрирован в систему мониторинга. 2.6.7. Требования к поставщику передатчика *В целях унификации технологической полупроводниковой элементной базы и обеспечения корректной работы другими устройствами передающего тракта (устройства сложения или полосовой фильтр), оптимизации расходов на техобслуживания и ремонт, сервиса и для дальнейшего расширение и модернизации, а также отсутствием свободных мест в существующих технологических шкафах, контейнерах, технических зданиях и совместимости программного обеспечение для управление и мониторинга сети. Поставщик должен представить передатчик только тех фирм-производителей, чьи передатчики DVB-T2 уже работают на сети Заказчика. #### *Поставщик оборудования должен представить и передать Заказчику все необходимые документы, подтверждающие законность ввоза оборудования на территорию РК. #### *Поставщик должен провести все необходимые сертификационные работы поставляемого оборудования за свой счет, предоставить и передать Заказчику сертификаты происхождения и сертификат соответствия РК с указанием серийных номеров усилителей мощности. #### *Поставщик должен предоставить спецификацию оборудования, исполнительную документацию, техническое описание комплекса и описание на каждый тип поставляемого оборудования, инструкцию по эксплуатации комплекса, инструкцию по техническому обслуживанию, ведомость эксплуатационных документов. #### *Для поставляемого оборудования, подлежащего дистанционному мониторингу, предоставить полный набор необходимых MIB файлов с подробным описанием перечня получаемых сообщений, подробное описание команд управления «SET» для дистанционной автоматической настройки и управления оборудованием, версию используемого протокола. Описание получаемых Trap-ов и Inform-ов должно соответствовать «Аварийные сообщения, передаваемые с помощью SNMP трапов»: #### Тип оборудования: #### -Идентификатор (тип) аварии, уникально описывающий аварию в репортаже. (открытие). #### -Фактическое сообщение (пример или описание шаблона) #### -Внутренний номер аварии Если отсутствует, то "---". #### -Расшифровка аббревиатуры на английском языке. #### -Описание аварии на русском языке. #### Версия ПО: -Категория срочности (одна из цифр): 5 - Критическая 4 - Мажорная 3 - Минорная 2 - Информационный #### Если отсутствует, то "---". #### -Ссылка на документ, описывающий аварию. Если отсутствует, то "---". #### -Примечание. #### -Идентификатор (тип) аварии, уникально описывающий закрытие аварии в репортаже. (закрытие). #### -Фактическое закрывающее сообщение. (пример или описание шаблона). #### *Также, для мониторинга параметров, по всем типам оборудования предоставить соответствующие номера OID, описание и формат значений передаваемых OID-ов. Метод получения информации по указанным OID должен быть «Get» (по запросу). #### *Информация должна предоставляться на электронном носителе CD или flash-накопителе, на английском и русском языках. #### *Приемка комплекса и ввод его в эксплуатацию должны проводиться в соответствии Программой и методикой приемочных испытаний (ПМИ) на основании протоколов приемочных испытаний (протокол измерения параметров транспортного потока на выходе передатчиков, протокол измерения ВЧ сигналов передатчиков до и после полосовых фильтров, протокол проверки интеграции оборудования в систему мониторинга и протокол измерения зоны охвата территории цифровым вещанием передатчиков) согласованных с членами рабочей комиссии Заказчика. #### *В протокол испытания поставщик должен включить пункт по тестированию системы дистанционного управления и мониторинга в полном объеме для вводимых в эксплуатацию передатчиков. 2.7. Режимы работы модулятора ТВ стандарт: EN 302 755. Диапазон частот, МГц: 470-734. Количество и тип разъемов: 2 x DVB-ASI, разъем BNC 75 Ом. Не менее 2 GbE (IP), разъем RJ-45. Скорость потока: 3 - 50 Мбит/c. Относительная нестабильности частоты: не хуже 1 х 10-7 год. Канальные параметры: Размер: 1k,2k,4k,8k,16k,32k с расширением. Ширина канала, МГц: 8. Длительность защитного интервала: 1/32,1/16,1/8,1/4,1/128,19/128,19/256. Пилотные поднесущие: PP1 до PP8. Параметры L1: Модуляция: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. Скорость кода: ½. FEC: 16k. Параметры PLP: Модуляция: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM. Поворот созвездия: вкл/выкл. Скорость кода: 1/2,3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6. FEC: LDPC 16k, LDPC 64k. Режимы времени интерливинга: Single, Multi. Длина времени перемежения: 0………..255. 2.7.1. Частотные диапазоны, номера телеканалов, номинальные полосы частот радиоканалов, номинальные значения частот несущих: *ДМВ диапазон от 21 ТВК (470 МГц) до 53 ТВК (734 МГц); * номинальные полосы частот радиоканала 8 МГц; * частота несущих (центральная частота) передатчика в границах заданного телевизионного канала от 21 ТВК до 53 ТВК; 2.7.2. Требования к окружающей среде. Механические требования #### *передатчики должны размещаться в существующей стойке (оборудования формирования потока) исполнения размер 19” шкафа. #### *Передатчик 100Вт (1+1) должны запитываться от сети переменного тока AC 220V + 15%, 50 Hz. #### *Указать, если предлагаемое оборудование модульного исполнения, и позволяет «горячую» замену блоков оборудования включая вентиляторы и блоки питания. 2.7.3. Требования к условиям эксплуатации оборудования *Устанавливаемое в стойках оборудование должно сохранять работоспособность и свои технические характеристики при эксплуатации в следующих условиях: *температура окружающей среды от +10С до +45С; *относительная влажность до 90% при температуре 25С 2.7.4. Эксплуатационные требования Минимальный срок технической поддержки оборудования поставщиком должен составлять не менее 5 лет. На поставляемое оборудование должны быть представлены сертификаты соответствия РК. Назначенный технический ресурс функционирования должен быть не менее 10 лет, с момента полного ввода в эксплуатацию. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | 3. Требования приёмки комплекта оборудования: 3.1. До начала приемки передатчиков поставщик должен представить утвержденную и согласованную с Заказчиком Программу и методику испытаний передатчиков, а также разработать и согласовать протокол испытания. 3.2. Основным документом при испытаниях и приёмке комплекта оборудования является техническая спецификация, утверждённая в предписанном порядке. 3.3. Оборудование, предъявляемое на испытания, должно быть полностью укомплектовано в соответствии с технической спецификацией. 3.4. В процессе испытаний запрещается подстраивать (регулировать) передатчик, заменять блоки, узлы и элементы, кроме плавких вставок. 3.5. Результаты испытаний считаются положительными, а оборудование выдержавшим испытания, если испытание проведено в объёме и последовательности, установленных утвержденной Программой и методикой испытаний, и соответствует требованиям Технической спецификации. 3.6. Результаты испытаний считаются отрицательными, а оборудование не выдержавшим испытания, если в процессе испытаний обнаружено несоответствие, хотя бы одному требованию, установленному Технической спецификацией. 3.7. Положительные результаты приёмо-сдаточных испытаний являются основанием для принятия решения о приёмке оборудования в эксплуатацию, которое подтверждается актом ввода в эксплуатацию, подписанным Заказчиком. 3.8. Заказчик проверяет оборудование на соответствие технических характеристик передатчика согласно протоколу завода производителя оборудования, предоставленного поставщиком комплекта оборудования. Для проведения испытаний должны использоваться средства испытаний, измерений и контроля, прошедшие калибровку в сертифицированной метрологической службе. Применение для испытаний средств испытания, измерений и контроля, срок калибровки которых истёк, запрещается. 3.9. Поставщик обеспечивает поставку передатчиков 100Вт (1+1) в филиал АО «Казтелерадио» Алматинская ОДРТ по адресу: г. Алматы, проспект Аль-Фараби 126Б. 3.10. Производитель оборудования, Поставщик должен оказывать оперативную консультативную помощь по вопросам эксплуатации поставленного оборудования. 3.11. Комплект оборудования должен быть оснащен последней, на момент поставки, версией ПО. 3.12. Поставляемое программное обеспечение (ПО) должно быть лицензионным и информация о нем предоставлена в оригиналах на бумажных или электронных носителях. 3.13. Поставщик должен принять комплект оборудования на ремонт согласно заявкам Заказчика, в рамках данного договора, на гарантийный период в течение не менее 36 месяцев с момента подписания акта о вводе оборудования в эксплуатацию. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | 4. Гарантии изготовителя и поставщика: #### 4.1. Поставщик должен гарантировать ремонт всего комплекта оборудования в течение не менее 36-и месяцев с момента ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных технической документацией. Гарантия на 36 месяцев начинается с момента ввода всего комплекта оборудования в эксплуатацию. #### 4.2. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять обнаруженные дефекты, возникшие по его вине, или заменять вышедшие из строя изделия, узлы и блоки после проведения диагностики, оформленной Протоколом и подачи рекламаций. #### Срок исполнения гарантийных обязательств не должен превышать 60 календарных дней. Устранение выявленных дефектов в течение гарантийного срока осуществляется Поставщиком самостоятельно, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в том числе расходов по транспортировке, монтажу и т.д. Доставка оборудования с ремонта осуществляется до РТС филиала Заказчика. #### 4.3. Гарантийный срок эксплуатации на вышедшее из строя оборудование продлевается поставщиком на период от даты подачи рекламаций до даты повторного введения отремонтированного оборудования в эксплуатацию. #### 4.4. В период гарантийного срока, любое обновление программного обеспечения поставщик должен установить бесплатно. #### В период постгарантийной эксплуатации у заказчика должен быть бесплатный доступ к новым версиям ПО для обновления существующего ПО, установленного на передатчиках. #### При возникновении необходимости внесения изменения в SNMP в период гарантийного обслуживания после подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования работы в рамках технической поддержки осуществляются по отдельному Договору. #### 4.5. Любое программное обеспечение, загруженное в передатчик не должно иметь ограничения срока пользования. #### 4.6. Производитель и Поставщик комплекта оборудования должны предоставить информацию Заказчику относительно модификаций оборудования и совместимости программного обеспечения. 4.7. Назначенный технический ресурс функционирования комплекса должен составлять не менее 120 месяцев, с момента полного ввода в эксплуатацию. 4.8. Поставщик после заключения договора должен предоставить в течение пяти рабочих дней письмо от производителя передатчиков, подтверждающее законность использования лицензионного программного обеспечения, установленного в оборудовании. 4.9. Поставщик после заключения договора должен предоставить в течение пяти рабочих дней авторизационное письмо от завода изготовителя передатчиков, либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), подтверждающее право поставки оборудования в Республику Казахстан. 5. Требования к поставщику комплекта оборудования: 5.1. Поставщик должен предоставить спецификацию оборудования, техническое описание передатчика, ведомость эксплуатационных документов, а также паспорта на поставляемого передатчика с тестовым испытанием завода изготовителя. #### 5.2. Поставщик оборудования должен представить и передать Заказчику все необходимые документы подтверждающие законность ввоза передатчиков на территорию РК (при условиях DDP). #### 5.3. Поставщик должен провести все необходимые сертификационные работы поставляемого передатчиков за свой счёт, предоставить и передать Заказчику сертификаты происхождения и сертификат соответствие РК (при условиях DDP). 5.4. Приемка передатчиков и ввод его в эксплуатацию на объекте должны проводиться в соответствии Программой и методикой приемочных испытаний комплекта на основании протоколов приемочных испытаний, согласованных с членами приёмочной комиссии Заказчика с подписанием акта ввода в эксплуатацию представителем поставщика. #### 5.5. Поставщик обязан провести инструктаж технического эксплуатационного персонала Заказчика для возможности дальнейшей эксплуатации оборудования. 5.6. Поставщик должен предоставить регламент технического обслуживания всего оборудования и указать наработку на отказ основных узлов. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.