Приложение 12
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров

Наименование заказчика ______________________

Наименование организатора ___________________

№ конкурса _________________________________

Наименование конкурса Разъём для оборудования Фидер 1-58

№ лота_____________________________________

Наименование лота __________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 263030.900.000123 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Разъём для оборудования Фидер 1-58 |
| Единица измерения* | шт. |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 120 календарных дней |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Тип разъема – EIA; Частота – не более 2,75 ГГц; Материал внутреннего проводника/ отделки поверхности - медный сплав/ посеребренный; Материал наружного проводника/ отделки поверхности - медный сплав/ посеребренный; Изоляция – не хуже политетрафторэтилена; Класс защиты – не хуже IP68; Совместимость с кабелем – не менее RFS, LCF 158-50, LCF 158-50A; |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Разъем должен быть совместим с фидерным кабелем 1-5/8; Тип разъема – EIA; Частота – не более 2,75 ГГц; Материал внутреннего проводника/ отделки поверхности - медный сплав/ посеребренный; Материал наружного проводника/ отделки поверхности - медный сплав/ посеребренный; Изоляция – не хуже политетрафторэтилена; Класс защиты – не хуже IP68; Совместимость с кабелем – не менее RFS, LCF 158-50, LCF 158-50A; Товар должен быть укомплектован соединительным элементом для разъема 1-5/8 фидерного кабеля. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Недопустим к поставке товар, бывший в употреблении и восстановленный. Поставка товара должна быть осуществлена в фирменной упаковке завода - производителя. Поставщик должен предоставить вместе с поставленным товаром оригинал или копию соответствующего Сертификата о происхождении товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления

- Технический директор                                                             К. Затилда