Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

Наименование заказчика __________________________

Наименование организатора _______________________

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса Блок питания  (блок R&S SX801)

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 271162.700.000001 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Блок питания (блок R&S SX801) |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) * | DDP |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Соответствие межгосударственным стандартам. Совместимость технических средств электромагнитная. ГОСТ EN55022 класс B, ГОСТ EN61000-3-2, ГОСТ EN61000-4-3, ГОСТ EN61000-4-4, ГОСТ EN55032, ГОСТ EN62368-1, ГОСТ EN61000-4-6. Требование безопасности: ГОСТ IEC60950-1, ГОСТ UL60950-1. |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Блок питания должен быть совместим с возбудителем SX801 передатчика производителя Rohde&Schwarz: Выходная мощность – не менее 125 Вт; Максимальная входная мощность – не более 1,8 А; Возможность горячей замены – да; Диапазон рабочего напряжения – от 90 В до 264 В AC; Диапазон рабочей температуры – от -25 ºС до + 70 ºС; Температура хранения от -40ºС до + 85ºС КПД – не менее 91%; Габбариты: длина – от 127 мм до 127,05 мм, ширина - от 76,2 мм до 76,25 мм, толщина – от 33,58 мм до 33,581 мм. Потенциальный Поставщик в составе заявки на участие в конкурсе должен предоставить официальное письмо от производителя оборудования Rohde&Schwarz, подтверждающее совместимость поставляемого товара совместим с возбудителем SX801 и выполнения условий поставки, выданное не ранее 2023 года. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Недопустим к поставке товар, бывший в употреблении и восстановленный. Поставка товара должна быть осуществлена в фирменной упаковке завода - производителя. В подтверждение оригинальности происхождения вентилятора все коробки должны быть опечатаны фирменным стикером завода-изготовителя. Производственный код на упаковке, должен совпадать с производственным кодом на самих комплектующих. |

Заместитель Председателя Правления

- Технический директор                                                   К. Затилда