Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса: __________________________________________

Наименование конкурса: _______________________________

№ лота: 1993

Наименование лота: «Система модуляторов DVB-S2, с резервированием 1:1 Newtec M6100, USS0212»

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Модулятор |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Все поставляемые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016). Оборудование должно быть рассчитано на электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Все шнуры электропитания изделий, входящих в комплект поставки, должны быть с вилками типа CEE 7 (Schuko) с двойным заземляющим контактом в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). |
| Год выпуска | не ранее 2021 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки комплекта оборудования системы модуляторов стандарта DVB-S2 с резервированием по схеме 1:1 (далее – Система модуляторов), предназначенного для работы в составе приемо-передающих земных станций спутниковой связи. В настоящей технической спецификации приняты следующие термины и сокращения: APSK – Amplitude and Phase Shift Keying, амплитудно-фазовая манипуляция; ASI – Asynchronous serial interface, асинхронный последовательный интерфейс; BCH – Bose-Chaudhuri-Hocquenghem, код Бозе-Чоудхури-Хоквингема (БЧХ-код); CEE 7 (Schuko) – стандартизированный тип вилок электропитания приборов и устройств; CLI – Сommand Line Interface, интерфейс командной строки; CW – Clear Wave, немодулированная несущая; DB-9, N-тип, SMA-тип, BNC тип, RJ-45 – типы (виды) стандартных разъемов; DVB-S, DVB-S2, DVB-S2X, DVB-S/DSNG семейство стандартов цифрового телерадиовещания DVB (Digital Video Broadcasting); FEC – Forward error correction, упреждающая коррекция ошибок; GUI – Graphical User Interface, графический интерфейс пользователя; HTTP – HyperText Transfer Protocol, протокол прикладного уровня передачи данных; IEC – International Electrotechnical Commission, международная электротехническая комиссия (МЭК); ISO – International Organization for Standardization международная организация по стандартизации; LDPC – Low Density Parity Check code, код контроля четности малой плотности; L-диапазон – диапазон частот дециметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи; MODCOD – сокр. Modulation Coding (кодовая модуляция); MPTS – Multi Program Transport Stream мультипрограммный транспортный поток; PRBS – Pseudorandom binary sequence, псевдослучайная двоичная последовательность; PSK – Phase Shift Keying, фазовая манипуляция; QAM – Quadrature Amplitude Modulation, квадратурная амплитудная модуляция; QPSK – Quadrature phase shift keying, квадратурная фазовая манипуляция; RMCP – Remote Management Control Protocol, стандартный протокол удаленного управления и контроля оборудования; RS-232 – стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter); RS-422/485 – стандарты физического уровня для асинхронного интерфейса UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter); RTP – Real-time Transport Protocol, стандартный протокол для передачи мультимедиа-данных (аудио и видео); RU – Rack Unit, единица измерения высоты специального оборудования в рамках стандарта 19-дюймовых стоек телекоммуникационного, серверного, сетевого, оборудования; SNMP – протокол, который используется для управления сетевыми устройствами; TCP/IP – Transmission Control Protocol/ Internet Protocol, набор сетевых протоколов транспортного уровня модели OSI (Open Systems Interconnection Model); UDP – User Datagram Protocol, протокол пользовательских датаграмм; USB-Flash – Universal Serial Bus Flash [Memory], накопитель информации с разъёмом типа USB; ВЧ – высокочастотный; КСВН – коэффициент стоячей волны по напряжению; ПК – персональный компьютер; ПЧВ – преобразователь частоты «вверх»; РЧ – радиочастотный, радиочастота; УМ – усилитель мощности; ФМ – фазовая модуляция. |
|  | 2. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ: 1) модулятор DVB-S2 – не менее 2 шт.; 2) коммутатор (переключатель резерва) по схеме резервирования 1:1 – не менее 1 шт.; 3) комплект межблочных соединительных кабелей – не менее 1 шт.; 4) шнур питания c вилкой типа CEE-7/7 («Schuko») – не менее 4 шт.; 5) направляющие (полозья) для установки блоков в стандартный 19-ти дюймовый телекоммуникационный шкаф – не менее 3 комплекта; 6) комплект документации на оборудование – не менее 1 шт.; 7) стандартная заводская упаковка. |
|  | 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Система модуляторов должна включать в себя все необходимое программное обеспечение и лицензии для обеспечения перечисленных ниже технических характеристик. Система модуляторов должна обеспечивать модуляцию цифровых телевизионных потоков ASI, IP в радиочастотный сигнал стандартов DVB-S, DVB-S2 и опционально DVB-S2X. Модуляторы должны иметь: – функцию анализа входных транспортных видеопотоков ASI/Ethernet; – функцию автоматической адаптации к транспортным видеопотокам; – функцию корректировки джитера транспортных видеопотоков по IP входам; – функцию проверки работоспособности внутренних компонентов и самодиагностики; – программируемый эквалайзер наклона амплитуды выходного модулированного сигнала; – два типа аварийной сигнализации, логических интерфейсов и физической аварии устройства (компонентов устройства); – встроенный PRBS генератор для возможности тестирования канала связи. Система коммутации модуляторов должна обеспечить автоматическое резервирование модуляторов по схеме 1:1 (один блок в работе, один в резерве). Коммутатор (переключатель резерва) должен обеспечивать следующие способы переключения между основным и резервным модулятором: – автоматически через специальные контакты сигнализации; – вручную через переднюю панель; – через веб-интерфейс; – с помощью системы мониторинга и контроля. Модуляторы и коммутатор (переключатель резерва) должны быть от одного производителя и быть совместимыми между собой. Модуляторы и коммутатор (переключатель резерва) должны иметь возможность регистрации сбоев, сбор и хранение статистики событий. Оборудование Системы модуляторов по качеству и применению должно относиться к профессиональному классу, быть рассчитанным на использование в круглосуточном режиме (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году). Коммутатор (переключатель резерва) должен иметь резервируемые источники питания, т. е. в корпусе блока должно быть не менее двух независимых источников питания. Оборудование Системы модуляторов должно быть укомплектовано всем необходимым крепежом и направляющими (полозьями) для возможности монтажа в стандартный 19-ти дюймовый телекоммуникационный шкаф. Оборудование Системы модуляторов должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и поставляться комплектно в коробке, упаковке и т. д. без нарушения целостности с полным комплектом документов. Модуляторы и коммутатор (переключатель резерва) должны иметь сенсорные экраны, которые должны обеспечивать: – интуитивно-понятную навигацию по меню; – отображение: статуса оборудования, состояния и настроек, меню параметров, журнала событий. Оборудование Системы модуляторов должно иметь возможность управления и контроля режимов работы как с передней панели, так и с помощью SNMP, HTTP (WEB), CLI интерфейсов посредством. Оборудование Системы модуляторов должно поддерживать обмен данными по протоколам SNMP v1-v3. Комплект межблочных соединительных кабелей должен включать в себя все необходимые для штатной работы оборудования межблочные соединительные кабели, кабели управления сигнальные коаксиальные перемычки и переходники. |
|  | 4. ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЯТОРАМ DVB-S2 Входные интерфейсы данных ASI: не менее 2 (двух) ASI входов разъемы BNC (гнездо), импеданс 75 Ом; не менее 2 (двух) ASI выходов (на проход) разъемы BNC (гнездо), импеданс 75 Ом; длина пакета на 188 или 204 байт. Входные интерфейсы данных Ethernet: 2x 10/100/1000 Base-T Ethernet (автоматическое переключение), разъемы RJ-45 (розетка); TS по IP интерфейсу (UDP/ RTP); FEC согласно SMPTE 2022-1 и -2; длина пакета на 188 или 204 байт. Поддерживаемые схемы модуляции и FEC: – Модуляция DVB-S: внешний/внутренний FEC: Reed Solomon / Viterbi MODCOD; QPSK:1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; 8PSK: 2/3, 5/6; 16QAM: 3/4, 7/8. – Модуляция DVB-S2: внешний/внутренний FEC: BCH/ LDPC; QPSK: 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5,5/6, 8/9, 9/10; 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10; 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10; 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10. Символьная скорость: DVB-S/DSNG: 0,05 – 54 МБод; DVB-S2: 0,05 – 54 МБод. Размер трансляционного пакета: DVB-S: 188 байт; DVB-S2 короткие кадры: 16 200 бит; DVB-S2 нормальные кадры: 64 800 бит; Roll-off: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 35%. РАДИОЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Выходы Основной выход L-диапазона: Частотный диапазон: нижняя граница не более 950 МГц; верхняя граница не менее 2150 МГц. Разъем типа N (гнездо), импедансом 50 Ом (с комплектацией переходником N-SMA). Возвратные потери: не менее 14 дБ. Уровень выходного сигнала: в диапазоне от не более -35 дБм до не менее +7 дБм. Контрольный (мониторный) выход L-диапазона: Частотный диапазон: нижняя граница не более 950 МГц; верхняя граница не менее 2150 МГц. Разъем типа SMA (гнездо), импедансом 50 Ом; Возвратные потери не менее 10 дБ; Уровень выходного сигнала: от не более -47 дБм до не менее -43 дБм. Интерфейсы контроля и мониторинга: – GUI-интерфейс веб-сервера (HTTP) посредством Web-браузера; – диагностические данные и журнал аварий блока (HTTP); – резервирование работы блоков и контроль работы по сети Ethernet; – порты Ethernet для контроля и управления, управления устройством и обнаружения аварийных сигналов; – дополнительные отдельные порты с реле для обнаружения аварии и неисправности устройства посредством замыкания контактов. Управление устройством с помощью RMCP через TCP-IP/UDP и RS-232/RS-485 (протокол SNMP не ниже версии v.2c). Интерфейс аварийной сигнализации: разъем D-Sub 9-pin (гнездо). Параметры электропитания: Количество источников питания: не менее 1. Потребляемая мощность: не более 200 Вт. Рабочий температурный диапазон: от не более 0°C до не менее +40°C. Температура хранения: от не более -40°C до не менее +70°C. Допустимое значение относительной влажности (в рабочем режиме): не менее 80% без конденсации. Высота панели управления: не более 1 RU. Глубина блока: не более 600 мм. Вес: не более 10 кг. |
|  | 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОММУТАТОРА (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕЗЕРВА) Выходной переключатель: Разъемы: тип SMA (гнездо), импедансом 50 Ом. Частотный диапазон: нижняя граница не более 100 МГц; верхняя граница не менее 2150 МГц. Возвратные потери: не менее 14 дБ. Вносимые потери: не более 2 дБ. Изоляция: не менее 50 дБ. Параметры электропитания: Количество источников питания: не менее 1. Потребляемая мощность: не более 150 Вт. Рабочий температурный диапазон: от не более 0°C до не менее +40°C. Температура хранения: от не более -40°C до не менее +70°C. Допустимое значение относительной влажности (в рабочем режиме): не менее 80% без конденсации. Высота панели управления: не более 1 RU. Глубина блока: не более 600 мм. Вес: не более 10 кг. Интерфейсы контроля и мониторинга: – GUI-интерфейс веб-сервера (HTTP) посредством Web-браузера; – диагностические данные и журнал аварий блока (HTTP); – резервирование работы блоков и контроль работы по сети Ethernet; – порты Ethernet для контроля и управления, управления устройством и обнаружения аварийных сигналов; – дополнительные отдельные порты с реле для обнаружения аварии и неисправности устройства посредством замыкания контактов. Управление устройством с помощью RMCP через TCP-IP/UDP и RS232/RS485 (протокол SNMP не ниже версии v.2c). Интерфейс аварийной сигнализации: разъем D-Sub 9-pin (гнездо). |
|  | 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию на поставляемое оборудование (на русском или английском языках); 2) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках); 3) протоколы измерений параметров (испытаний) от заводов-изготовителей оборудования, подтверждающие заявленные характеристики; Вся документация должна быть передана на бумажном и электронном (USB-Flash) носителях информации. Завод-изготовитель поставляемого товара должен иметь электронный сайт, на котором должны размещаться каталог выпускаемой продукции, описания, технические характеристики и другая информация о поставляемом товаре. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директор                                                            ______________   Затилда К. Ж.

Директор ДНСТ                                                                                                                                                  ______________   Шамшатов К. Н.

Конкурстық құжаттамаға

12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ, «Ұлттық жерсеріктік  телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № ___________________________

Конкурстың атауы ________________________

Лоттың № 1993

Лоттың атауы «1:1 схемасы бойынша резервтелетін DVB-S2 модуляторлар жүйесі»

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Таурадың атауы* | Модулятор |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда* |  |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* |  |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | Барлық жеткізілетін бұйымдар Техникалық регламентке сәйкес келуі тиіс Қолдануды шектеу туралы «Еуразиялық экономикалық электротехника және радиоэлектроника бұйымдарындағы қауіпті заттар" (ЕЭО ТР 037/2016). Жабдық ГОСТ 32144-2013 «Электр энергиясы. Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйесіндегі электр сапасының стандарттары » талаптарына сәйкес, кернеуі 220 В, жиілігі 50 Гц бір фазалы айнымалы ток желісінен электрмен қоректендіруге есептелуі тиіс. Жеткізу жиынтығына кіретін өнімдердің барлық электр сымдары МЕМСТ 7396.1-89 (ХЭК 83-75) Мемлекетаралық стандартына сәйкес қос жерге тұйықталуы бар CEE 7 (Schuko) «Тұрмыстық және ұқсас мақсаттарға арналған электр ашасы қосқыштары. Негізгі өлшемдер» (С4 стандарты). |
| Шыққан жылы | 2021 бұрын емес |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 36 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | 1. КІРІСПЕ Осы техникалық ерекшелік спутниктік байланыстың қабылдау-тарату жер станцияларында жұмыс істеуге арналған 1:1 схемасы бойынша резервтеумен DVB – S2 стандартты модуляторлар жүйесі жабдығының жиынтығын (бұдан әрі – Модуляторлар жүйесі) сатып алу үшін әзірленген. Осы техникалық ерекшелікте мынадай терминдер мен қысқартулар қабылданды: APSK – Amplitude and Phase Shift Keying, амплитудалық-фазалық манипуляция; ASI – Asynchronous serial interface, асинхронды сериялық интерфейс; BCH – Bose-Chaudhuri - Hocquenghem, Бозе-Чоудхури-Хоквингем коды (BCH-код); CEE 7 (Schuko) – құрылғылар мен құрылғылардың қуат ашаларының стандартталған түрі; CLI – Command Line Interface, командалық жол интерфейсі; CW – Clear Wave, модульдік емес тасымалдаушы; DB-9, N-түрі, SMA-түрі, BNC түрі, RJ-45 – стандартты қосқыштардың түрлері (түрлері) ; DVB-S, DVB-S2, DVB-S2X, DVB-S/DSNG сандық хабар тарату стандарттарының отбасы DVB (Digital Video Broadcasting); FEC – Forward error correction, алдын-ала қателерді түзету; GUI – Graphical User Interface, графикалық пайдаланушы интерфейсі; HTTP – Hyper Text Transfer Protocol, деректерді берудің қолданбалы деңгейінің протоколы; IEC – International Electrotechnical Commission, Халықаралық электротехникалық комиссия (ХЭК); ISO – International Organization for Standardization, Халықаралық стандарттау ұйымы; LDPC – Low Density Parity Check code, төмен тығыздықтағы паритетті басқару коды; L-диапазон – жер үсті және спутниктік радиобайланыс үшін пайдаланылатын дециметрлік толқын ұзындығының жиілік диапазоны; MODCOD – Modulation Coding (кодтық модуляция); MPTS – Multi Program Transport Stream мультипрограммалық тасымалдау ағыны; PRBS – Pseudorandom binary sequence, жалған кездейсоқ екілік реттілік; PSK – Phase Shift Keying, фазалық манипуляция; QAM – Quadrature Amplitude Modulation, квадратуралық амплитудалық модуляция; QPSK – Quadrature Phase Shift Keying, квадратуралық фазалық манипуляция; RMCP –Remote Management Control Protocol, стандартты қашықтан басқару және жабдықты басқару протоколы; RS-232 – UART асинхронды интерфейсіне арналған физикалық деңгей стандарты (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter); RS-422/485 – UART асинхронды интерфейсіне арналған физикалық деңгей стандарттары (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter); RTP – Real-time Transport Protocol, мультимедиа деректерін (аудио және видео)беруге арналған стандартты хаттама; RU – Rack Unit, телекоммуникациялық, серверлік, желілік, жабдықтың 19-дюймдік тіректерінің стандарты шеңберіндегі арнайы жабдықтың биіктігін өлшеу бірлігі; SNMP – желілік құрылғыларды басқару үшін қолданылатын протокол; TCP / IP – Transmission Control Protocol / Internet Protocol, OSI (Open Systems Interconnection Model)моделінің көлік деңгейіндегі желілік протоколдар жиынтығы; UDP – User Datagram Protocol, пайдаланушы датаграммасы; USB-Flash – Universal Serial Bus Flash [Memory], типті USB коннекторы бар ақпарат жинағы; ЖЖ – жоғары жиілікті; КБТТК – кернеу бойынша тұрған толқынның коэффициенті; ДК – дербес компьютер; ЖЖТ – "Жоғары" жиілік түрлендіргіші; РЖ – радиожиілік; ҚК – Қуат күшейткіші; ФМ – фазалық модуляция. |
|  | 2. ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫНЫҢ ҚҰРАМЫ: 1) DVB-S2 модуляторы – кемінде 2 дана; 2) коммутатор (резервті ауыстырып қосқыш), резервтеу схемасы 1:1 – кемінде 1 дана; 3) блоктық жалғағыш кәбілдер жиынтығы – кемінде 1 дана; 4) CEE-7/7 ("Schuko") типті ашасы бар қуат сымы – кемінде 4 дана; 5) стандартты 19 дюймдік телекоммуникациялық шкафқа блоктарды орнатуға арналған бағыттағыштар (жүгірушілер) – кемінде 3 жиынтық; 6) жабдыққа арналған құжаттама жиынтығы – кемінде 1 дана; 7) стандартты зауыттық орау. |
|  | 3. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР Модуляторлар жүйесі төменде көрсетілген техникалық сипаттамаларды қамтамасыз ету үшін барлық қажетті бағдарламалық жасақтама мен лицензияларды қамтуы керек. Модуляторлар жүйесі DVB-S2 және DVB-S2X стандарттарының радиожиілік сигналына ASI, IP сандық теледидар ағындарын модуляциялауды қамтамасыз етуі керек. Модуляторларда болуы керек: – ASI / Ethernet кіріс көлік бейне ағындарын талдау функциясы; – бейне деректерді тасымалдау ағындарына автоматты бейімделу функциясы; – IP кірулер бойынша бейне деректерді тасымалдау ағындарының джитерін түзету функциясы; – ішкі компоненттердің жұмысын тексеру және өзін-өзі диагностикалау функциясы; – модуляцияланған шығу сигналының амплитудасының көлбеу эквалайзері; – дабылдың екі түрі, логикалық интерфейстер және құрылғының физикалық апаты (құрылғы компоненттері); – байланыс арнасын сынау мүмкіндігі үшін жалған кездейсоқ реттілік генераторы (PRBS генераторы). Модуляторларды коммутациялау жүйесі модуляторларды 1:1 схемасы бойынша автоматты резервтеуді қамтамасыз етуі тиіс (бір блок жұмыста, біреуі резервте). Коммутатор (резервті ауыстырып қосқыш) негізгі және резервті модулятор арасында ауыстырып қосудың мынадай тәсілдерін қамтамасыз етуі тиіс: – арнайы дабыл контактілері арқылы автоматты түрде; – қолмен, алдыңғы панель арқылы; – веб-интерфейс арқылы; – мониторинг және бақылау жүйесінің көмегімен. Модуляторлар мен коммутатор (резервті ауыстырып қосқыш) бір өндірушіден болуы және бір-бірімен үйлесімді болуы тиіс. Модуляторлар мен коммутатор (резервті ауыстырып қосқыш) іркілістерді тіркеу, оқиғалар статистикасын жинау және сақтау мүмкіндігіне ие болуы тиіс. Сапасы мен қолданылуы бойынша модуляторлар жүйесінің жабдықтары кәсіби сыныпқа жатуы тиіс, тәулік бойы (тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн, жылына 365 күн) пайдалануға есептелген болуы тиіс. Коммутатордың (резервті ауыстырып-қосқыштың) резервтелетін қорек көздері болуы тиіс, яғни блок корпусында кемінде екі тәуелсіз қорек көзі болуы тиіс. Модуляторлар жүйесінің жабдығы стандартты 19 дюймдік телекоммуникациялық шкафқа монтаждау мүмкіндігі үшін барлық қажетті бекіткіштермен және бағыттаушы (жүгіргіштермен) жасақталуы тиіс. Модуляторлар жүйесінің жабдығы жаңа (пайдалануда болмаған) болуы және бүтіндігін бұзбай, құжаттардың толық жиынтығымен толық, қорапта, қаптамада және т.б. жеткізілуі тиіс. Модуляторлар мен коммутатор (резервтік қосқыш) сенсорлық экрандарға ие болуы керек: – интуитивті-мәзірді шарлау; – көрсету: жабдықтың күйі, күйі мен параметрлері, параметрлер мәзірі, оқиғалар журналы. Модуляторлар жүйесінің жабдығы алдыңғы панельден де, SNMP, HTTP (WEB), CLI интерфейстері арқылы да жұмыс режимдерін басқару және бақылау мүмкіндігіне ие болуы тиіс. Модуляторлар жүйесінің жабдығы SNMP v1-v3 хаттамалары бойынша деректермен алмасуды қолдауы тиіс. Блоктық жалғағыш кәбілдер жиынтығы жабдықтың штаттық жұмысы үшін қажетті барлық блоктық жалғағыш кәбілдерді, басқару кәбілдерін, сигналдық коаксиалды жалғастырғыштар мен қамтуы тиіс. |
|  | 4. DVB-S2 МОДУЛЯТОРЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ASI кіріс деректер интерфейсі: кем дегенде 2 (екі) ASI кіріс коннекторлары BNC (ұя), импедансы 75Ом; кемінде 2 (екі) ASI шығу (өту) BNC (ұя) ажыратқыштары, импедансы 75Ом; пакеттің ұзындығы 188 немесе 204 байт. Ethernet кіріс деректер интерфейсі: 2x 10/100/1000 Base-T Ethernet (автоматты ауыстыру), RJ-45 қосқыштары (ұя); TS IP интерфейсі (UDP / RTP); FEC сәйкес SMPTE 2022-1 және -2; пакеттің ұзындығы 188 немесе 204 байт. Қолдау көрсетілетін модуляция және FEC схемалары: – DVB-S модуляциясы: сыртқы / ішкі FEC: Reed Solomon / Viterbi MODCOD; QPSK:1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; 8PSK: 2/3, 5/6; 16QAM: 3/4, 7/8. – DVB-S2 модуляциясы: сыртқы / ішкі FEC: BCH / LDPC; QPSK: 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5,5/6, 8/9, 9/10; 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10; 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10; 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10. Символды жылдамдық: DVB-S / DSNG: 0.05-54 МБод; DVB-S2: 0,05-54 МБод. Тарату пакетінің мөлшері: DVB-S: 188 байт; DVB - S2 қысқа кадрлар: 16 200 бит; DVB - S2 қалыпты кадрлар: 64 800 бит; Roll-off: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 35%. РАДИОЖИІЛІК СИПАТТАМАЛАРЫ Шығу L-диапазонының негізгі шығысы: Жиілік диапазоны: төменгі шекара 950 МГц артық емес; жоғарғы шекара кемінде 2150 МГц. N типті қосқыш (ұя), кедергісі 50 Ом (N-SMA адаптерімен жабдықталған). Қайтарылатын шығындар: кемінде 14 дБ. Шығу сигналының деңгейі: -35 дБм-ден +7 дБм-ге дейінгі диапазонда. L-диапазонды бақылау (монитор) шығысы: Жиілік диапазоны: төменгі шекара 950 МГц артық емес; жоғарғы шекара кемінде 2150 МГц. SMA түріндегі қосқыш (ұя), кедергісі 50 Ом; қайтарылатын шығындар кемінде 10 дБ; шығу деңгейі: -47 дБм-ден кем емес -43 дБм-ге дейін. Бақылау және бақылау интерфейстері: – Web-браузер арқылы Веб-сервердің GUI интерфейсі (HTTP); – диагностикалық деректер және блок апаттары журналы (HTTP); – блоктардың жұмысын резервтеу және Ethernet желісі бойынша жұмысты бақылау; – басқару және басқару, құрылғыны басқару және дабылдарды анықтау үшін Ethernet порттары; – контактілерді жабу арқылы апат пен құрылғының ақауларын анықтау үшін релесі бар қосымша бөлек порттар. TCP-IP/UDP және RS-232/RS-485 арқылы RMCP көмегімен құрылғыны басқару (SNMP хаттамасы V. 2C нұсқасынан төмен емес). Дабыл интерфейсі: D-Sub 9-pin (ұя) қосқышы. Қуат параметрлері: Қорек көздерінің саны: 1 - ден кем емес. Тұтынылатын қуат: 200 Вт-тан аспайды. Жұмыс температурасының диапазоны: 0°C - тан +40°C-қа дейін. Сақтау температурасы: -40°C-тан кем емес +70°C-қа дейін. Салыстырмалы ылғалдылықтың рұқсат етілген мәні (жұмыс режимінде): конденсациясыз кемінде 80%. Басқару панелінің биіктігі: 1 RU артық емес. Блоктың тереңдігі: 600 мм артық емес. Салмағы: 10 кг артық емес. |
|  | 5. КОММУТАТОРДЫҢ (РЕЗЕРВТІ АУЫСТЫРЫП ҚОСҚЫШТЫҢ)ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ Шығу қосқышы: Қосқыштар: SMA (ұя) түрі, кедергісі 50 Ом. Жиілік диапазоны: төменгі шекара 100 МГц-тен артық емес; жоғарғы шекара кемінде 2150 МГц. Қайтарылатын шығындар: кемінде 14 дБ. Енгізілетін шығындар: 2 дБ артық емес. Оқшаулау: кемінде 50 дБ. Қуат параметрлері: Қорек көздерінің саны: 1 - ден кем емес. Тұтынылатын қуат: 150 Вт-тан аспайды. Жұмыс температурасының диапазоны: 0°C - тан +40°C-қа дейін. Сақтау температурасы: -40°C-тан кем емес +70°C-қа дейін. Салыстырмалы ылғалдылықтың рұқсат етілген мәні (жұмыс режимінде): конденсациясыз кемінде 80%. Басқару панелінің биіктігі: 1 RU артық емес. Блоктың тереңдігі: 600 мм артық емес. Салмағы: 10 кг артық емес. Бақылау және бақылау интерфейстері: – Web-браузер арқылы Веб-сервердің GUI интерфейсі (HTTP); – диагностикалық деректер және блок апаттары журналы (HTTP); – блоктардың жұмысын резервтеу және Ethernet желісі бойынша жұмысты бақылау; – басқару және басқару, құрылғыны басқару және дабылдарды анықтау үшін Ethernet порттары; – контактілерді жабу арқылы апат пен құрылғының ақауларын анықтау үшін релесі бар қосымша бөлек порттар. TCP-IP/UDP және RS232/RS485 арқылы rmcp көмегімен құрылғыны басқару (SNMP хаттамасы v.2c нұсқасынан төмен емес). Дабыл интерфейсі: D-Sub 9-pin (Розетка) қосқышы. |
|  | 6. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Құжаттама жиынтығы мыналарды қамтуы тиіс (төменде көрсетілгендермен шектелмей): 1) жеткізілетін жабдықты пайдалану және оған техникалық қызмет көрсету жөніндегі Нұсқаулық (орыс немесе ағылшын тілдерінде); 2) паспорт деректері бар құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде); 3) жабдықты дайындаушы зауыттардан мәлімделген сипаттамаларды растайтын параметрлерді өлшеу (сынау) хаттамалары; Барлық құжаттама қағаз және электрондық (USB-Flash) ақпарат тасығыштарда берілуі тиіс. Жеткізілетін тауарды дайындаушы зауыттың шығарылатын өнімнің каталогы, сипаттамалары, Техникалық сипаттамалары және жеткізілетін тауар туралы басқа да ақпарат орналастырылатын электрондық сайты болуы тиіс. |
| Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | жоқ |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | жоқ |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Басқарма Төрағасының орынбасары - «Қазтелерадио» АҚ Техникалық директоры                    ______________    Затилда К. Ж.

«Қазтелерадио» АҚ ҰЖТХТД филиалының директоры                                                                       ______________    Шамшатов К. Н.