Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса: _______________________________

Наименование конкурса: «Дегидратор»

№ лота:

Наименование лота: _________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Срок поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Все поставляемые изделия должны соответствовать Техническому регламенту Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016). Оборудование должно быть рассчитано на электропитание от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Все шнуры электропитания изделий, входящих в комплект поставки, должны быть с вилками типа CEE 7 (Schuko) с двойным заземляющим контактом в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). |
| Год выпуска | не ранее 2021 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки дегидратора (далее – Оборудование) Оборудование предназначен для автоматического осушения и подачи сухого воздуха низкого давления, для предотвращения образования влаги в волноводном тракте. Оборудование необходимо для осушения волноводного тракта. |
|  | 2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ: 1) дегидратор – 1 шт.; 2) шнур питания c вилкой типа CEE-7/7 («Schuko») – не менее 1 шт.; 3) комплект креплений для установки в стандартный 19-ти дюймовый телекоммуникационный шкаф – не менее 1 шт; 4) комплект документации на бумажном носителе – 1 шт.; 5) комплект документации на электронном (USB-Flash) носителе – 1 шт.; 6) стандартная заводская упаковка. ### Также в состав дегидратора должны входить три программируемых реле сигнализации. |
|  | 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ### Дегидратор должен занимать 3-U места в стойке и иметь глубину не более 315,0 мм . ### Основные внутренние компоненты из чего должен состоять дегидратор: ### 1) баллон для осушения; ### 2) выпускной коллектор; ### 3) лоток испарителя; ### 4) выключатель питания; ### 5) модуль питания переменного тока; ### 6) пять внутренних датчиков: - 1 датчик температуры окружающего воздуха на плате управления; - 2 датчика температуры на корпусе каждого из двух сушильных баллонов; - 1 датчик расположенный на пульте управления измеряет давление нагнетаемого воздуха; - 1 датчик влажности для измерения уровня влажности в нагнетаемом воздухе. ### 7) выходной соленоид; ### 8) импульсный источник питания переменного тока; ### 9) входной соленоид; ### 10) бесщеточный двухмембранный компрессор. ### Датчик влажности должен подавать сигнал на осушение в зависимости от текущей влажности, а не через фиксированные промежутки времени. Дегидратор должен работать с исключительно низким уровнем шума и вибрации. Оборудование по качеству и применению должно относиться к профессиональному классу, должно быть рассчитанным на использование в круглосуточном режиме (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году). Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и поставляться комплектно, в коробке, упаковке и т. д., без нарушения целостности, с полным комплектом документов. - Оборудование должно быть однотипным от одного производителя, одной модели и года выпуска. - Дегидратор должен быть оснащен двумя светодиодами: один для отображения статуса питания второй для индикации аварии. ### Дегидратор должен быть оснащен пользовательским дисплеем и показывать выходное давление, рабочий цикл, температуру, время работы компрессора и состояние баллона для сушки воздуха. Панель с дисплеем должна позволять настраивать IP-адрес и контролировать состояние с подключением к сети. - На тыльной стороне дегидратор должен иметь: – разъём питания; – разъём для забора воздуха; – тумблер для вкл/выкл питания; – точка заземления. |
|  | 4. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры ШхВхГ: не более: 135 х 315,0 х 435 мм. ### Вес оборудования: не более 7,5 кг; ### Максимальная мощность: не более 150 Вт; ### Мощность при нормальном режиме: не более 40 Вт; ### Диапазон рабочих давлений, программируемых в рабочем режиме: от 7 мбар до 517 мбар; ### Высокое предельное давление должно составлять: не более 517 мбар; ### Срабатывание клапана сброса при избыточном давлении: не более 552 мбар. 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ. Напряжение питания: 100-240 В переменного тока частотой 50/60 Гц; Рабочий температурный диапазон: нижняя граница: от 0°C; верхняя граница: до +55°C. Температура хранения: нижняя граница: от 40°C; верхняя граница: до +60°C. |
|  | 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) инструкцию по эксплуатации (на русском и/или английском языках); 2) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках). Вся документация должна быть передана, на бумажном и электронном (USB-Flash) носителях информации. Завод-изготовитель поставляемого товара, должен иметь электронный сайт, на котором должны размещаться каталог выпускаемой продукции, описания, технические характеристики и другая информация о поставляемом товаре. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директор                                                            ______________   Затилда К. Ж.

Директор ДНСТ                                                                                                                                                  ______________   Шамшатов К. Н.

Конкурстық құжаттамаға

12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ, «Ұлттық жерсеріктік  телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың №: ____________________________

Конкурстың атауы: «Дегидратор»

Лоттың №: ________________________________

Лоттың атауы: _____________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Таурадың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда* |  |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* |  |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Тауарларды жеткізу орны* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | Барлық жеткізілетін бұйымдар Техникалық регламентке сәйкес келуі тиіс Қолдануды шектеу туралы «Еуразиялық экономикалық электротехника және радиоэлектроника бұйымдарындағы қауіпті заттар" (ЕЭО ТР 037/2016). Жабдық ГОСТ 32144-2013 «Электр энергиясы. Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйесіндегі электр сапасының стандарттары » талаптарына сәйкес, кернеуі 220 В, жиілігі 50 Гц бір фазалы айнымалы ток желісінен электрмен қоректендіруге есептелуі тиіс. Жеткізу жиынтығына кіретін өнімдердің барлық электр сымдары МЕМСТ 7396.1-89 (ХЭК 83-75) Мемлекетаралық стандартына сәйкес қос жерге тұйықталуы бар CEE 7 (Schuko) «Тұрмыстық және ұқсас мақсаттарға арналған электр ашасы қосқыштары. Негізгі өлшемдер» (С4 стандарты). |
| Шыққан жылы | 2021 бұрын емес |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | 1. КІРІСПЕ Осы техникалық ерекшелік дегидратор (бұдан әрі – Жабдық)сатып алу үшін әзірленген Жабдық автоматты түрде құрғатуға және төмен қысымды құрғақ ауаны беруге, толқынды өткізгіш жолында ылғалдың пайда болуына жол бермеуге арналған. Жабдық толқынды өткізгіш жолды құрғату үшін қажет. |
|  | 2. ЖАБДЫҚ ҚҰРАМЫ: 1) дегидратор – 1 д.; 2) CEE-7/7 ("Schuko") типті ашасы бар қуат сымы – кемінде 1 д.; 3) стандартты 19 дюймдік телекоммуникациялық шкафқа орнатуға арналған бекіткіштер жиынтығы – кемінде 1 д.; 4) қағаздағы құжаттамалар жинағы-1 д.; 5) электронды (USB-Flash) тасығыштағы құжаттамалар жиынтығы – 1 д.; 6) стандартты зауыттық қаптама. Сондай-ақ, дегидратордың құрамына үш бағдарламаланатын дабыл релесі кіруі керек. |
|  | 3. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР ### Дегидратор тіректе 3-U орынды иеленуі және тереңдігі 315,0 мм-ден аспауы тиіс. Дегидратордың негізгі ішкі компоненттері мыналардан тұруы керек: ### 1) құрғатуға арналған баллон; ### 2) шығару коллекторы; ### 3) буландырғыш науасы; ### 4) қуат қосқышы; ### 5) айнымалы ток қуат модулі; ### 6) бес ішкі датчик: - басқару тақтасындағы қоршаған орта температурасының 1 датчикгі; - екі кептіру баллондарының әрқайсысының корпусындағы 2 температура датчигі; - басқару тақтасында орналасқан 1 датчик ауа қысымын өлшейді; - айдалатын ауадағы ылғалдылық деңгейін өлшеуге арналған 1 ылғалдылық датчигі. ### 7) шығу соленоид; ### 8) айнымалы токтың импульсті қуат көзі; ### 9) кіріс соленоид; ### 10) щеткасыз екі мембраналы компрессор. ### Ылғалдылық датчигі белгіленген уақыт аралығында емес, ағымдағы ылғалдылыққа байланысты құрғату сигналын беруі тиіс. Дегидратор өте төмен шу мен дірілмен жұмыс істеуі керек. Сапасы мен қолданылуы бойынша жабдық кәсіби сыныпқа жатқызылуы тиіс, тәулік бойы (тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн, жылына 365 күн) пайдалануға есептелген болуы тиіс. Жабдық жаңа болуы керек (бұрынғы емес) және толық, қорапта, қаптамада және т.б., тұтастығын бұзбай, құжаттардың толық жиынтығымен жеткізілуі керек. - Жабдық бір өндірушіден, бір модельден және шығарылған жылынан бірдей болуы керек. - Дегидратор екі жарық диодымен жабдықталуы керек: біреуі аварияны көрсету үшін екінші қуат күйін көрсету үшін. ### Дегидратор арнайы дисплеймен жабдықталған және шығыс қысымын, жұмыс циклын, температураны, компрессордың жұмыс уақытын және ауаны кептіруге арналған баллонның күйін көрсетуі керек. ### Дисплейі бар панель IP-мекенжайын реттеуге және желіге қосылған күйді басқаруға мүмкіндік беруі керек. - Дегидратордың артқы жағында болуы керек: – қуат қосқышы; – ауа қабылдау қосқышы; – қуатты қосу/өшіру үшін тумблер; – жерге қосу нүктесі. |
|  | 4. ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ Габариттік өлшемдері ЕхБхТ: 135 х 315,0 х 435 мм артық емес. ### Жабдықтың салмағы: 7,5 кг артық емес; ### Максималды қуаты: 150 Вт артық емес; ### Қалыпты режимдегі қуат: 40 Вт артық емес; ### Жұмыс режимінде бағдарламаланатын жұмыс қысымының диапазоны: 7 мбар-дан 517 мбар-ға дейін; ### Жоғары шекті қысым болуы керек: 517 мбар-дан артық емес; ### Артық қысым кезінде шығару клапанының іске қосылуы: 552 мбар-дан артық емес. |
|  | 5. ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ САҚТАУ ШАРТТАРЫ. Қуат кернеуі: 100-240В айнымалы ток жиілігі 50/60 Гц; Жұмыс температурасының диапазоны: төменгі шекара: 0°C-тан; Жоғарғы шекара: +55°C дейін. Сақтау температурасы: төменгі шекара: 40°C-тан; Жоғарғы шекара: +60°C дейін. |
|  | 6. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Құжаттама жиынтығы мыналарды қамтуы тиіс (төменде көрсетілгендермен шектелмей): 1) пайдалану жөніндегі нұсқаулық (орыс және / немесе ағылшын тілдерінде); 2) Паспорт деректері бар құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде). Барлық құжаттама қағаз және электрондық (USB-Flash) ақпарат тасығыштарда берілуі тиіс. Жеткізілетін тауарды дайындаушы зауыттың шығарылатын өнімнің каталогы, сипаттамалары, техникалық сипаттамалары және жеткізілетін тауар туралы басқа да ақпарат орналастырылатын электрондық сайты болуы тиіс. |
| Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) | жоқ |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | жоқ |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Басқарма Төрағасының орынбасары - «Қазтелерадио» АҚ Техникалық директоры                    ______________    Затилда К. Ж.

«Қазтелерадио» АҚ ҰЖТХТД филиалының директоры                                                                       ______________    Шамшатов К. Н.