Приложение 2

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 273313.900.000039 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Корзина в комлекте с двумя модулями блока питания для сайт-контроллера |
| Единица измерения* | шт. |
| Количество (объем)* | 22 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 114 840 тенге |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 2 526 480 тенге |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 60 календарных дней |
| Место поставки товара* | г. Алматы, 751410000, пр. Аль-Фараби, 126 Б |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Параметры корзины (шаси под модули блоков питания): Длина – не более 200 мм; Ширина – не более 90 мм; Высота – не более 80 мм; CPU - шлейф не менее 8 pin (4+4 pin); Количество и тип коннекторов: Molex - не менее 6, Sata - не менее 3, PCI для видеокарт – не менее 1 (6+2 pin); Универсальная колодка метания материнской платы – не менее 24 pin; Длина кабелей - не менее 250 мм Корзина - DC output по линии не менее +3.3В - 20 А; По линии – не менее +5В - 20 A; Общая выходная суммарная мощность по линиям – не менее + 3.3В и + 5В - 105 Вт, По линии 1 – не менее +12v1 - 25 A, По линии 2 – не менее +12v2 - 25 A, Максимальная выходная мощность по линиям – не менее +12v1 и +12v2 - 400w, По линии -12В - 0.3A, 3.6Вт, по линии +5 Vsb - 2.5A, 12.5Вт, 400Вт w/PFC, 400Вт+400Вт Параметры модуля блока питания Длина – не более 150 мм, Ширина- не более 80 мм, Высота – не более 40 мм, Вход питания АТХ power cable standard PC; Мощность каждого модуля блока питания - не менее 400 Вт DC; Ток отдачи по линии питания +12 V - не более 33 A; Ток отдачи по линии + 5 Vsb - не более 2.5 А; Работа от напряжения питания от 100 В до 240 В; Частота сети от 50 Гц до 60 Гц. |
| Год выпуска | 2020 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Необходимо для доукомплектации имеющегося оборудования Параметры корзины (шаси под модули блоков питания): Длина – не более 200 мм; Ширина – не более 90 мм; Высота – не более 80 мм; CPU - шлейф не менее 8 pin (4+4 pin); Количество и тип коннекторов: Molex - не менее 6, Sata - не менее 3, PCI для видеокарт – не менее 1 (6+2 pin); Универсальная колодка метания материнской платы – не менее 24 pin; Длина кабелей - не менее 250 мм Корзина - DC output по линии не менее +3.3В - 20 А; По линии – не менее +5В - 20 A; Общая выходная суммарная мощность по линиям – не менее + 3.3В и + 5В - 105 Вт, По линии 1 – не менее +12v1 - 25 A, По линии 2 – не менее +12v2 - 25 A, Максимальная выходная мощность по линиям – не менее +12v1 и +12v2 - 400w, По линии -12В - 0.3A, 3.6Вт, по линии +5 Vsb - 2.5A, 12.5Вт, 400Вт w/PFC, 400Вт+400Вт Параметры модуля блока питания Длина – не более 150 мм, Ширина- не более 80 мм, Высота – не более 40 мм, Вход питания АТХ power cable standard PC; Мощность каждого модуля блока питания - не менее 400 Вт DC; Ток отдачи по линии питания +12 V - не более 33 A; Ток отдачи по линии + 5 Vsb - не более 2.5 А; Работа от напряжения питания от 100 В до 240 В; Частота сети от 50 Гц до 60 Гц. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Недопустим к поставке товар, бывший в употреблении и восстановленный. Поставка товара должна быть осуществлена в фирменной упаковке завода - производителя. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления

- Технический директор                                                             К. Затилда