Конкурс құжаттамасына

2 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың

техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы  «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы  «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті»  РММ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы Бағдарламалық-аппараттық кешен

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы Түркістан РТС екінші мультиплексі үшін технологиялық жабдық

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 263030.900.000096 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Бағдарламалық-аппараттық кешен |
| Өлшем бірлігі* | Жиынтық |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, бірлік бағасы * | 48 771 295,73 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 48 771 295,73 |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | DDP, толық аяқтап беру |
| Жеткізу мерзімі* | Шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 120 күнтізбелік күн |
| Тауарларды жеткізу орны* | 611010000 Түркістан облысы, Түркістан қ., Юсупов көш., н/ж |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | - ETSI EN 300 421 (DVB-S); - EN 302 307 (DVB-S2); - EN 302 755 (стандарт DVB-T2); - ETSI ETR 289; - ETSI EN 50083-9; - IEC 60950-1. |
| Шыққан жылы | Шығарылған жылы 2022 жылдан ерте емес |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 36 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | 1. Жиынтық құрамына кіруі тиіс: - Digital Video Broadcasting Second Generation Terrestrial (DVB-T2) стандартты шығыс қуаты 1000 Вт таратқыш, жиынтықта коаксиалды ауыстырып жалғағышы бар – 1 дана; - 2 кірісті қуат қосқыш – 1 дана; - N типті өлшеу ағытпалары бар 7 кВт кіріс және 1-5/8 EIA шығысты бағытталған тармақтағыш – 1 дана - DVB-S/S2 кәсіби жерсеріктік қабылдағышы – екі РТ бағдарламаларын декодтайтын 15 SD ТВ бағдарламаларына арналған реммультиплексор – 1 дана; - CAM-модульдер CI 12 сервистік – 4 дана; - DVB-T2 кәсіби қабылдағышы – 1 дана; - Кәсіби қабылдағыштың SFP-модулі – 1 дана; - ЦЭТВ 30ТВ бағдарламаларын (28SD+2HD) визуалды бақылауға арналған электрондық кілті бар лицензия – 1 дана; - Дербес компьютер оператордың жұмыс станциясы – 1 дана; - DVB-T2 талдауыш жинытықта – 1 дана; - Қатты желі жиынтықта – 1 дана; - BNC типті жалғағыш (RG6 кәбіліне арналған компрессиялық) – 6 дана; - RG6 типті коаксиалды кәбілге арналған F типті ағытпа (компрессиялық) – 20 дана; - Коаксиалды кәбіл 90% RG6 – 20 м.; - Кәбіл DVI-HDMI (20м) – 2 дана - Кәбіл желілік UTP Cat.5e – 30 м.; - Коннектор RJ45 – 20 дана. ## 1. Жалпы талаптар Ұсынылатын таратушы жабдық DVB-T2 хабар тарату желісін өрістетеуде тәжірибесі бар өндірушіден болуы тиіс. Жеткізілген барлық жабдықтар берілген функционалдылықты және өзара толық үйлесімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізілетін жабдыққа арналған бағдарламалық қамтым қолданылу мерзімін шектемей лицензияланған болуы тиіс. Әлеуетті жеткізуші сатып алуға қатысуға өтінімде желіні басқару мен мониторингтеудің қолданыстағы жүйесіне интеграциялау үшін жабдықтың барлық қажетті деректерін (деректерді беру хаттамалары мен тетіктерінің сипаттамасын қоса) ұсынуға міндетті. Жеткізуші жабдық жөніндегі барлық құжаттаманы ұсынуға міндетті. Құжаттамада шарт бойынша жабдықты тапсыру сәтінде өзекті болып табылатын тұтас жабдыққа (логин мен пароль, қолжетімділік хаттамасы) толық және өзекті әкімшілік қолжетімділік көрсетілуі тиіс. 2. Цифлық таратқышқа техникалық талаптар - Телевизиялық цифрлық таратқыш EN 302 755 (DVB-T2 стандарты) стандартының еуропалық цифрлық телевизиялық хабар тарату жүйесінің сигналын қалыптастыруды және беруді қамтамасыз етуі тиіс. - Таратқыш кез-келген алдын-ала анықталған DMV диапазонында жұмыс істей алуы керек. - Таратқыш COFDM модуляциясын қамтамасыз етуі тиіс (1K,2k,4k,8k,16k, 32k, 32K еxt. режимдері.). - Таратқыштың шығыс қуаты белдеулік сүзгіден кейін, ДТ (дециметрлік толқындар) (ДМВ) диапазонының барлық жиіліктерінде номиналды мәні бар (1 бөлім кестесі) радиосигналдың тиімді қуат мәнімен анықталады. - Таратқышта 2 х DVB-ASI, BNC 75 Ом резервтік ауысу кірісі, 2 GbE (IP кіріс) болуы керек. - BCH декодерінің алдында өлшенген DVB-T2 арналған BER биттік қателік коэффициенті 2 x10 - 4 немесе одан жақсы болуы керек. - МЕR модуляциясының қателік коэффициентінің орташа квадраттық мәні кемінде 35 дБ болуы тиіс. 2.1. Радиожиіліктік спектрді пайдалануға қатысты параметрлер - таратқыштың орталық жиілігінің мәні берілген арнаның шекарасындағы сәулеленетін тербеліс спектрінің жағдайын қамтамасыз етуі тиіс (осы құжаттың 1 – тізіміне сай). Шығу сигналының спектріндегі орталық жиіліктің жұмыс арнасының орташа жиілігінен ауытқуы ±100 Гц шегінде болуы тиіс; - аналогты таратқыштармен радиожиілік белдеуін бірлесіп пайдалануға арналған таратқыштың шығу сигналы спектрінің белдеуден тыс құрауыштары қуатының спектрлік тығыздығының орталық жиіліктен ± (3,9...12) МГц өзгеріп, орналасуы шегіндегі деңгейі сәйкестіктегі мәндерден (осы құжаттың 2.2 кестесі) аспауы тиіс; - таратқыштың шығу сигналы спектрінің белдеуден тыс құрауыштарының спектрлік (тығыздық) қуатының орталық жиіліктен ± (3,9...12) өзгеріп, орналасуы шегіндегі салыстырмалы деңгейі критикалық жағдай үшін сәйкестіктегі мәндерден (осы құжаттың 2.3 кестесі) аспауы тиіс; - жанама радиосәулелендіру жиілігінде таратқыш антенна фидеріне беретін сүзгі-маскадан кейінгі жанама радиотербелістер деңгейі радиотаратқыштың тиімді қуатына қатысты -60 дБ аспауы тиіс; - таратқыш SNMP хаттамасы арқылы таратқышты қашықтан басқаруды және мониторингтеуді қамтамасыз етуі керек; - 1-5/8 EIA белдеулік сүзгіден кейін қуаты 1000 Вт таратқыштың шығыс ағытпасы. сүзгіден кейін таратқыштың шығысында калибрленген бағытталған тармақтағыш болуы керек. 2.2. Электрмен коректендіруге қатысты параметрлер - таратқыштардың электрмен қоректенуі жиілігі 50 Гц және кернеуі 220 В ± 15 % бір фазалы айнымалы токтың электр желісінен жүзеге асырылуы тиіс; - таратқыш қосылып, кемінде 15 күн үздіксіз жұмыс істейтін хабар тарату режимінен өтуі керек; - таратқыш ауа салқындатуды қолдануы тиіс; - таратқыш бөлек тағанның өлшемі 19” болуы керек". Қоректендіруші желі кернеуінің ауытқуларына төзімділік талаптары. Желі кернеуі номиналды мәннен +10%-дан 15%-ға дейін баяу ауытқып, желі кернеуінің жиілігі (50 ±1) Гц болғанда, таратқыштардың шығыс қуатының өзгеруі ±0,25 дБ аспауы тиіс. 2.3. Радиожиіліктік электромагниттік өрістің әсеріне төзімділік Телевизиялық таратқыштар мынадай параметрлері бар радиожиіліктік электромагниттік өрістің әсеріне төзімді болуы тиіс: - өрістің кернеулілігі: 10 В/м; - жиіліктер диапазоны 80 – 1000 МГц; модуляция: амплитудалық, 1000 Гц, модуляция тереңдігі 80%. 2.4. Электрстатикалық разрядтардың әсеріне төзімділік Телевизиялық таратқыштар мынадай параметрлері бар электрстатикалық разрядтардың әсеріне төзімді болуы тиіс: - түйіспелі разряд кезінде <4 кВ; - ауа разряды кезінде <8 кВ. 2.5. Наносекундтық импульстік кедергілер (бұдан әрі - НИК) әсеріне төзімділік Телевизиялық таратқыштары мынадай наносекундтық импульстік кедергілерге төзімді болуы тиіс: - < 1,0 кВ - 5 кГц жиілікпен сигнал порттарына, басқару порттарына НИК әсері кезінде; - < 1,0 кВ - 5 кГц жиілікпен тұрақты ток көздерінің электрмен қоректендіруінің шығыс және кіріс порттарына НИК әсері кезінде; < 2,0 кВ айнымалы токтың көздерінің электрмен қоректендіруінің шығыс және кіріс порттарына НИК әсері кезінде. 2.6. Телевизиялық таратқыштар электрмен қоректендіру кернеуінің мынадай динамикалық өзгерістерінің әсеріне төзімді болуы тиіс: - қоректендіру желісі жиілігінің 25 кезеңі (500 мс) ішінде қоректендіру көзі кернеуінің 30%-ға төмендеуіне сәйкес келетін кернеудің құлауы. Тест кезінде таратқыштың жұмыс істеу сапасының өлшемі: B; - қоректендіру желісі жиілігінің 250 кезеңі (5000 мс) ішінде қоректендіру көзі кернеуінің 95%-ға дейін төмендеуіне сәйкес келетін кернеудің үзілуі. Тест кезінде таратқыштың жұмыс істеу сапасының өлшемі: C; - қоректендіру желісі жиілігінің 25 кезеңі (500 мс) ішінде қоректендіру кернеуінің 20%-ға шығарындылары. Тест кезінде таратқыштың жұмыс істеу сапасының критерийі: B. - Үлкен энергияның микросекундтық импульстік кедергілерінің (бұдан әрі – МИК) әсеріне төзімділік. 2.7. Телевизиялық таратқыштар үлкен энергияның мынадай МИК әсеріне төзімді болуы тиіс: - «сым-сым» режимінде электрмен қоректендірудің кіріс және шығыс порттары үшін МИК кернеу импульсінің мәні: <0,5 кВ, «сым-жер» режимінде МИК кернеу импульсінің мәні: <0,5 кВ; - «сым-сым» режиміндегі айнымалы ток кернеуімен қоректендіру тізбектері үшін МИК кернеу импульсінің мәні: <1 кВ, «сым-жер» режимінде МИК кернеу импульсінің мәні: <2 кВ. 2.8. Таратқыштың климаттық төзімділігіне қойылатын талаптар Таратқыштар қоршаған ортаның мынадай факторлары әсер еткенде техникалық талаптарға сай болуы керек: - орынжайдағы ауа температурасы +5°С-тан +40°С-қа дейін; - 20°С температурада салыстырмалы ылғалдылық 95 %; - теңіз деңгейінен биіктік 2000 м-ден артық емес. - Таратқыштың параметрлері тасымалдау шарттарына сәйкес келетін -40°С-тан +50°С-қа дейінгі температураның, 98%-ға дейінгі салыстырмалы ылғалдылықтың (+25°С температурада) көлік ыдысына әсер етуінен кейін техникалық талаптарға сәйкес келуі тиіс. 2.9. Тасымалдау кезіндегі жүктемелер - жиілігі 5 — 35 Гц синусоидальды тербелістер; соққы жылдамдығының шыңы 80 м/с2, соққы импульсінің ұзақтығы 8-ден 12 мс-қа дейін және соққы саны 2000-нан кем емес. 2.10. Материалдар мен сатып алынатын бұйымдарға қойылатын талаптар - Қолданылатын материалдар мен таратқыштың компоненттері халықаралық стандарттарға сәйкес келуі тиіс. - Таратқыштың қуат күшейткіштерінде LDMOS технологиясымен жасалған транзисторлар қолданылуы керек. 2.11. Таратқышты жөндеуге және қызмет көрсетуге қойылатын талаптар - Таратқыш үшін ақаулы қуат күшейткіштерін ауыстыру таратқыштың жұмысын үзбей ыстық режимде жүргізілуі тиіс. - Таратқыштың негізгі модульдері жедел қызмет көрсету және жөндеу үшін оңай қолжетімді болуы тиіс. Басқару жабдықтың алдыңғы панеліне шығарылуы тиіс. - DVB-T2 қоздырғышы ақау пайда болған жағдайда 1+1 схемасы бойынша автоматты режимде резервтік қоздырғышқа ауысуы тиіс. 2.12. Таратқыштың жиынтықтылығы. Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: - екі Single PLP қоздырғышы, IP кірістері, ASI кірістері және жалпы қосқышқа қосылатын күшейткіштері бар сүзгіден кейінгі 1000 Вт цифрлық таратқыш; - SNMP бойынша бақылау; - қуаты 1000 Вт таратқышқа коаксиалды екі позициялы ауыстырып-қосқыш. Инсталляция материалдарына тұтынылатын қуатқа байланысты тиісті қимадағы таратқыштың қуат кәбілі кіруі тиіс. Таратқыштың таңбалануы IATA, IMDG, ADR талаптарына сәйкес келуі керек. Таратқышқа бекітілген планкада мыналар жазылуы тиіс: - дайындаушының коды; - дайындаушының нөмірлеу жүйесі бойынша реттік нөмірі (сериялық нөмірі); - дайындалған жылы немесе оны ауыстыратын код; - Түсіндірме жазулар анық және сызбаларға сәйкес болуы тиіс. Таңбалау өшпейтін болуы тиіс, жабдықты пайдаланудың барлық кезеңі бойына оңай танылуы керек. - Таратқыш, қосалқы бөлшектер, құралдар мен керек-жарақтар амортизациялық төсемдермен жабдықталған және ішіне су өткізбейтін қағаз/пленка салынған қораптарға салынуы керек. Пайдалану құжаттамасы полиэтилен үлдірден жасалған пакетке салынуы тиіс. Пакет ауа өткізбейтін болуы керек. 2.13. Қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғау талаптары - Таратқышта ішкі кеңістікке еркін қол жеткізу және кернеудегі ток өткізгіш бөліктерге кездейсоқ жанасу мүмкіндігі болмауы тиіс. 24 В айнымалы токтан және 110 В тұрақты токтан жоғары кернеу болған кезде ток өткізгіш бөліктерді қоршау және сақтандырғыш жазбалар көмегімен пайдаланушыны қорғау қарастырылуы тиіс. - Қорғаныстық жерге тұйықтау МЕМСТ 12.2.007-75,EN 60215 және Р МЕМСТ СТ МЭК 60950 талаптарына сәйкес болуы тиіс. - Қорғаныстық жерге тұйықтауды корпусқа қосу үшін таратқышта тоттануға төзімді металдан жасалған немесе оны тоттанудан қорғайтын металмен қапталған болт (бұрандама) болуы тиіс. Болт жерге тұйықтау өткізгішін қосу үшін қауіпсіз және ыңғайлы жерде орналасуы керек. Болттың айналасында жерге тұйықтау өткізгішін жалғауға арналған түйіспелі алаң болуы тиіс. Алаң тоттанудан қорғалуы және түрлі-түсті болмауы тиіс. Болттың жанында пайдалану кезінде өшірілмейтін жерге тұйықтау белгісі болуы керек. Болттың құрылмасы мен жерге тұйықтау белгісі тиісті стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. - Таратқышта жерге тұйықтауға арналған элементтері бар, кернеуде болуы мүмкін жабдықтың жанасуға қолжетімді барлық металл ток өткізбейтін бөліктерінің электрлік қосылысы қамтамасыз етілуі тиіс. Жерге тұйықтау бұрандасы мен кернеуде болуы мүмкін қандай да бір ток өткізбейтін металл бөлігі арасындағы кедергі 0,1 Ом-нан аспауы тиіс. - Желілік қоректендіру тізбектері мен корпус арасындағы оқшаулау 1 мин ұзақтығымен 1500 В (кернеуі 220 В желіден қоректену кезінде) тұрақты кернеудің әсерін зақымдамай немесе бұзбай ұстауы тиіс. - IV-V жиілік диапазондарының таратқыштары үшін персоналдың жұмыс орындарындағы энергия ағыны тығыздығының рұқсат етілген шекті мәні 20 мкВт/см2 аспауы тиіс. - Персоналдың жұмыс орындарындағы акустикалық шу деңгейі 60 дБА-дан аспауы тиіс. Қалыпты климаттық жағдайларда жұмыс істеу кезінде жабдықтың сыртқы беттерінің температурасы мыналардан артық болмауы тиіс: - пайдаланушы беттермен тұрақты жанасатын жерлерде +45°С-тан артық емес; - пайдаланушы беттермен кездейсоқ жанасатын жерлерде +60°С-тан артық емес. 2.14. Таратқышты қабылдауға қойылатын талаптар - Сынақтарға ұсынылатын таратқыш техникалық шарттарға сәйкес толық жинақталуы тиіс. - Сынау процесінде таратқышты күйге келтіруге (реттеуге), блоктарды, тораптар мен элементтерді ауыстыруға, балқымалы ендірмелерден басқасына тыйым салынады. - Егер сынақ техникалық шарттарда белгіленген көлемде және реттілікпен жүргізілсе және техникалық шарттардың талаптарына сәйкес келсе, сынақ нәтижелері оң, ал таратқыш сынақтан өтті деп есептеледі. - Егер сынақтар процесінде таратқыштың техникалық шарттарда белгіленген ең болмағанда бір талапқа сәйкессіздігі анықталса, сынақ нәтижелері теріс, ал таратқыш сынақтан өтпеген болып есептеледі. - Қабылдау-тапсыру сынақтарының оң нәтижелері таратқышты қабылдау туралы шешім қабылдау үшін негіз болып табылады. - Сынақтар жүргізу үшін Тапсырыс берушіні сертификатталған метрологиялық қызметте калибрлеуден өткен сынау, өлшеу және бақылау құралдары пайдаланылуы тиіс. Калибрлеу мерзімі өткен сынау, өлшеу және бақылау құралдарын сынақ үшін қолдануға тыйым салынады. 2.15. Таратқышты жеткізушіге қойылатын талаптар - Технологиялық базаны біріздендіру және техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету мақсатында Жеткізуші DVB-T2 таратқыштары Тапсырыс берушінің желісінде жұмыс істеп тұрған өндіруші фирмалардың таратқышын ұсынуы тиіс. - Жеткізуші таратқыш пен салқындату жүйесінің функционалды қосылу схемасын ұсынуы тиіс. - Жабдықты жеткізуші Тапсырыс берушіге жабдықты ҚР аумағына әкелудің заңдылығын растайтын барлық қажетті құжаттарды ұсынуы және тапсыруы тиіс. - Жеткізуші жеткізілген жабдықтың барлық қажетті сертификаттау жұмыстарын өз есебінен жүргізуі керек, Тапсырыс берушіге қуат күшейткіштерінің сериялық нөмірлерін көрсете отырып, шығу тегі мен ҚР сәйкестік сертификатын ұсынуы және беруі керек. - Жеткізуші таратқышты бақылау жүйесіне біріктіру үшін барлық қажетті ақпаратты ұсынуы керек. - Әлеуетті өнім беруші тендер шеңберінде жабдықты өндірушіден жеткізілген жабдықтың осы техникалық ерекшеліктің параметрлеріне сәйкес келетінін және 2022 жылдан ерте емес кепілдік пен қызмет көрсету міндеттемелерін одан әрі орындауға болатынын көрсететін ресми хатты ұсынуы тиіс. 2.16. Модулятор параметрлері Модулятордың жұмыс режимі: ТВ стандарт: EN 302 755. Жиіліктер диапазоны, МГц: 470-790. Ағытпалардың саны мен типі: 2 x DVB-ASI, ағытпа BNC 75 Ом. Кем дегенде 2 GbE (IP), ағытпа RJ-45. Ағын жылдамдығы: 3 - 50 Мбит/c. Жиіліктің салыстырмалы тұрақсыздығы: 1 х 10-7/год. Арналық параметрлер: Мөлшері: 1k,2k,4k,8k,16k,32k кеңейтумен. Арнаның ені, МГц: 8 Қорғаныс интервалының ұзақтығы: 1/32,1/16,1/8,1/4,1/128,19/128,19/256 Пилоттық қосымша: PP1 до PP8. L1 параметрлер: Тип: Single PLP. Модуляция: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. Кодтың жылдамдығы: 1/2 FEC: 16k Конфигурация PLP Модуляция: QPSK,16QAM,64QAM, 256QAM Шоқжұлдыз айналымы: қос./өш. Кодтың жылдамдығы: 1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6 FEC: LDPC 16k, LDPC 64k Интерливингтің уақыт режимі: Single, Multi Кезектесу уақытының ұзақтығы: 0………..255 Жиілік диапазондары, телеарналардың нөмірлері, радиоарналардың номиналды жиілік белдеулері, алып жүретін жиіліктердің номиналды мәндері, орай жанаспа қисығы тізімде: - 1 тізімді қараңыз. Жиілік диапазоны Диапазон IV: 1) Арна нөмірі 21; Арна шекарасы (МГц) 470-478; Орталық жиілік (МГц) 474; 2) Арна нөмірі 22; Арна шекарасы (МГц) 478-486; Орталық жиілік (МГц) 482; 3) Арна нөмірі 23; Арна шекарасы (МГц) 486-494; Орталық жиілік (МГц) 490; 4) Арна нөмірі 24; Арна шекарасы (МГц) 494-502; Орталық жиілік (МГц) 498; 5) Арна нөмірі 25; Арна шекарасы (МГц) 502-510; Орталық жиілік (МГц) 506; 6) Арна нөмірі 26; Арна шекарасы (МГц) 510-518; Орталық жиілік (МГц) 514; 7) Арна нөмірі 27; Арна шекарасы (МГц) 518-526; Орталық жиілік (МГц) 522; 8) Арна нөмірі 28; Арна шекарасы (МГц) 526-534; Орталық жиілік (МГц) 530; 9) Арна нөмірі 29; Арна шекарасы (МГц) 534-542; Орталық жиілік (МГц) 538; 10) Арна нөмірі 30; Арна шекарасы (МГц) 542-550; Орталық жиілік (МГц) 546; 11) Арна нөмірі 31; Арна шекарасы (МГц) 550-558; Орталық жиілік (МГц) 554; 12) Арна нөмірі 32; Арна шекарасы (МГц) 558-566; Орталық жиілік (МГц) 562; 13) Арна нөмірі 33; Арна шекарасы (МГц) 566-574; Орталық жиілік (МГц) 570; 14) Арна нөмірі 34; Арна шекарасы (МГц) 574-582; Орталық жиілік (МГц) 578. Диапазон V: 15) Арна нөмірі 35; Арна шекарасы (МГц) 582-590; Орталық жиілік (МГц) 586; 16) Арна нөмірі 36; Арна шекарасы (МГц) 590-598; Орталық жиілік (МГц) 594; 17) Арна нөмірі 37; Арна шекарасы (МГц) 598-606; Орталық жиілік (МГц) 602; 18) Арна нөмірі 38; Арна шекарасы (МГц) 606-614; Орталық жиілік (МГц) 610; 19) Арна нөмірі 39; Арна шекарасы (МГц) 614-622; Орталық жиілік (МГц) 618; 20) Арна нөмірі 40; Арна шекарасы (МГц) 622-630; Орталық жиілік (МГц) 626; 21) Арна нөмірі 41; Арна шекарасы (МГц) 630-638; Орталық жиілік (МГц) 634; 22) Арна нөмірі 42; Арна шекарасы (МГц) 638-646; Орталық жиілік (МГц) 642; 23) Арна нөмірі 43; Арна шекарасы (МГц) 646-654; Орталық жиілік (МГц) 650; 24) Арна нөмірі 44; Арна шекарасы (МГц) 654-662; Орталық жиілік (МГц) 658; 25) Арна нөмірі 45; Арна шекарасы (МГц) 662-670; Орталық жиілік (МГц) 666; 26) Арна нөмірі 46; Арна шекарасы (МГц) 670-678; Орталық жиілік (МГц) 674; 27) Арна нөмірі 47; Арна шекарасы (МГц) 678-686; Орталық жиілік (МГц) 682; 28) Арна нөмірі 48; Арна шекарасы (МГц) 686-694; Орталық жиілік (МГц) 690; 29) Арна нөмірі 49; Арна шекарасы (МГц) 694-702; Орталық жиілік (МГц) 698; 30) Арна нөмірі 50; Арна шекарасы (МГц) 702-710; Орталық жиілік (МГц) 706; 31) Арна нөмірі 51; Арна шекарасы (МГц) 710-718; Орталық жиілік (МГц) 714. Орай жанаспа қисығы - 2 тізімдіі қараңыз. Спектр талдауышының өткізу белдеуі 4 кГц 1) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (-12); Салыстырмалы деңгей, дБ (-100); 2) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (-10,75); Салыстырмалы деңгей, дБ (-78,7); 3) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (-9,75); Салыстырмалы деңгей, дБ (-78,7); 4) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (-4,75); Салыстырмалы деңгей, дБ (-73,6); 5) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (-4,185); Салыстырмалы деңгей, дБ (-59,9); 6) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (-3,9); Салыстырмалы деңгей, дБ (-32,8); 7) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (3,9); Салыстырмалы деңгей, дБ (-32,8); 8) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (4,25); Салыстырмалы деңгей, дБ (-66,1); 9) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (5,25); Өзгеріп орналасу жиілігі, дБ (-78,7); 10) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (6,25); Салыстырмалы деңгей, дБ (-78,7); 11) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (11,25); Салыстырмалы деңгей, дБ (-78,7); 12) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (12); Салыстырмалы деңгей, дБ (-100). - Аналогты таратқыштармен радиожиілік белдеуін бөлуге арналған цифрлық таратқыштың шығу тербелісі спектрінің жолағынан тыс құрауыштары қуатының спектрлік тығыздығының орай жанаспа қисығы, критикалық жағдай үшін орталық жиіліктен ± (3,9... 12) МГц өзгеріп, орналасу шегінде. 3 тізімді қараңыз. 1) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (-12); Салыстырмалы деңгей, дБ (-120); 2) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (-6); Салыстырмалы деңгей, дБ (-95); 3) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (-4,2); Салыстырмалы деңгей, дБ (-83); 4) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (-3,8); Салыстырмалы деңгей, дБ (-32,8); 5) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (3,8); Салыстырмалы деңгей, дБ (-32,8); 6) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (4,2); Салыстырмалы деңгей, дБ (-83); 7) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (6); Салыстырмалы деңгей, дБ (-95); 8) Өзгеріп орналасу жиілігі, МГц (12); Салыстырмалы деңгей, дБ (-120). 3. Қуат қосқышқа арналған техникалық талаптар 2 ТВ арнаның қуат қосқышы (қосу көпірі) Қуат қосқыш сатып алудың мақсаты бір антенна-фидер жүйесінде жұмыс істеу үшін екі телевизиялық таратқышты біріктіру. Жеткізілген ТВ арналардың қуат қосқышы кәсіби жабдықтар класына жатуы тиіс. 3.1. Қуат қосқыштың техникалық сипаттамалары - Жұмыс жиіліктерінің диапазоны: 470-790 МГц - Кірістер саны - 2. - Арна ені: 8 МГц. - Әр кіріс арқылы жүргізілген қуат кем дегенде 1,5 кВт. - Қуат қосқыш кірістерінің түрлері – тар белдеулі және кең белдеулі. - Кіріс ағытпасының типі: 1–5\8 EIA. - Шығыс ағытпасының типі: 1-5\8 EIA. - Қуат қосқыштың шығысы кем дегенде 7 кВт қуатқа есептелген болуы тиіс. - Арналардың минималды таратылуы: ≥0. - Кіріс пен шығыстың қарсылығы: 50 Ом. - Кірістер арасындағы айрық кем дегенде 35 дБ. - Қуат қосқыш сүзгісінің резонаторлар саны: кем дегенде 6. - Тұрақты кернеудің толқындық коэффициенті (ТКТК) (КСВН): 1,1 көп емес - Бәсеңсіп өшу: - f(470)………. 0,5 dB көп емес - f(860)………. 0,6 dB көп емес - Жұмыс температурасы: -10°…+45°С. - Қуат қосқыштың крест факторы 13 дБ-ға есептелген болуы тиіс. - Кіріс және шығыс ағытпалар қуат қосқыштың жоғарғы жағында орналасып, көлденең қосуға арналып жасалған болуы тиіс. - Қуат қосқыштың барлық бөліктері металл жақтауға құрастырылып, оған нық бекітілуі тиіс. - Қуат қосқыштың барлық бөлшектерінің суытылуы – ауамен. - Қосқыш (көпір) кірістер санының көбейтілетінін қарастыруы тиіс. - Қуат қосқыштың шығысында төлқұжаты бар, Тұрақты толқындық коэффициент (ТТК) (КСВ) өлшеуге және техникалық мониторингке арналған калибрленген бағытталған тармақтағыш орнатылуы тиіс. 3.2. Сенімділік пен кепілдікке қойылатын талаптар Дайындаушы техникалық құжаттамада белгіленген тасымалдау, сақтау және пайдалану ережелері сақталған жағдайда қуат қосқыштың (ҚҚ) пайдалануға берілген сәттен бастап 24 ай ішінде тоқтаусыз жұмыс істеуіне кепілдік беруі тиіс. - ҚҚ сақтаудың кепілдік мерзімі – дайындалған сәттен бастап 12 ай. - ҚҚ дауындаушы пайдаланудың кепілдік берілген мерзім ішінде өзінің кінәсінен туындап, анықталған ақауларды өтеусіз түзетуге немесе істен шыққан тораптарды ауыстыруға міндеттенеді. - Кепілдікті пайдалану мерзімі наразылық беруден бастап дайындаушы кәсіпорынның ҚҚ пайдалануға енгізгенге дейінгі кезеңге ұзартылады. - ҚҚ -5°С-тан +55°С-қа дейінгі температурада +25°С температурада кезінде 100%-ға дейінгі салыстырмалы ылғалдылықта тәулік бойы үздіксіз жұмыс істеуге есептелген болуы тиіс. - Жеткізілетін жабдыққа ҚР сәйкестік сертификаттары берілуі тиіс. 3.3. Таңбалау мен қаптама - ҚҚ таңбалау халықаралық стандарттарға сәйкес болуы тиіс. - ҚҚ-қа бекітілген планкада мыналар жазылуы тиіс: - Дайындаушы кәсіпорынның коды; - Дайындаушы кәсіпорынның нөмірлеу жүйесі бойынша реттік нөмірі; - Дайындалған жылы немесе оны ауыстыратын шифр. - Таңбалау өшпейтін болуы тиіс, жабдықты пайдаланудың барлық кезеңі бойына оңай танылуы керек. - ҚҚ, ҚКЖ және пайдалану құжаттамасы тиісті ыдыста қапталуы тиіс. - Пайдалану құжаттамасы полиэтилен үлбірден жасалған пакетке салынып, пакеттің аузы жапсырылған болуы тиіс. - Тасымалдау және сақтау - ҚҚ -50°С-тан +50°С-қа дейінгі температурада көліктің әрбір түрінде қолданылатын ережелерге сәйкес оны көліктің кез келген түрімен тасымалдауға мүмкіндік беруі тиіс. - Механикалық әсерлерге төзімділігі бойынша ҚҚ көлік ыдысындағы бұйымдарға қойылатын талаптарды қанағаттандыруы тиіс. - ҚҚ соққыларға және кемінде 100 км/сағ. жел күшіне төзімді болуы тиіс. - Буып-қапталған ҚҚ сақтауға арналған орынжайда қышқылдар мен сілтілер және агрессивті газ буларының және коррозия тудыратын басқа да зиянды қоспалар болмаған жағдайда қоймалық орынжайларда ұзақ уақыт сақтауға шыдауы тиіс. 3. 5. Жиынтықтылық - ҚҚ жиынтығына кіруі тиіс: Қуатқосқыш. - Пайдалану құжаттамасының жиынтығы - 2 дана. - Коаксиалды екі позициялы ауыстырып қосқышқа қойылатын талаптар - Ауыстырып қосқыш 1000 Вт таратқышқа орнатылуы тиіс. - Жиіліктер диапазоны - 0-ден 860-қа дейінгі МГц. - ЖЖ кіріс – 1-5/8 EIA - Толқынды қарсылық – 50 Ом. - КСВН - ≤ 1,05. - Шыңдық кернеу – 5 кВ. - Сыятын қуат – 2 кВт. - Кірістер арасындағы айрық -80 дБ. - Бәсеңсіп өшу – 0,05 дБ. - Ауыстырып қосатын уақыт -120 мс. - Ауыстырып қосулардың кепілдік саны – 250 000. - Қорғаныс дәрежесі – IP 40. Қосымшаны қараңыз. 2 сурет. Жүктеме эквивалентін қосу схемасы. - Қуат қосқышы мен негізгі фидері бар 1000 Вт таратқыш шығысының жоғары жиілікті (ЖЖ) коммутациясы - Таратқыштардың шығысын қуат қосқышпен және ЖЖ ауыстырып қосқышпен, жүктеме эквивалентімен, негізгі фидермен қосу үшін 1-5/8” қатты желі көзделуі тиіс. * Қуат қосқышта екі таратқыштың барлық кіріс ағытпалары 1-5 / 8"EIA болуы тиіс. Негізгі фидерлі бағытталған тармақтағышқа дейінгі және кейінгі шығыс 1-5/8” қатты желімен жалғанады. - DVB-S/S2 кәсіби жерсеріктік таратқышына қойылатын талаптар - DVB-S/S2 кәсіби жерсеріктік таратқышының кіріс интерфейстеріне қойылатын талаптар - DVB-S/S2 кіріс интерфейсі ETSI EN 300 421 (DVB-S) және EN 302 307 (DVB-S2) стандарттарына сәйкес келуі тиіс. - Жиіліктердің кіріс диапазоны - L-band. Жерсеріктік қабылдау 950-ден 2150 МГц-ке дейінгі диапазонда жүзеге асырылуы тиіс. Коннектор F типті розетка болуы керек. Сигналды қатесіз қабылдау кіріс сигналының - 60-тан – 25 дБм-ге дейінгі деңгейлері үшін жүзеге асырылуы тиіс. - Модуляция - DVB-S: QPSK, DVB-S2: QPSK, 8PSK. - Символдық жылдамдық - 1 – 45 MСим/с ( DVB-S) көп емес, 1 – 45 MСим/с ( DVB-S2) көп емес. - FEC - DVB-S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, DVB-S2:1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10. - Аз шу көрсеткіші (АШК) кернеуі және сигналдау - 13 және 18 V DC және 22 kHz үздіксіз тон. - Сервистік өңдеу – Кірісте сервистерді сүзгіден өткізуді қолдауы тиіс. - Әр қабылдағышқа лицензиясы бар активті GbE кіріс қарастыру. - Дескремблерлеуге қойылатын талаптар: - Дескремблерлеу ETSI ETR 289 стандартына сәйкес келуі тиіс. - Бір CAM модуль CI-ге ТВ арналардың саны – ең кем дегенде 12 сервисті дескремблерлеу. - CAM модулін бүкіл блокты тұтастай қайта орнатпай, қашықтан қайта іске қосу мүмкіндігі болуы керек. ТВ бағдарламаларын дескремблерлеу үшін қабылдау құрылғылары шартты қолжетімділік жүйесінің CAM модульдері үшін кемінде 4 CI ұяшықтарымен қамтамасыз етілуі тиіс. Қабылдағыш өңірлік арнаны РТС (Радио телевизиялық станция) эфирлік мультиплексі құрамына енгізу үшін ASI және IP кірістерін қолдауы керек. Қабылдағыш қолданыстағы мониторинг жүйесіне және кәсіби жерсеріктік қабылдағыштарды (DMS) басқарудың қолданыстағы жүйесіне біріктірілуі тиіс. - Ре-мультиплекстеу және дескремблерлеу - KazSat3 жерсерігі арқылы DVB-S2 режимінде берілетін барлық ТВ бағдарламалар «Қазтелерадио» АҚ желісінде қолданылатын шартты қолжетімділік жүйесімен скремблерленген. - DTH ТВ арналарының жалпы ағынынан 15-ке дейін SD ТВ және 2 РТ бағдарламасының бір эфирлік мультиплексін қалыптастыру қажет және олар дескремблерленуі тиіс. Жеткізуші FM диапазонындағы аналогты радиохабар таратқыштарға беру үшін екі тәуелсіз аналогты стерео РТ бағдарламаларын дескремблерлеуді және демодуляциялауды қамтамасыз етуге міндетті. - АҚ және ТЖ (Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар) хабарлау жүйесі - Бөліп-тарату жүйесі шегінде АҚ және ТЖ хабарлау жүйесінің екі деңгейін қамтамасыз ету қажет. Ре-мультиплексор өңірлік деңгейде ескерту жүйесін қолдайды. - 1 деңгей: Ұлттық хабарлау жүйесі Бас жерсеріктік станция арқылы берілетін барлық сервистер ұлттық хабарлау жүйесінің ТВ сигналына ауыстырылады. Бұл жағдайда операциялық режимді өзгерту үшін өңірлік ре-мультиплексордың араласуы қажет емес. Жүйе PID өзгерістерін қолдауы керек, ал ID қызметі өзгеріссіз қалады. - 2 деңгей: Өңірлік хабарлау жүйесі Бұл жағдайда хабарлау жүйесі белгілі бір өңірде ғана жұмыс істейді. ТВ өңірлік хабарлау сигналы жерсеріктік қызмет арқылы өңірдің РТС-на таратылады. РТС ре-мультиплексоры эфир мультиплекстері арқылы берілетін жекелеген таңдалған немесе барлық ТВ бағдарламаларды АҚ және ТЖ өңірлік хабарлау ТВ сигналына ауыстыруы тиіс. Өңірлік хабарлау ТВ сигналына ауысып қосылу DMS сервердің командасы бойынша орталық бас жерсеріктік станциядан жүзеге асырылуы тиіс. Мониторинг жүйесіне хабарлау жүйесінің жай-күйі және АҚ/ТЖ сигналының эфирге шығуын растау туралы деректер берілуі тиіс. - DVB ASI кіріс интерфейсіне қойылатын талаптар Кіріс DVB ASI интерфейс ETSI EN 50083-9 стандартына сәйкес келуі тиіс. - кіріс коннектор - 75 Ом BNC female; - кіріс битрейт - көлік ағынныың жылдамдығы 100 Mбит/с кем емес; сервистерді өңдеу - ASI кірісінде SPTS және MPTS сияқты сервистерді сүзу мүмкіндігі сақталуы тиіс. - DVB-T2 кәсіби қабылдағышына қойылатын талаптар - DVB-T2 эфирлік кәсіби қабылдағышының кіріс және шығыс интерфейсіне қойылатын талаптар Интерфейс профессионального приемника DVB-T2 кәсіби қабылдағышының интерфейсі ETSI EN 302 755 стандартына сәйкес келуі тиіс. - Кіріс жиіліктерінің диапазоны және коннектор - жиіліктер диапазоны 60 МГц-тен бастап ÷862 МГц. Коннектор 75 Ом, F-type female. Ұсынылатын қабылдағыш тіке, сондай-ақ, инверттелген спектрлерді қолдауы тиіс. - Қолдау көрсетілетін модуляция - COFDM - Кіріс сигналдың деңгейі - -65 dBm-нен -25 dBm-ге дейін - Арна белдеулері - 8 МГц - FFT мөлшері - 1k, 2k, 4k, 8k, 8k extended, 16k, 16k extended, 32k, 32k extended - Констелляция (векторлар шоқжұлдызы) - QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM - Қорғаныштық интервал - 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32, 1/128 - Қателерді түзету FEC: - FEC frames: Normal (64k), Short (16k) - FEC code rates: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 - Сервистік өңдеу – сервистерді кірісте сүзгілеу мүмкіндігіне қолдау көрсетілуі тиіс. Кіріс IP: - Шығыс: GbE, RJ45 - Пішім: Gigabit Ethernet, UDP, Uni-and Multicast, RTP (Option), proMPEG ASI шығыс: - ASI шығыстар саны: 2, 75 Ом кем емес, BNC; - кері ысырап: >18дБ; - деректер пішімі: 188 байт; - максималды кіріс битрейт: 120 Мбит/с; Жабық арналарды декодтау: - DVB CI ұяшықтар саны: кем дегенде 2; - көпарналы CAM қажет: NPTVS Irdeto Cloacked CA Мониторингтеу және басқару: - Ethernet: IP порт, RJ45, LAN; - Пішім 10/100М, TCP/IP, SNMP, web-сервер; - қателер туралы хабарлау; Жалпы параметрлер: - Қоректендіру кернеуі: 100÷240 В, 50/60 Гц; - Тұтынылатын қуат: ең көбі 100 Вт; - Габариттер: 1 RU артық емес. SFP модулінің өнімділігіне қойылатын талаптар Түрі - мыс Форма факторы - SFP 1GbE RJ -45 Кабель түрі - пассивті мыс кабелі Деректерді беру жылдамдығы -1 Гбит / с Өткізу қашықтығы - 100 м кем емес Коннектор қосқышы -RJ -45 Жұмыс температурасы, ° C - 0-70 - Мультискрин жүйесіне қойылатын талаптар Жеткізуші DVB-T2 цифрлық эфирлік телевизия арналарында бейне және аудио сигналдардың болуы мен сапасын автоматтандырылған бақылауға арналған бағдарламалық-аппараттық кешенді жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс. - Кешеннің құрамына мыналар кіруі тиіс: - Оператордың жұмыс станциясы - ЦЭТВ 30ТВ бағдарламаларын (28SD+2HD) визуалды бақылауға арналған электрондық кілті бар лицензия - Оператордың жұмыс станциясына қойылатын талаптар, сипаттамалар (ең кемі): - Процессор х86_64 кемі 4 (төрт) ядро, 3400 МГц-тен кем емес жиілікпен; - Операциялық жүйе Windows үйлесімді 64-разрядты нұсқа; - 8 Гбайт 2 екіарналы жад DDR3 SDRAM (1333 МГц) - Диск салғыш 16х компакт-диск/DVD-диск (DVD+/-RW), екіқабатты дискілерге жазу мүмкіндігімен. - Қатты диск HDD – кемі 1 Тбайт. - Бейнекарта, ядроның кемі 700 МГц тактілік жиілігімен, процессордың кемі 5,6 ГГц жиілінімен, DDR3 жадымен, кемі 1 Гбайт сыйымдылықпен, шығыс кемі 2 мониторға. Қоректендіру блогы: 115/230В~, 50/60 Гц; Оператор мониторлары (ең кемі): - Панель өлшемі: Көрінетін аймақ - кемінде 61 см (24 дюйм) - Суреттің аспектілік қатынасы: кең экран (16: 9) - Панель түрі: IPS - жазықтықты ауыстыру - Оңтайлы ажыратымдылық: 1920 х 1200 60 Гцта - Контраст коэффициенті: 1000 -нан 1 -ге дейін (әдеттегі) - Жауап беру уақыты: 6 мс (сұрдан сұрға дейін) (әдеттегі) - Макс. Көру бұрышы (тік және көлденең): 170 ° тік / 170 ° көлденең - Түсті қолдау: 16,7 миллион түс - Нүкте өлшемі: 0,27 мм артық емес - Ішкі өңдеу: 12 биттік - Түсті жаңғырту саласындағы салалық стандарттарды қолдау және сақтау: Adobe RGB (қамту 96%); sRGB NTSC түс гаммасының 72% эмуляциялайды (100% қамту); Құрылғы түрі: кең экранды жалпақ панельді дисплей - DVB-T2 сигнал сапасын бақылау талдауышына қойылатын талаптар (RF және Көлік ағыны) - DVB-T2 сигнал сапасын бақылау талдауышында (RF және Көлік ағыны) сәйкестік сертификаты болуы тиіс. Ұсынылатын жабдық дайындаушы зауытта жиналуы және зауыттық пломбылары болуы тиіс. Сигнал сапасын бақылау талдауышында жергілікті бірыңғай орталықтандырылған жүйе арқылы басқару мүмкіндігі болуы тиіс. Талдауыштың аппараттық модульдері: - таратқыштың калибрленген бағытталған тармақтағышынан шыққан шығыс DVB-T2 сигналының параметрлерін аппараттық талдауыш. *модуль – MPEG-2 көлік ағындарының бағдарламалық-аппараттық талдауышы. MPEG-2 көлік ағынының талдауышы: * қоректену элементтері немесе жабдықтың өзі стандарттың талаптарына сәйкес IEC 60950-1 стандарты бойынша сертификатталған болуы керек. - DVB-T2 таратқыш модуляторының кірісіндегі көлік ағынын талдау үшін пайдаланылатын екі кіріс порты, оның фрагментін файлға кемінде 30 секунд жазу мүмкіндігі болуы тиіс. Жазба кіріктірілген немесе сайт бақылаушысына қосылған ақпарат тасығышта жүргізілуі керек. Таратқышта кіріс сигналын бақылауға арналған ағытпа болмаған жағдайда, талдауышқа көлік ағынын беру үшін сертификатталған пассивті тармақтағыш қолдануы қажет; - қате пайда болған кезде «Trap» сигналын қалыптастыра отырып, көлік ағынында PID ауыстырылуын немесе жоғалуын бақылау; - MPEG-2 көлік ағынының параметрлерін бақылау, содан кейін бұл ақпаратты мониторинг жүйесіне беру және параметрлердің әрқайсысы үшін қате пайда болған кезде «Trap» сигналын қалыптастыру. Көлік ағынын аспаптық талдау, кіріс деректер жоқ. ағын құрылымы қателері (ETSI TR 101 290, 1 басымдық): - TS_sync_loss - Sync_byte_error - PAT_error - PAT_error_2 - Continuity_count_error - PMT_error - PMT_error_2 - PID_error ағын құрылымы қателері (ETSI TR 101 290, 2 басымдық): - Transport_error - CRC_error - PCR_error - PCR_repetition_error - PCR_discontinuity_indicator_error - PCR_accuracy_error - PTS_error - CAT_error ағын құрылымы қателері (ETSI TR 101 290, 3 басымдық) - қашықтан қол жеткізу және басқару интерфейсі болуы керек; - сервистің көлік ағынында SCTE 35 таңбаларының болуын аспаптық талдау (өңірлік хабар таратуды ойып салу жабдығын орнату көзделетін РТС-қа орнатуға арналған жүйелер үшін); - Көлік ағынын жазуға арналған ақпарат тасығыштың көлемі кемінде 64 гигабайт болуы тиіс. Бұл ретте жеке арнаны жазған жағдайда мұндай арнаға ақпарат тасығыштың кемінде 32 гигабайт көлемі бөлінуі тиіс. - Оқиға немесе SNMP командасы бойынша ағынды жазу мүмкіндігі болуы керек. DVB-T2 сигнал талдауышы: - Екі жиілікті (екі таратқышты) үздіксіз бақылауға және сигналдың DVB-T2 сапасын өлшеуге арналған екі RF ағытпасы болуы керек. - Цифрлық таратқыштың шығыс параметрлерін өлшеу үшін талдауышты стандартты бағытталған тармақтағышқа қосуға қосымша сертификатталған (калибрленген) құрылғыларды (аттенюаторларды) қолдануға жол беріледі және 3дб-дан +1дб-ға дейінгі шектегі таратқыштың шығыс қуатының деңгейі өзгерген кезде ±2 дБ өлшеудің талап етілетін дәлдігін қамтамасыз ету. Таратқыштың шығыс жолында бағытталған тармақтағыштардың болуын Жеткізуші қамтамасыз етуі тиіс. - IP және ASI көлік ағындарын алға жылжыту мүмкіндігі болуы тиіс. Талдауыш мына параметрлерді өлшеуге мүмкіндік беріп, содан кейін бұл ақпаратты мониторинг жүйесіне жіберуі және параметрлердің әрқайсысында қате пайда болған кезде «Trap» сигналын қалыптастыруы тиіс: - (RF Level) Қабылдағыштың кірісіндегі кіріс сигналының деңгейі (-90 .. -20dBm); - (Modulation Error Ratio) таратқыш шығысындағы MER DVB-T2 сигнал: ±2 дБ (өлшеу шегі: 40Дб-ға дейін); - (Bit Error Rate) таратқыш шығысындағы BER DVB-T2 сигнал: BER before LDPC (BER биттік қателер коэффициенті, LDPC алдында өлшенген); - BER before BCH BER биттік қателер коэффициенті, BCH-ға дейін өлшенген); - Bit Rate Offset (битрейттің ауытқуы); - DVB-T2 ағыны сигналдау параметрлерін декодтау және кескіндеу: P1, L1 pre, L1 post; - Signal to noise ratio(сигнал/шуыл қатынасы); - Freguency offset (орталық негізгі жиіліктің ауытқуы); - Мына параметрлерді өлшеу және кескіндеу: Lock Status, LDPC_Iterations, CRC_Errors.; - Графиктерді кескіндеу: сигнал деңгейі, MER өзгеруі, LDPC итерациялар саны (LDPC_Iterations); - Қашықтан қол жеткізу және басқару интерфейсі болуы тиіс. - дБм немесе дБмкВ-ға берілетін сигнал деңгейін кескіндеуі қажет; - Сыртқы жүйелердің SNMP (SNMP Get) хаттамасы арқылы өлшенетін деректерге қолжетімділігі қамтамасыз етілуі керек. Егер өлшенген параметрлердің белгіленген шектерден шыққаны анықталса, SNMP Trap пішімінде анықталған оқиға туралы хабарлама жасалуы тиіс. * IP немесе ASI интерфейсі арқылы оның кейіннен дескремблерленуін және TS талдауышына беруді қамтамасыз ету үшін RF DVB-T2 сигналын демодуляциялауды және алынған көлік ағынын трансляциялауды қамтамасыз етуі тиіс. - Қатты желілер - 1-5/8 қатты желілері РЖ (радиожиілік) сигналдарын таратқыштардың шығыстарынан қуат қосқышқа және негізгі фидерлік желіге беру үшін, сондай-ақ, техникалық ғимараттардағы жүктеменің стационарлық эквивалентін қосу үшін қолданылады. * РТС-тың қолданыстағы конфигурациясына қарай қатты желілер құрамы: 1. Қосу элекементі 1-5/8" EIA (бекіту жинағымен қоса) – 8 дана 2. Сыртқы өткізгіш (мыс) 2м, 1-5/8" EIA, SMS-2 – 10 дана 3. Сыртқы өткізгіш (мыс) 2м, 1-5/8" EIA, SMS-2 – 10 дана 3. Ішкі өткізгішті қолдау 1-5/8" EIA, SMS-2 – 8 дана 4. Қатты желінің жалғағышы 1-5/8" SMS-2 – 3 дана 5. Бұрыш 90° 1-5/8" SMS-2 –18 дана 6. Адаптер, 1-5/8" SMS-2 clamp-пен қоса, 1-5/8" EIA-ға – 10 дана - Ағытпалар, джамперлер мен кәбілдер Технологиялық жабдықты қосуға арналған қажетті жалғағыш кәбілдер жиынтығы. Барлық BNC және F типті ағытпалар компрессиялық типте болуы керек. * BNC типті жалғағыш (компрессиялық, RG6 кәбіліне арналған) * F типті ағытпа, RG 6 типті коаксиалды кәбілге арналған (компрессиялық) * Кәбіл DVI-D – HDMI. * Кәбіл DisplayPort – HDMI * Кәбіл HDMI – HDMI * Кәбіл RG-6 (оплетка 90%) * Ағытпа RJ-45 * Кәбіл UTP 5E - Техникалық талаптар Кепілдік мерзімі кезеңінде жабдық үшін жаңа бағдарламалық қамтым (БҚ) шыққан кезде Жеткізуші Тапсырыс берушіні хабардар етуі, жаңа БҚ-ны өтеусіз ұсынуы және оны орнату мен күйге келтіруге көмек көрсетуі тиіс. - Резервтеу Kazsat-3 жерсерігінен DTH сервистен қабылданған ТВ сигналдарының кірістері мен шығыстарына жататын барлық критикалық компоненттерді резервтеу талап етіледі. Сонымен қатар, арна Kazsat-3 жерсерігінен бас тартқан жағдайда, резервтік арналар тіпті әртүрлі жерсеріктерде әртүрлі мазмұндағы PID идентификаторларының сәйкес келмеуі жағдайында да Kazsat-2 басқа жерсерігінен автоматты түрде қабылдануы тиіс. Егер DVB-S2 жерсеріктік қабылдағыштың негізгі шығысында сигнал жоғалу проблемасы туындаса, DVB-T2 таратқышы жерсеріктік қабылдағыштың резервтік IP және ASI шығысынан сигнал алу үшін ауысып қосылуы тиіс. - Пайдалану талаптары Жеткізушінің жабдықты қолдауының ең аз мерзімі 3 жылдан кем болмауы тиіс. Жеткізілетін жабдыққа ҚР сәйкестік сертификаттары ұсынылуы тиіс. Жұмыс істеудің тағайындалған техникалық ресурсы пайдалануға толық берілген сәттен бастап кемінде 10 жыл болуы тиіс. 15. Дайындаушы мен жеткізушінің кепілдігі: #### 15.1. Жеткізуші берілген кепілдікті қызмет ету мерзімі шеңберінде техникалық құжаттамада белгіленген тасымалдау, сақтау және пайдалану қағидалары сақталған жағдайда, жабдықтың барлық кешеніне қызмет көрсетуге дайындаушы зауыттан пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 36 ай бойына кепілдік қамтамасыз етуі тиіс. #### 15.2. Жеткізуші пайдаланудың кепілдік мерзімі ішінде өзінің кінәсінен туындап, анықталған ақауларды өтеусіз жоюға немесе істен шыққан бұйымдарды, тораптар мен блоктарды ауыстыруға міндеттенеді. #### 15.3. Жеткізуші кепілдік берілген пайдалану мерзімін рекламация берілген күннен бастап жабдықтар кешенін пайдалануға қайта енгізген күнге дейінгі кезеңге ұзартады. #### 15.4. Кепілдік мерзімі ішінде кез келген бағдарламалық қамтымды жаңартуды жеткізуші тегін орнатуы керек. Кепілдіктен кейінгі пайдалану кезеңінде тапсырыс берушіде таратқыштарда орнатылған қолданыстағы БҚ жаңарту үшін БҚ-ның жаңа нұсқаларына тегін қолжетімділік болуы тиіс. #### 15.5. Таратқышқа немесе басқа қосымша жабдыққа жүктелген кез келген бағдарламалық қамтымның пайдалану мерзімі шектелмеуі тиіс. #### 15.6. Жабдық кешенін өндіруші мен Жеткізуші Тапсырыс берушіге жабдықтың модификациясына және бағдарламалық қамтымының үйлесімділігіне қатысты ақпарат беруі тиіс. 15.7. Жұмыс істеудің тағайындалған техникалық ресурсы толық пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 120 ай болуы тиіс. 15.8. Жабдық жиынтығының барлық құрамдас бөліктеріне пайдаланудың кепілдік мерзімі жабдық жиынтығын өндірушінің хатымен кепілдік берілетін пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 36 айды құрауы тиіс. |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | 16. Жеткізушіге талаптар - Жеткізуші жабдықтың ерекшелігін, атқарушы құжаттаманы, кешеннің техникалық сипаттамасын және жеткізілетін жабдықтың әр түріне сипаттаманы, кешенді пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықты, пайдалану құжаттарының тізімдемесін ұсынуы керек. - Қашықтан монитоингтеуге жататын жабдық үшін қажетті MIB файлдардың толық жиынын, алынған хабарламалардың тізбесін, қашықтан автоматты түрде теңшеуге және жабдықты басқаруға арналған «SET» басқару командаларының егжей-тегжейлі сипаттамасын, пайдаланылған хаттаманың нұсқасын беру қажет. Алынған Trap-тар мен Inform-дар сипаттамасы 3 кесте «SNMP траптары арқылы берілетін авариялық хабарларға» сәйкес келуі тиіс. - Сондай-ақ, параметрлерді мониторингтеу үшін, жабдықтың барлық типтері бойынша тиісті OID нөмірлерін, берілетін OID мәндерінің сипаттамасы мен пішімін беру қажет. Көрсетілген OID бойынша ақпарат алу әдісі «Get» (сұрау салу бойынша) болуы тиіс. - Ақпарат CD электрондық тасығышта, ағылшын және орыс тілдерінде ұсынылуы тиіс. - Барлық пайдалану құжаттамасы МЕМСТ 2.601-2006-ға сәйкес орындалуы тиіс. - Қоршаған ортаға қойылатын талаптар. Механикалық талаптар - Ұсынылған барлық жабдық стандартты 19" рэк шкафтарда орнатылуы керек. Ұсынылатын жабдық AC 220V + 15%, 50 Hz айнымалы ток желісінен қоректендірілуі тиіс. - Егер ұсынылған жабдық модульдік болса және желдеткіштер мен қоректендіру блоктарымен қоса, жабдық блоктарын «ыстық» ауыстыруға мүмкіндік беретін болса, көрсету қажет. Барлық BNC және F типті ағытпалар компрессиялық болуы тиіс. - Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар тағандарда орнатылатын жабдық пайдалану кезіндегі мынадай жағдайларда жұмыс қабілеттілігін және өзінің техникалық сипаттамаларын сақтауы тиіс: Қоршаған ортаның температурасы +10°С-тан +45°С-қа дейін болғанда; Жабдықтың температурасы 25°С, салыстырмалы ылғалдылық 90%-ға дейін болғанда. |

1 сурет. 1 MUX + 2 MUX қосу және жүктеме эквивалентінің схемасы